
河北正润环境科技有限公司                                 证书等级： 甲级
环评报告---2018                                          证书编号： 第1203号

陕西大志药业有限公司保健食品生产包装车间项目环境影响报告表
河北正润环境科技有限公司
二〇一八年一月
建设项目环境影响报告表

项目名称：陕西大志药业有限公司
保健食品生产包装车间项目
建设单位：陕西大志药业有限公司
编制日期：2018年1月
国家环境保护总局
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《编制项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	建设项目
	陕西大志药业有限公司保健食品生产包装车间项目

	建设单位
	陕西大志药业有限公司

	法人代表
	丁亚龙
	联系人
	陈永斌

	通讯地址
	西安市未央区水厂东路蔺高工业园10号

	联系电话
	13991941611
	传 真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区空港新城临空产业区中小企业园10号厂房一层

	建设性质
	新建▇改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C1492保健食品制造

	占地面积
	2550m2
	建筑面积
	2550m2

	总投资

（万元）
	1380
	其中：环保投资（万元）
	18
	环保投资占总投资比例
	1.3%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年8月

	工程内容及规模

一、项目由来

随着经济发展，生活质量的进一步提高，人们的消费观念、健康观念发生了较大的改变，促进城乡保健品消费支出以15~30%的速度增长，人们的生活方式也在改变，这也成为了保健品行业发展的重要契机，社会竞争愈演愈烈，生活节奏不断加快，给人们心理和生理机能带来巨大的冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大，为避免不健康带来的各种不利影响，使人们求助于保健品，使得保健品的开发和生产成为经济生活中的热点。同时，陕西大志药业有限公司现有生产车间位于三桥蔺高工业园区内，占地约20亩，拥有十万级净化标准厂房500平方米，实验室面积约120平方米，现有员工32余人，先后荣获食品卫生等级A级单位、西安市科技局颁发的“民营科技企业” 以及“陕西省技术高新民营企业”“国家级高新技术企业”等荣誉称号，为了扩大保健食品生产规模，保证保健食品注册申报中试样品生产，建立此项目。此项目建于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园内。
依照《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应编制环境影响报告表。陕西大志药业有限公司委托我单位对陕西大志药业有限公司保健食品生产包装车间项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制了本环境影响报告表。

二、项目产业政策符合性分析

本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中限制和淘汰项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目建设符合国家产业政策。
三、分析判定条件
本项目位于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园内，本园区的性质主要是经营大健康、高分子材料等产业，本项目符合园区总体规划。项目运营过程总产生的废气、污水、噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施后，各类污染物可达标排放，对周围环境影响较小，因此本项目选址可行。
该项目在生产过程中对产生的污染物利用相应的环保措施进行处理，使污染物能够按照国家标准要求进行达标排放，满足环境质量的要求，符合国家的产业政策。
四、工程概况

1、项目名称及建设性质

项目名称：陕西大志药业有限公司保健食品生产包装车间项目
建设性质：新建

建设地点：西咸新区空港新城临空产业区中小企业园10号厂房一层
建设单位：陕西大志药业有限公司
2、地理位置与四邻关系

本项目位于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园，东临园区道路。南临园区生活楼，尚未投入使用。西邻为7号厂房，陕西东方凯恩药业有限公司，在建。北临8号厂房，空置。各建筑之间以园区道路隔离。项目地理位置优越，交通便利，具体地理位置见附图1。项目四邻关系见附图2。

3、项目概况

本项目总占地面积2550m2，总建筑面积2550m2。建设内容主要包括生产区、实验区、办公区、库房等。                                                                                                                                                                                                                                                            
项目组成及主要建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。

表1    项目组成及主要建设内容一览表

项目组成

主要建设内容

备  注

建设内容

建设规模

主体工程

生产区

维生素C锌颗粒、叶酸维生素C片、维生素C维生素E片、大志牌易德胶囊、大志牌上元红胶囊、大志牌立鼎胶囊各1条生产线，共6条生产线。
维生素C锌颗粒：473760袋/a

1320m2
叶酸维生素C片：300万片/a

维生素C维生素E片：200万片/a

大志牌易德胶囊：200万粒/a

大志牌上元红胶囊：200万粒/a

大志牌立鼎胶囊：200万粒/a。

实验室

准备间

均质机，容器等

300m2
精密仪器室

高效液相色谱仪，

仪器室

紫外分光光度计，旋光仪，电导率仪，pH计等

试剂室

试剂柜

高温室

高温炉，烘箱，培养箱，灰分以及试样干燥

理化室

玻璃器皿，实验准备，容量分析

微生物

微生物接种

留样室

样品保存

库房

450m2
办公区

200m2
公用工程

给水

用水由西咸新区空港新城临空产业区中小企业园供给。

排水

雨污分流。雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月份进入北区污水处理厂。（由于北区污水处理厂未能建设完成，现建造邓村污水处理厂作为临时污水处理设施，两个污水处理厂的收水范围一致，待北区污水处理厂建设完成后，于2018年6月开始运行，随后邓村污水处理厂拆除。）
供电

供电由西咸新区空港新城临空产业区中小企业园供给。

供热、制冷

生产区无采暖、制冷措施；生活办公区采暖、制冷均采用一体式水冷空调系统。

环保工程

废气

生产过程中产生的粉尘经过设备自带的除尘器一级处理后，再经过二级除尘系统处理，最终通过15m高的排气筒排出。

废水

实验废水经过收集，交由有资质单位进行处置；擦洗废水和生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月份进入北区污水处理厂。

噪声

选用低噪设备，合理布置高噪声设备位置；采用基础减振、安装消声器、管道柔性连接、绿化降噪等措施。

固废

员工生活垃圾和废产品采用垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处置；生产过程中产生的废包装材料，进行回收利用或售卖；除尘器产生的一级粉尘进行回收利用，二级粉尘作为固废由环保部门统一处理；吸附有机废气的活性炭交由有资质单位进行处理；采取以上措施后，项目对周边环境的影响较小。
表2    主要经济技术指标

序 号

项 目

单 位

数 量

备注

1

总用地面积

m2
2550
/

2

总建筑面积

m2
2550
/

其中

生产区

m2
1320
/

实验区

m2
300
/

库房
m2
450
/

办公区

m2
200
/
配套辅助工程

m2
280
/
3

总投资

万元

1380
/
4

环保投资

万元

18
/
4、产品方案

根据产品市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因素，确定本项目的产品为保健食品，具体产量及规格见表3。
表3   公司主要产品及产量
序号

产品名称

规格

年产量

1

维生素C锌颗粒

2g/袋

473760袋/a

2

叶酸维生素C片

0.5g/片

1223800片/a

3

维生素C维生素E片

1g/片

987900片/a

4

大志牌易德胶囊

0.24g/粒

988000粒/a

5

大志牌上元红胶囊

0.35g/粒

988000粒/a

6

大志牌立鼎胶囊

0.35g/粒

988000粒/a

5、原辅材料使用情况

本项目生产中所需要的原辅材料均由外部单位提供，消耗情况见表4所列。

表4    生产主要原辅材料消耗情况

产品名称

主要原辅材料

年用量（kg）

最大储存量（kg）

包装及存放形式

存放位置

维生素C锌颗粒

维生素 C

40
100

袋装，10kg/袋

原辅料库

葡萄糖酸锌

100

25

桶装，25kg/桶

原辅料库

叶酸维生素C片

叶酸

50

10

袋装，1kg/袋

原辅料库

维生素 C

30

100

袋装，10kg/袋

原辅料库

维生素C维生素E片

维生素 C

30

100

袋装，10kg/袋

原辅料库

维生素E

50

10

袋装，1kg/袋

原辅料库

辅料（维生素C锌颗粒、叶酸维生素C片、维生素C维生素E片均有用到）
淀粉

2000

500

袋装，25kg/袋

原辅料库

糊精

2000

500

袋装，25kg/袋

原辅料库

硬脂酸镁

100

50

袋装，20kg/袋

原辅料库

乙醇

380

25

桶装，25kg/桶

危险品库房

大志牌易德胶囊

人参提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

黄芪提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

枸杞提取物

200

200

桶装，25kg/桶

原辅料库

山药粉

60

60

桶装，25kg/桶

原辅料库

大志牌立鼎胶囊

西洋参粉

100

200

桶装，25kg/桶

原辅料库

淫羊藿提取物

150

150

桶装，25kg/桶

原辅料库

黄精提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

沙苑子提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

菟丝子提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

大志牌上元红胶囊

黄精提取物

150

150

桶装，25kg/桶

原辅料库

枸杞提取物

200

200

桶装，25kg/桶

原辅料库

淫羊藿提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

巴戟天提取物

130

130

桶装，25kg/桶

原辅料库

山药提取物

100

100

桶装，25kg/桶

原辅料库

外包装物
瓦楞纸箱

10000
3000
托马盘方
包材库
表5   主要原辅材料性状表
序号

主要原辅材料

原辅材料成分

成分性状说明

1

维生素C锌颗粒、

叶酸维生素C片、

维生素C维生素E片

维生素C
维生素A又称视黄醇或抗干眼病因子，是一个具有脂环的不饱和一元醇，淡黄色片状结晶，分子式为C20H30O，沸点137~138℃。

2

维生素E
透明黏状液体，分子式为C29H50O2，沸点：485.9℃，溶于脂肪和乙醇等有机溶剂中，不溶于水，对热、酸稳定，对碱不稳定，对氧敏感。

3

叶酸
叶酸也叫维生素B9，是一种水溶性维生素，微溶于水，对热、光线、酸性溶液均不稳定，在中性及碱性溶液中对热稳定。

4

淀粉

淀粉是葡萄糖分子聚合而成的，分子式为C6H10O5，是一种白色、无臭、无味粉末。有吸湿性，不溶于冷水，乙醇和乙醚，熔点为256~258℃，沸点为357.8℃。
5

糊精

糊精是用来衡量原料蒸煮工艺的技术用语。淀粉在加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时，将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质，这时的中间小分子物质，人们就把它叫做糊精。干糊精是一种黄白色的粉末，它不溶于酒精，而易溶于水，溶解在水中具有很强的粘性。
6

硬脂酸镁

硬脂酸镁为白色轻松无砂性的细粉；微有特臭；与皮肤接触有滑腻感。分子式为C36H70MgO4，外观与性状：白色粉末 密度：1.028g/cm3 ，熔点：88.5℃ ，沸点：359.4℃， 闪点：162.4℃ ，水溶解性：能溶于热醇，不溶于水， 储存条件：室温储存，密封阴凉干燥通风处保存。

7

乙醇

俗称酒精，是一种有机物，结构简式CH₃CH₂OH或C₂H₅OH，分子式C₂H₆O，乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816。

8

大志牌易德胶囊

人参提取物

人参提取物是从五加科植物人参的根、茎叶中提取精制而成，其富含十八种人参单体皂甙，分子式为C15H24N2O，溶于80°C的水，易溶解于乙醇。

9

黄芪提取物

为豆科植物蒙古黄芪的根提取物，为棕黄色或白色粉末，有效成分是黄芪甲苷，黄芪多糖。
10

枸杞提取物

棕黄色粉末。主要成分是：枸杞多糖（Lycium barbarum polysaccharides）分子量为22～25kD，由阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖、甘露糖、木糖、鼠李糖6种单糖成分组成，含量20%，50%（UV）。甜菜碱(betaine) 分子式：C5H11NO2 分子量：117.15 CAS：107-43-7 熔点：301°C 水溶解度：160 g/100 mL 性状：纯甜菜碱为白色吸湿性结晶，中性，稳定性、流动性好。 甜菜碱盐酸盐为白色吸湿性粉末或结晶，PH=0．8～1．2。40%甜菜碱粉剂为淡黄色，中性，不易吸湿，稳定性、流动性好。
11

山药粉

山药粉是人所共知的滋补佳品，是一种白色粉末。它含有蛋白质、糖类、维生素、脂肪、胆碱、淀粉酶等成分，还含有碘、钙、铁、磷等人体不可缺少的无机盐和微量元素，它含有足够的纤维，食用后就会产生饱胀感，从而控制进食欲望。其次，山药本身就是一种高营养、低热量的食品，可以放心地多加食用而不会有发胖的后顾之忧。
12

大志牌立鼎胶囊

西洋参粉

西洋参是多年生草木，主根呈圆形或纺锤形，表面浅黄色或黄白色，色泽油光，皮纹细腻，质地饱满而结实，断切面干净，呈现较清晰的菊花纹理，参片甘苦味浓，透喉，全体无毛。根肉质，纺锤形，有时呈分歧状。根茎短。茎圆柱形，长约25cm，有纵条纹，或略具棱。西洋参粉是将其研成细粉。
13

淫羊藿提取物

是一种棕黄色粉末，分子式为C33H40O15，有效成分是茎叶含淫羊藿甙、淫羊藿糖甙A；根茎及根含去甲淫羊藿甙、淫羊藿脂素。

14

黄精提取物

黄精提取物，又名龙衔、太阳草等，是指从黄精的根茎部提取的棕黄色粉末状物质。

15

沙苑子提取物

一种棕黄色粉末。
16

菟丝子提取物

菟丝子是一种生理构造特别的寄生植物，其组成的细胞中没有叶绿体，利用爬藤状构造攀附在其他植物，并且从接触宿主的部位伸出尖刺，戳入宿主直达韧皮部，吸取养分以维生，更进一步还会储存成淀粉粒于组织中。其具有补肾益精、养肝明目、固胎止泄之功效，菟丝子提取物一种棕黄色粉末。

17

大志牌上元红胶囊

黄精提取物

黄精提取物，又名龙衔、太阳草等，是指从黄精的根茎部提取的棕黄色粉末状物质。

18

枸杞提取物

棕黄色粉末。主要成分是：枸杞多糖（Lycium barbarum polysaccharides）分子量为22～25kD，由阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖、甘露糖、木糖、鼠李糖6种单糖成分组成，含量20%，50%（UV）。甜菜碱(betaine) 分子式：C5H11NO2 分子量：117.15 CAS：107-43-7 熔点：301°C 水溶解度：160 g/100 mL 性状：纯甜菜碱为白色吸湿性结晶，中性，稳定性、流动性好。 甜菜碱盐酸盐为白色吸湿性粉末或结晶，PH=0．8～1．2。40%甜菜碱粉剂为淡黄色，中性，不易吸湿，稳定性、流动性好。
19

淫羊藿提取物

是一种棕黄色粉末，分子式为C33H40O15，有效成分是茎叶含淫羊藿甙、淫羊藿糖甙A；根茎及根含去甲淫羊藿甙、淫羊藿脂素。

20

巴戟天提取物

巴戟天，茜草科植物的干燥根。全年均可采挖，洗净，除去须根，晒至六、七成干，轻轻捶扁，晒干。

21

山药提取物

山药提取物为薯蓣科多年蔓生草本植物薯蓣的干燥块茎，具有健脾、补肺、固肾、益精等功效。

以上原辅材料中乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。在储存过程中，要有专门的库房储存，不和其他物质混合存放，并有明显标志说明，有专人管理，须做好防渗防漏、围堰等措施，必须要有泄露液体收集装置。
 6、主要设备

本项目主要生产设备见表6所列。

表6   主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号规格

功率（KW）

数量（台）

1

三维混合机

/

4
1

2

重锤式粉碎机
/

4
1

3

热风循环烘箱

/

26
1

4

高效湿法混合制粒机

GHL250

13
1

5

沸腾制粒机

FL120

46
1

6

全自动硬胶囊填充剂

NPJ2200J

6
1

7

旋转式压片机

ZP29

6
1

8

平板式铝塑包装机

260

12
2

9

低温真空干燥箱

FZG-15

36
1

10
颗粒自动包装机

YC150BR

3
1

11
粉末自动包装机

YC100BR

3
1

12
水冷空调系统

/

75
3

7、公用工程

   （1）用水情况

本项目生产工人25人，管理人员9人，共34人，员工均不在厂区就餐，公司不提供住宿，用水主要为员工生活用水、生产用水、检验用水、水浴加热补充水和绿化用水。

①生活用水
项目员工34人，参考《行业用水定额》（DB 61/T943-2014），员工生活用水量全部按照 60L/(人•d)计，年工作时间250天，则生活用水量为2.04m3/d，即510m3/a。
②生产用水
项目生产用水包括设备初步擦洗及净化车间地面擦洗，生产单位估算用水量为0.5m3/d，125m3/a，实验用水量为0.05m3/d，12.5m3/a。
综上，本项目新鲜用水量为生活用水、设备初步擦洗及净化车间地面擦洗用水和实验室用水之和为2.59m3/d，647.5m3/a（250d/a计）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（2）排水
项目员工生活污水产生量按员工生活用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为 408m3/a；擦洗废水按用量的90%计算，则擦洗废水产生量为113m3/a；实验废水按用水量的 95%计算，则实验废水产生量约为12.0m3 /a。生活污水和擦洗废水一同进入园区化粪池，再经过市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月份进入北区污水处理厂，（由于北区污水处理厂未能建设完成，现建造邓村污水处理厂作为临时污水处理设施，两个污水处理厂的收水范围一致，待北区污水处理厂建设完成后，于2018年6月开始运行，随后邓村污水处理厂拆除）；实验废水经过收集交由有资质单位进行处理。
表7  项目用水、排水情况

用水类别

新鲜用水量（m3/a）

损耗量（m3/a）

废水量（m3/a）

备注

员工生活

510

102

408

生活污水产生量按照用水量的80%计算，生活污水经化粪池预处理，通过市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月份进入北区污水处理厂。
生产

125

12

113

擦洗废水按用量的90%计算，则擦洗废水产生量为113m3/a；生活污水和擦洗废水一同进入园区化粪池，再经过市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月份进入北区污水处理厂。
实验

12.5

0.5

12.0

实验废水按用水量的 95%计算，则实验废水产生量约为12.0m3 /a。交由有资质单位进行收集处置。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1   项目水平衡图   单位：m3/a
（2）供电

本项目厂区供电电源由西咸新区空港新城临空产业区中小企业园供给，项目年用电量约50000kW·h/a。

（3）采暖、制冷

本项目采用中央空调，中央空调主机位于厂界北边。

8、平面布置及选址合理性
根据项目产品方案及生产规模、场地现状，本着合理利用土地资源的原则，在整体功能上分为生产区和办公区。生产区位于公司的北部，分别有各个产品的生产线及库房，东南角为实验区，办公区位于南侧，整个场地分区功能明确。项目平面布置详见附图3。

项目与《保健食品良好生产规范》(GB17405—1998)、《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2014）中相关条款对照见表8。

表8  项目与相关规范对照表

规范名称

要求

本项目

《保健食品良好生产规范》（GB 17405-1998）

1、净化级别必须生产加工保健食品对空气净化的需要。

本项目的生产线采用了十万级洁净厂房。
2、洁净厂房内安装的下水道、洗手及其他卫生清洁设施不得对保健食品的生产带来污染

洁净厂房内安装的下水道等清洁设施不会对其产生污染。

3、洁净级别不同的厂房之间、厂房与通道之间应有缓冲设施。应分别设置与洁净级别相适应的人员和物料通道。

车间内有专门的缓冲间，洁净级别符合要求。

4、保健食品生产应设有备料室，备料室的洁净级别应与生产工艺要求相一致。

备料室的洁净度符合要求。
《食品生产通用卫生规范》（GB14881~201

4）

1、厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
厂区所在地规划性质为保健食品、大健康、新材料等项目的规划所在地，符合规划要求。西面是一家药业公司，其余三面为空厂房，
2、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址

厂区周围地势平坦，利于扩散。

3、厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施

厂区属于关中平原，不易发生洪涝灾害。

4、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施

厂区属于关中平原，不易孳生虫害。

由表20可知，项目选址能符合《保健食品良好生产规范》(GB17405—1998)、《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2014）的要求，选址较为合理。
10、劳动定员及工作制度

本项目生产工人25人，管理人员9人，共34人，单班生产，每天工作8小时，昼间上班，夜间不上班，年工作时间以250天计。 
11、项目投资估算

本项目建设总投资为1380万元，其中，环保投资18万元，约占总投资的1.3%，项目资金由建设单位自筹解决。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，租赁西咸新区空港新城临空产业区中小企业园10号厂房一层，项目建址地原为空厂房，无原有污染问题。




建设项目所在地自然环境及社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）

1、地质地貌、地质构造

空港新城地貌为北高南低，呈阶梯状向渭河谷底倾斜，大致以宝鸡峡北干渠为界，分为北部黄土台塬区和南部冲积平原区。北杜乡杨家寨南窑最高，正阳乡同仁庄东南最低，海拔在514~367米之间，高差147.0米。北部台塬区划分出台塬与塬间洼地两类，南部平原则划分为三级河流阶地、河漫滩及河床。

    2、气候气象

空港新城地处内陆，属暖温带大陆性半干旱季风性气候。表现为四季冷暖分明，春季（3月下旬开始）大地回暖，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、大风、霜冻和春旱天气；夏季（5月下旬开始）气温最高，降水量大，光照充足，夏初和伏天多旱，后期易出现大风暴雨；秋季（9月上旬开始）初多阴雨，气温缓降，湿度大，光照少，后期气温猛降，干旱少雨；冬季（11月上旬开始）气候变冷，干燥少雨。

3、水资源

渭河是空港新城的唯一河流。由秦都区流入，经渭阳、渭城、窑店、正阳4乡，在同仁庄入高陵县境内。河段长25.06公里，年流量51.66亿立方米，平均流量为163.8立方米/秒，即使在枯水年，年径流量也达24.15亿立方米，而且无断流现象。

4、生物资源

（1）动物 

空港新城属华北区黄土高原亚区的南部。其特点是：动物区系上以古北界成分和广泛分布种居多，东洋界成分的种数不多；森林动物贫乏，以北方农耕区的相关种为主；大型兽极少，多为一般种类；鸟类种类较多，具有南北混杂的状态。 

（2）植物 

空港新城木本植物有豆科、榆科、苦木科、木兰科、松科、悬铃木 渭城区延陵 科、楝科、杨柳科、蔷薇科等43科、81属、131种、240多个种类或品种。其中以杨柳科、豆科、蔷薇科分布较广，塬上树种以臭椿、中槐、泡桐、石榴、枣、苹果等较普遍;塬下以榆、臭椿、柳、苦楝、梨、桃、泡桐等栽植较多；城区各道路两旁普遍栽种的行道树，主要树种有柏、国槐、杨、法桐等。



环境质量现状

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

一、环境空气质量现状调查与评价
为了解区域的环境空气质量现状，建设单位委托陕西中测检测科技有限公司于2017年9月10日~2017年9月18日在项目所在地进行了现场监测，监测项目为SO2、NO2、PM10三项，监测结果见表9。

表9   环境空气监测结果统计表    单位：μg/m3
监测日期

监测点位

SO2
NO2
PM10
1小时均值

24小时均值

1小时均值

24小时均值

24小时均值

2017.9.10
西南
9~15

11
23~39
31
61
2017.9.11
西南
12~19
14
33~60
45
92
2017.9.12
西南
16~27
19
35~62
47
104
2017.9.13
西南
11~13
13
30~47
40
85
2017.9.14
西南
14~25
18
29~44
36
97
2017.9.17
西南
12~24
17
33~51
41
81
2017.9.18
西南
13~21
16
35~60
43
80
（GB3095-2012）二级标准

500

150

200

80

150

由以上监测数据可知，项目所在区域SO2及NO2的1小时均值和24小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10的24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准限值。

二、声环境质量现状调查与评价

2017年9月10日，陕西中测检测科技有限公司技术人员对本项目所在地声环境质量进行了现场实测，监测点位分别为项目场界四周。监测结果见表10所示，监测点位见附件噪声监测报告。

表10    环境噪声监测结果    单位：Leq[dB(A)]

监测点位

监测日期

测量值

标准

昼间

夜间

昼间

夜间

1# （东厂界）

2017.9.10

54.9

45.8

65

55

2#（南厂界）

55.7

44.6

3# （西厂界）
53.9

43.7

4# （北厂界）

54.5

43.9

从表10可以看出，本项目各厂界昼、夜声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准要求。

主要环境保护目标

一、保护项目及周围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

二、保护项目及周边声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

表11   周围主要环境保护目标    
环境要素

保护对象

相对位置

规模

环境功能

方位

距离（m）

张李村
东北
800
200人

北杜村
西南
550
2500人




评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准：
项目

PM10
SO2
NO2
24小时平均值

小时平均浓度

24小时平均值

小时平均浓度

24小时平均值

标准值（μg/m3）

150

500

150

200

80

2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准：
类别

标准值（单位：dB（A））

昼间

夜间

3类

65
55


	污染物排放标准
	1、废气：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；
参照标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）。

2、废水：废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准。
类别

单位

COD

BOD5
氨氮

悬浮物

DB 61/224-2011

mg/L

300

150

25

/

GB 8978-1996
mg/L

500

300

/

400

3、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；
声环境功能区类别

昼间（单位：dB（A））

夜间（单位：dB（A））

3类

65

55

4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准；危险废物贮存执行GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单。

	总量控制指标
	本项目需申请总量控制指标为：化学需氧量0.142t/a、氨氮0.012t/a。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、本项目主要生产和研发保健食品及其销售，其工艺流程如下：
1.1维生素C锌颗粒基本工艺流程及产污环节



   

将维生素C和葡萄糖酸锌及辅料经过封闭式混合机混合，加入乙醇通过封闭式制粒机将其制成粒状，再将制好的颗粒通过以电作为能源将其烘干，烘干后的颗粒进行填充，然后对颗粒进行内部包装，最后进行外部包装，入库。
1.2叶酸维生素C片、维生素C维生素E片基本工艺流程及产污环节

    
 

将叶酸、维生素C和辅料经过封闭式混合机混合，加入乙醇通过封闭式制粒机将其制成粒状，再将制好的颗粒通过以电作为能源将其烘干，烘干后的进行压片，然后对其进行内部包装，最后进行外部包装，入库。
1.3胶囊基本工艺流程及产污环节



将提取物和辅料进行在封闭混合机进行混合，再经过分装，分装用到的胶囊壳是采购而来，分装完后经过自己生产的铝塑板的内包，再经过外包，制成成品入库。
胶囊的工艺流程中，内包装的制造过程是泡罩包装机将PVC硬片和铝箔用电加热制成铝塑板。生产过程中主要产生废物料等固体废物。
注：G1、G2、G3、G4、G5分别表示粉尘及乙醇废气；N表示设备噪声；S1、S2分别表示废产品、废包材等。
二、产品物料平衡图

本项目主要是生产保健食品，生产过程中的物理平衡情况图见下图。
 




                          






图2维生素C 锌颗粒物料平衡图  单位：kg/a       图3  叶酸维生素C物料平衡图  单位：kg/a













图4维生素C 维生素E片物料平衡图  单位：kg/a        图5大志牌易德胶囊物料平衡图  单位：kg/a  







图6大志牌立鼎胶囊物料平衡图  单位：kg/a         图7大志牌上元红胶囊物料平衡图  单位：kg/a
本项目的车间采用十万级洁净度的车间，利用空调系统通过多级过滤(粗效，中效，高效过滤器过滤空气)来达到净化目的，同时保持6次/小时的换气，保持洁净区空气氧气含量，达到所需要的洁净要求，空调系统运行过程中主要会产生噪声。
主要污染工序

一、施工期

项目施工期主要为设备安装。施工期的主要污染工序为安装过程中产生的噪声和设备包装的废包装、施工过程产生的废弃物。

二、运营期  
1、废气

本项目运营期产生的大气污染物主要是破碎、混合、制粒过程中产生的粉尘及烘干中产生的乙醇废气。

（1）根据建设单位对其生产工艺的介绍说明，并参考《制药工业水污染物排放标准—混装制剂类》编制说明，项目生产过程中粉碎工段是在需要的时候进行运作，不是每次都进行运行，这里按照每次都在运行产生粉尘的最大量来计算，在破碎、混合、制粒过程中粉尘发生量按产量的1%计算，则维生素C锌颗粒、叶酸维生素C片、维生素C维生素E片、胶囊生产中的破碎、混合和制粒产生的粉尘为35.2kg/a。

（2）乙醇挥发废气

项目制粒过程中使用的乙醇为100kg/a，干燥时按全部挥发考虑，则乙醇挥发量为100kg/a。
2、废水

本项目不设食堂，不提供住宿，废水主要来自员工的生活污水，设备擦洗废水及实验废水。生活污水产生量为408m3/a，设备清洗废水产生量为113m3/a，实验废水产生量为12.0m3/a。
3、噪声

本项目运营期噪声主要来自三维混合机、摇摆制粒机、空调系统等生产设备噪声。查阅相关资料，各噪声源强见表12。

表12    主要设备噪声源统计

序号

噪声源名称

数量（台）

声级dB(A)

1

三维混合机

1

75

2

槽式混合机

1

75

3

热风循环烘箱

1

50

4

高效湿法混合制粒机

1

70

5

沸腾制粒机

1

70

6

全自动硬胶囊填充机

1

65

7

旋转式压片机

1

70

8

平板式铝塑包装机

2

70

9

低温真空干燥箱

1

60

10

颗粒自动包装机

1

65

11

粉末自动包装机

1

70

12

全自动数控中药制丸机

1

70

13

水冷空调系统

3

80

4、固体废物

（1）根据《固体废物鉴别导则（试行）》、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物的属性及产生量见表13。
表13   项目固体废物产生情况

主要成分

形态

产生量

去向

属性

员工生活垃圾

固态

4.25t/a
交由环卫部门统一处置

一般固废

除尘器收尘
固态

35.02kg/a
一级除尘器收尘进行回收利用，二级除尘器收尘交由环卫部门统一处理。
废产品

固态

6.10kg/a
废包装材料

固态

3.75kg/a
外售，回收利用

废活性炭
固态
0.5t/a
交由有资质单位进行处理
危险废物
实验室废物

固态

0.001t/a
交由有资质单位进行处理




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大气污染物
	粉碎、制粒和混合
	粉尘
	35.2 kg/a
	0.0176mg/m3，0.1056kg/a

	
	压片、填充及胶囊内装
	
	
	0.0117mg/m3，0.0704kg/a

	
	烘干
	乙醇废气
	100kg/a
	1.67 mg/m3，10kg/a

	水

污

染

物
	混合废水（521t/a）
	COD
	320mg/L，0.167t/a
	273mg/L，0.142t/a

	
	
	BOD5
	160mg/L，0.084t/a
	138mg/L，0.072t/a

	
	
	SS
	280mg/L，0.146t/a
	169mg/L，0.088t/a

	
	
	氨氮
	23mg/L， 0.012t/a
	23mg/L， 0.012t/a

	
	实验废水
	/
	12.0m3/a
	交由有资质单位进行收集处理

	固

体

废

物
	生产固废
	除尘器收尘
	35.02kg/a
	一级除尘器收尘进行回收利用，二级除尘器收尘及废产品交由环卫部门统一处置

	
	
	废产品
	6.10kg/a
	

	
	
	废包装材料
	3.75t/a
	回收利用，外售

	
	
	废活性炭
	0.5t/a
	交由有资质单位处理

	
	
	实验室废物
	0.001t/a
	交由有资质单位进行处理

	
	生活垃圾
	4.25t/a
	交由环卫部门统一处置

	噪

声
	主要来自三维混合机、摇摆制粒机、空调等生产设备噪声，声级在50~80dB(A)之间。

	主要生态影响

本项目位于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园10号厂房一层，项目租用已建成的厂房和办公综合用房，无土方施工过程。项目周边均为已建成的厂房，项目建设对周围生态环境的影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响分析

项目位于西咸新区空港新城民航科技产业基地内，目前项目厂房已建成，本次项目施工主要为设备安装调试，以及办公综合楼的装修，项目施工期环境影响分析如下：8
1、环境空气影响分析

项目施工期间对环境空气的污染主要来自设备运输车辆所排放的废气，安装过程都在厂房内进行，因此对周围环境影响较小。

2、声环境影响分析

施工期噪声主要是设备安装噪声以及汽车运输交通噪声，噪声值为50~80dB（A），安装过程是在厂房内进行，建筑隔声可减少20~25dB（A），施工机械噪声可满足相应建筑施工场界噪声排放标准。

另外，还必须采取以下控制措施减轻噪声影响：

① 加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定；

② 如需夜间施工，应得到西咸新区空港新城环保行政主管部门的批准，办理相关夜间施工许可手续，并及时通告周围单位；

③ 加强车辆的管理，设备等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。车辆运输路线要选择敏感点少的路线。

3、水环境影响分析

施工期间安装过程仅产生生活污水，主要含有COD、SS、氨氮等污染物，产生量以10人，60L/天·人计，污水产出系数0.8，则生活污水量约为0.48m3/d。经厂内化粪池处理后，排入邓村污水处理厂。

4、固体废物影响分析

建设施工过程中会产生生活垃圾。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5 kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d。生活垃圾应统一收集，环卫部门定期清运。

表14    施工期环境管理要求
项目

环    保    要    求

水环境

施工人员产生的生活污水进入厂区化粪池处理后，进入邓村污水处理厂
声环境

合理布设施工机械，强噪声施工机械在夜间应停止施工作业； 施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意对机械的维修、养护和正确操作。

环保
管理

项目施工期期环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

营运期环境影响分析

1、环境空气影响分析

本项目营运期产生的大气污染物主要包括混合过程中产生的粉尘以及干燥挥发的乙醇废气。

（1）混合粉尘
本项目是在厂房内建造洁净车间，项目在生产过程中，粉尘的产生量约35.2kg/a，车间设置两级除尘系统，一级除尘为破碎机自带布袋除尘器，除尘效率在90%，压片机和填充机上自带真空式水循环系统，对其设备产生的粉尘利用水循环对其进行吸收，生产过程中的粉尘主要来自于破碎，则主要计算破碎过程中收尘量为31.68kg/a，有3.52kg/a的粉尘量经过破碎机自带的除尘器利用空调系统收集到达洁净车间外和厂房之间的二级除尘系统，二级除尘系统分为两条，两条除尘系统均采用布袋除尘器，设置两个排气筒，一条是粉碎、制粒和混合，其除尘量为总量的60%，另一条是压片、填充及胶囊内装，其除尘量为总量的40%，两条除尘系统均采用布袋除尘器处理，除尘效率为95%，两条除尘的排风量均为3000m3/h，排放高度为15m，通过以上措施处理后，粉碎间、制粒间和混合间粉尘排放速率约为0.0000528kg/h，排放浓度约为0.0176mg/m3，排放量为0.1056kg/a；压片、填充及胶囊内装粉尘排放速率约为0.0000352kg/h，排放浓度约为0.0117mg/m3，排放量为0.0704kg/a。
项目产生的粉尘通过设备自带收尘器收尘后再经过二级除尘系统的处理，通过15m的排气筒进行排放，排放口排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中对颗粒物二级标准的要求。
（2）乙醇废气

项目在烘干工艺会有乙醇挥发，乙醇的用量为100kg/a，评价按照全部挥发计算。乙醇废气采用活性炭吸附并通过除尘器的风机带出，活性炭吸附率为90%，排风量为3000m3/h，则乙醇的排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.67 mg/m3，乙醇废气经过处理之后，其排放浓度和排放量较小，且乙醇不属于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的大气污染物，参照陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中非甲烷总烃的限值，乙醇排放对周边环境空气影响较小。
综上所述，项目产生的废气对周围环境空气的影响较小。

2、水环境分析
本项目废水主要为员工生活污水、擦洗废水和实验废水。生活污水产生量约为408m3/a，擦洗废水产生量约为113m3/a，实验废水产生量约为12.0m3/a，实验废水经过收集，交由有资质单位进行处置；项目中生活污水和擦洗废水先进入化粪池混合处理后，然后经市政管网到达邓村污水处理厂进行处理，于2018年6月份转入北区污水处理厂，项目生活污水和擦洗废水混合后总水量约为521m3/a。类比同类项目，主要污染物指标为COD：320mg/L、BOD5：160mg/L、SS：280mg/L、氨氮：23mg/L，处理后的主要污染物浓度为COD：273mg/L、BOD5：138mg/L、SS：169mg/L、氨氮：23mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中的二级标准。
表15   废水主要污染物的产生及排放情况一览表

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

废水量

521t/a

产生浓度（mg/L）

320

160

280

23

产生量(t/a)

0.167

0.084

0.146

0.012

化粪池去除率%

15

15

40

0

排放浓度（mg/L）

273

138

169

23

排放量(t/a)

0.142

0.072

0.088

0.012

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准

500

300

400

/

《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中二级标准

300

150

/

25

3、声环境影响分析

项目的主要噪声源主要有空调系统、净水设备水泵、水循环式真空泵、万能粉碎机、振动筛、空压机等。

针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等措施降低噪声；风机进、出口按照操作规范安装消声器，并进行减振处理，空调系统通过基础减振、隔声罩和合理布设降低其噪声影响；仪器设备采取柔性连接、基础减振等措施。经过对噪声源及其传播途径采取以上方式处理后，可将声源噪声降低10~20dB(A)左右，本项目主要噪声源及其治理措施见表16。
表16   主要噪声源和治理措施
设备名称

数量

LAeq（dB）
与厂界距离（m）

降噪措施

降噪后单台声压级LAeq（dB）

三维混合机

1

80
N213、W188
S113、E104
低噪设备、隔声、基座减震

70
高效湿法混合制粒机

1

75
低噪设备、隔声、基座减震

65
重锤式粉碎机

1

75

N203、W200
S120、E90
低噪设备、隔声、基座减震

65

热风循环烘箱

1

55
低噪设备、隔声、基座减震

45
沸腾制粒机

1

80
低噪设备、隔声、基座减震

70
全自动硬胶囊填充机

1

80
低噪设备、隔声、基座减震

70
旋转式压片机

1

80
N203、W185
S98、E110
低噪设备、隔声、基座减震
70
平板式铝塑包装机

2

80
低噪设备、隔声、基座减震
70
低温真空干燥箱

1

60

低噪设备、隔声、基座减震
50
颗粒自动包装机

1

75
低噪设备、隔声、基座减震
65
粉末自动包装机

1

75
低噪设备、隔声、基座减震
65
全自动数控
中药制丸机

1

75
低噪设备、隔声、基座减震
65
水冷空调系统

3

80
N200、W205
S125、E90
低噪设备、基座减震
75
（1）室内声源

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：


[image: image2.wmf]0

0

1

()10lg20lg

pp

r

LrLTL

r

a

a

-

=+--


式中：
[image: image3.wmf])

(

r

L

p

——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

      
[image: image4.wmf]0

p

L

——声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

TL ——墙壁隔声量，dB（A）；


[image: image5.wmf]a

——平均吸声系数，本项目中取0.15；

r ——参考位置距噪声源的距离，m；
r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。

（2）室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为


[image: image6.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：
[image: image7.wmf](

)

r

L

p

——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；


[image: image8.wmf])

(

0

r

L

p

——参考位置
[image: image9.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；


[image: image10.wmf]0

r

——参考位置距声源中心的位置，m；


[image: image11.wmf]r

——声源中心至预测点的距离，m；

（3）合成声压级

合成声压级采用公式为：


[image: image12.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

1

i

1

.

0

pn

pni

10

lg

10

L

L


式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

     Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

（4）预测结果

厂界噪声预测中各参数及预测结果见表17。
表17    声源噪声预测结果    单位：dB（A）

声源

预测点声压级

东

南

西

北

厂界贡献值

40.4
38.7
34.2
33.7
标准值

昼间

65

65

65

65

是否达标

达标

达标

达标

达标

由表18可以看出，项目建成后，采取相应噪声控制措施及设备正常工作情况下本项目运营期噪声对各厂界的噪声贡献值较小，最大贡献值为北厂界地面处的49.2B(A)，厂界四周噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。
为降低项目运营期间噪声对周边的影响，本次评价针对降噪提出如下要求：

①运营期间加强设备维护，有不正常噪声时立即检修，防止设备因故障产生非正常的高强度噪音。

②加强员工培训，提高环保意识，减少人为作业过程中的噪音。

采取以上措施后，项目运营期不会对周围环境产生较大影响。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、生产过程中产生的固体废物。

（1）员工生活垃圾采用垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处置；

（2）一级除尘器收尘进行回收利用，二级除尘器收尘和废产品交由环保部门统一清运处理；
（3）废包装材料进行回收利用或者售卖；

（4）废活性炭和实验室实验过程中产生的废物交由有资质单位进行处理。
5、环境管理与环保验收

（1）环境管理

本项目运营期的环境管理是企业环境管理的重点，本项目用到主要应做好以下6方面工作：

 eq \o\ac(○,1)把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。

 eq \o\ac(○,2)实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。

 eq \o\ac(○,3)建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。

 eq \o\ac(○,4)对公司员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向各部门员工进行有针对性地宣讲。

 eq \o\ac(○,5)定期对员工进行必要的身体检查，保证职工身体健康。
 eq \o\ac(○,6)建立年终评审制度，推进管理水平提升，通过年终评审，奖优罚劣，并对新一个周期的管理、目标、指标提出新的要求，推进企业环境保护管理的良性循环。
（2）环保验收
①验收范围：环境影响报告表、环评报告批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。

②验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》规定，以及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对本项目进行自主验收。运营期环保设施竣工验收建议清单见表18所示，污染源排放清单见表19。

表18    项目竣工环境保护验收清单（建议）
类别

环保设施名称

数量

位置

处理措施

验收标准

废水

化粪池

1座
（40                                                                                                                                                                                     m3）

临空产业园内

生活污水和擦洗废水一并进入产业园园区的化粪池进行预处理，再通过市政管网进入邓村污水处理厂，于2018年6月转入北区污水处理厂进行处理。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准

废气

粉尘

2套

车间

一级设备自带除尘器+二级布袋除尘器+15m排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准

乙醇废气
1套
车间
活性炭吸附

参照陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中非甲烷总烃的限值
固废

固废收集装置

若干

厂区

收集容器

符合《一般工业固体废物贮存、处 置 场 污 染 控 制 标 准 》

（GB18599-2001）及其 2013 年

修改单的相关规定，危险废物贮存执行GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单

噪声

降噪减振等设施

若干

机械

设备

高噪声设备采取减振降噪措施、车间墙体进行隔音处理

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

表19   污染物排放清单

项目及产生位置

污染物

排放情况

排污浓度

排放量

废气
粉碎、制粒和混合

粉尘
0.0176mg/m3
0.1056kg/a
压片、填充及胶囊内装
0.0117mg/m3
0.0704kg/a
烘干

乙醇废气

1.67 mg/m3
10kg/a
废水

生活污水

COD

273mg/L

0.142t/a

BOD5
138mg/L

0.072t/a

SS

169mg/L

0.088t/a

氨氮

23mg/L

0.012t/a

噪声

厂界噪声

厂界外1m

昼间dB（A）

北厂界

54.5

西厂界

53.9

南厂界

55.7

东厂界

55.1

固废

除尘器收尘

35.02kg/a

废产品

6.10kg/a

废包装材料

3.75t/a

废活性炭
0.5t/a

实验室废物
0.001t/a

生活垃圾

4.25t/a

（3）监测计划
本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对厂区粉尘和噪声的定期监测；不定期对废水处理、回用和固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见下表。

表20    本项目运营期环境监测计划明细表

序号

类别

监测点位

监测项目

监测频次

1

污染源监测

噪声

各厂界

LAeq
每季度一次（只测昼间）

2

粉尘

2个排气筒

TSP

每季度一次

3

乙醇废气

2个排气筒

乙醇

每季度一次

（4）环保投资

根据建设项目环境影响评价技术导则 总纲（HJ2.1-2016），环境保护投入应包括为预防和减缓建设项目不利环境影响而采取的各项环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用、直接为建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关科研费用。

本项目环保投资一览表如下：

表21    环保投资一览表

项目

污染种类
设施名称
数量
估算投资（万元）
环境保护措施和设施
废气

除尘系统
2套
4

活性炭

0.5t

1

废水

实验室废水处理费

/

2

噪声
减震器、柔性连接、

隔声措施
/
3

固废
收集桶
若干

1

活性炭、实验室废物处理费

/

2

运行维护费用
2

环境管理与监测费用
3
合计
18



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	粉碎机、混合机、压片机、填充机
	粉尘
	一级设备自带除尘器+二级布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标

准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准

	
	烘干
	乙醇废气
	活性炭吸附+15m排气筒
	处理效率达90%

	水

污

染

物
	生活污水、擦洗废水
	化粪池+邓村污水处理厂，于2018年6月后处理设施为化粪池+北区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准

	
	实验废水
	交由有资质单位进行处理

	固体废物
	生产固废
	除尘器收尘
	交由环卫部门统一处置

	
	
	废产品
	

	
	
	废包装材料
	回收利用，外售

	
	
	废活性炭
	交由有资质单位进行处理

	
	
	实验室废物
	

	
	生活垃圾
	交由环卫部门统一处置

	噪

声
	对于产生噪声的设备采用基础减振、厂房隔声、安装消声器、柔性连接等措施，可有效降低噪声。

	生态保护措施及预期效果

本项目位于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园，10号厂房，项目租用已建成的厂房和办公综合用房，无土方施工。项目周边均为已建成的厂房，对周围生态环境的影响较小。



结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目建于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园内，项目总占地面积2550m2，总建筑面积2550m2。建设内容主要包括固体制剂的生产线、胶囊、片剂和颗粒剂的分装生产线，综合办公楼及其他配套辅助设施，项目建成后，预计年可生产：维生素C锌颗粒200万袋/a，叶酸维生素C片300万片/a，维生素C维生素E片200万片/a，大志牌易德胶囊200万粒/a，大志牌上元红胶囊200万粒/a，大志牌立鼎胶囊200万粒/a。

2、产业政策符合性

本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中限制和淘汰项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目建设符合国家产业政策。

3、选址和理性分析

本项目位于西咸新区空港新城临空产业区中小企业园内，符合园区总体规划。项目运营过程总产生的废气、污水、噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施后，各类污染物可达标排放，对周围环境影响较小，因此本项目选址可行。
    4、环境质量现状评价结论

项目所在区域SO2及NO2的1小时均值和24小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10的24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。

项目各厂界昼夜声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

5、运营期环境影响评价结论

本项目运营期的主要环境影响有废气、废水、噪声、固废等，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。

（1）废气
①粉尘：在生产过程中，粉碎机自带布袋除尘器，除尘效率在90%，压片机和填充机上自带真空式水循环系统，对其设备产生的粉尘利用水循环对其进行吸收，并另外设置两条除尘系统，一条是粉碎、制粒和混合，另一条是压片、填充及胶囊内装，两条除尘系统均采用布袋除尘器处理，除尘效率为95%，产生的废气经过15m排气筒排出，通过上述处理措施后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中对颗粒物的二级标准要求，对周围环境影响较小。
②乙醇废气：乙醇废气经过活性炭吸附，排放量和排放浓度较小，对周围环境空气影响较小。

（2）废水

本项目废水主要为员工生活污水、擦洗废水和实验废水。生活污水产生量约为408m3/a，擦洗废水产生量约为113m3/a，实验废水产生量约为12.0m3/a，实验废水经过收集，交由有资质单位进行处置；项目中生活污水和擦洗废水先进入化粪池混合处理后，化粪池容积为40m3，能够满足厂区需要，处理后的废水可满足《污水综合排放标准》三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）中的二级标准，处理后再经过邓村污水处理厂进行处理，于2018年6月进入北区污水处理厂处理。
（3）噪声

本项目营运期噪声主要为空调、三维混合机、制粒机等设备噪声，在采取合理布设、厂房隔声、基础减振、安装消声器、柔性连接等措施后，预测项目运行期噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，对周围环境影响较小。

（4）固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾以及生产、生产过程产生的固体废物和除尘器收尘。员工生活垃圾和废产品采用垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处置；生产过程中产生的废包装材料，进行回收利用或售卖；处理设施中产生的活性炭及实验室实验过程中产生的废物交由有资质单位进行处理；采取以上措施后，项目对周边环境的影响较小。

6、总结论

本项目符合国家产业政策及相关规划要求。项目在完善各种污染物治理措施后，不会对周围环境造成明显影响。综合考虑其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，本项目建设可行。

二、要求与建议

1、要求： 

①合理安排生产时间，禁止夜间生产；
②定期清理布袋除尘器，确保其处理效率； 

③对生产设备等设备定期维护保养，确保其正常使用。


	预审意见：

                                                      公     章

  经办人：                                         年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公     章

  经办人：                                        年     月     日



	审批意见：

                                                     公     章

经办人：                                        年     月     日




	注      释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1、项目地理位置

附图2、项目总平面布置图
附图3、项目四邻关系图
附件1、项目委托书

附件2、产业园环评批复
附件3、监测报告
附件4、厂房租赁合同
附表、审批登记表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

    ⒈大气环境影响专项评价

⒉水环境影响专项评价

⒊生态环境影响专项评价

⒋声影响专项评价

⒌固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




新鲜水





647.5





生活用水





510





生产用水





地面及设备初次擦洗废水





125





实验用水








12.5





交由有资质单位进行处置





0.5





12.0





化粪池





污水处理厂





102





408





12





113 





521





S1








S2





G5、S1





S2





成品





成品





烘干





G2、N





G3、N





破碎








维生素C及葡萄糖酸锌和辅料





内包








填充








制粒








混合








G5、S1





G2、N





G4





G1、N





外包








叶酸、维生素C和辅料





内包








压片








烘干





制粒








混合








破碎





G3、N





G1、N








G4





外包








成品





外包








内包








分装








混合








提取物和辅料





破碎





S2








G2、N








G1、N








G3、N








维生素C：60葡萄糖酸锌 ：80淀粉：750 糊精：70








维生素C：60叶酸：0.15


淀粉：375 糊精：184.85

















破碎





破碎





乙醇：20





乙醇：40





粉尘：6.2





粉尘：9.6





混合





混合





设备清洗


损失：0.66





设备清洗损失：0.96





制粒





制粒





乙醇：20





乙醇：40





烘干





烘干





压片





填充





废料：1.24





废料：1.92





内包





内包





外包





外包





产品：611.9





产品：947.52





人参提取物：20kg黄芪提取物 ：90kg枸杞提取物：70kg山药粉：60kg





维生素C：100kg维生素E ：80kg淀粉：750kg 糊精：70kg





粉尘：2.4











混合





破碎





分装





内包





外包











破碎





设备清洗


损失：0.24





乙醇：40





混合





粉尘：10





设备清洗损失：1.0





制粒





废料：0.24





乙醇：40





烘干





压片





产品：237.12





废料：2.0





内包





外包





产品：987.9





黄精提取物：80kg枸杞提取物：120kg巴戟天提取物：70kg山药提取物：80kg





西洋参粉：60kg淫羊藿提取物：80kg黄精提取物：80kg沙苑子提取物：70kg菟丝子提取物：60kg





内包





外包





分装





混合





破碎





粉尘：3.5

















粉尘：3.5





内包





外包





分装





混合





破碎





设备清洗


损失：0.35





设备清洗


损失：0.35





废料：0.35





废料：0.35





产品：345.8





产品：345.8








- 3 -

_1234567896.unknown

_1234567898.unknown

_1234567900.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567901.unknown

_1234567899.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567893.unknown

