附件
陕西省重点推广的低碳技术目录（第一批）

	序号
	低碳技术名称
	适用

行业
	主要技术内容
	典型案例
	低碳技术承担单位
	备注

	
	
	
	
	适用技术条件
	建设规模
	投资额
	二氧化碳
减排量
	
	

	1
	煤油气资源综合利用工艺集成技术
	煤化工

石油化工
	利用煤化工碳元素富余、石油化工氢元素过剩化工原理，突破单一煤制甲醇或油气制甲醇传统生产工程模式，实施煤化工与石油化工工艺技术优化组合，在生产过程中实现碳氢互补，大部分碳被中和固化于合成产品中，能源转化效率和资源利用率显著提高。与传统煤制甲醇技术相比，能源转化效率提高16.88%，单位能耗下降15.5%，CO2排放降低60.38%。
	区域内具有丰富的煤、油、天然气和岩盐资源
	年产甲醇180万吨，聚乙烯60万吨，聚丙烯60万吨；
年消纳煤炭220万吨，渣油150万吨，

天然气8.69亿m3。
	270

亿元
	300万吨
	陕西延长石油集团
	

	2
	燃煤电站锅炉乙醇胺法二氧化碳捕集技术
	燃煤发电
	燃煤电站锅炉乙醇胺法是目前最成熟、应用最广的烟气CO2捕集技术，主要适用乙醇胺作吸附剂，在吸收塔内，经雾化的吸附剂浆液与从底部进入的被冷却40℃-50℃的烟气充分接触混合，烟气中的CO2与乙醇胺发生化学反应生成氨基甲酸盐，在再生塔内氨基甲酸盐折出高浓度CO2后循环使用，从而实现烟气中CO2高效分离和捕集。

该技术具有吸附速度快，净化度高和CO2回收率高的特点，CO2回率一般可达95%以上。
	电厂正常发电，具有大量、稳定的碳源
	4×830吨/小时锅炉
	1600

万元
	年捕集CO23000吨（CO2平均纯度99.5%以上）。
	华能集团西安热工研究院
	

	3
	小型分布式油田伴生气转换（发电）装置生产技术
	石油开采煤层气捕集
	为了回收利用陕北地区油田分散、量小的伴生气，采用新工艺生产分布式转换（发电）装置，该装置利用负压输气燃气发动机和无刷交流同步发电机，无需增压设备能直接适应压力和流量波动、间歇输入的油田伴生气，功率随着油气井口气源输出量同步自动调整，确保伴生气100%回收利用。
	具有长期稳定的伴生气源
	额定50千瓦发电机组，年发电39万千瓦时
	950

万元
	23000吨
	延安市金玉龙工贸有限公司
	

	4
	生物质成型燃料火电厂锅炉掺烧利用技术
	火电行业农业
	利用农作物秸秆及果树枝条等农林废弃物作为原料，通过烘干、挤压成块型生物质燃料，按10%-12%比例掺入燃煤电厂锅炉与煤炭混合燃烧发电，替代化石能源，实现秸秆废弃物资源综合利用和减排CO2双赢目标。
	30万千瓦以上火电机组，周围30平方公里内具有丰富的秸秆、果树枝条等资源
	火电厂周围100个村形成秸秆生物质燃料成型加工网络；每村确定3户收集加工点，电厂免费提供加工设备（3万元/台），定期到加工点收购。总投资900万元，年加工成型燃料10万吨。
	900

万元
	75000吨
	西安交通大学
	


采用大规模秸秆热裂解炭化技术，综合利用农业秸秆废弃物，实施农业生物质炭→

能源→

有机质→

	肥料技术路径，实现农业固碳减排和改善土地肥力目标。利用生物质炭生产的复合肥还能减少氮肥施用量。
	有丰富的生物秸秆资源
	年产生物质炭基复合肥1万吨
	5000万元
	20000吨
	西北农林科技大学
	

	6
	干热岩供热技术
	民用建筑供热，中央空调
	该技术通过钻机向地下一定深处高温岩层钻孔，在钻孔中安装一种密闭的金属换热器，通过换热器及管道将地下深处热能导出，作为热泵热源，向地面建筑物供热。与其他供热技术相比，干热岩技术供热效率高，安全稳定，节能低碳，是一种可再生、无污染的分布式能源系统。
	居民小区或公共机构建筑
	以冬季4个月供热1200万平方米为例，与燃煤锅炉相比，干热岩供热可替代标准煤16万吨。CO2减排37万吨。
	居民住宅2.88亿元；公共建筑3.60亿元。
	37万吨
	陕西四季春清洁热源股份有限公司
	


