
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1 建设项目基本情况

	项目名称
	飞机地面空调设备通风软管研制及生产线建设

	建设单位
	咸阳裕华橡胶制品有限公司

	法人代表
	于凤举
	联系人
	于凤举

	通讯地址
	陕西省西咸新区空港新城正平大街与宣明路十字东南角临空产业园7号楼D单元1-3层

	联系电话
	13509102334
	传真
	02933310742
	邮政编码
	712000

	建设地点
	咸阳正平大街与宣明路十字东南角临空产业园7号楼D单元1-3层

	立项审批部门
	空港新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611202-29-03-042434

	建设性质
	新建■  改扩建(  技改(
	行业类别及代码
	C3744航空相关设备制造

	建筑面积

（平方米）
	3000
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	500
	其中：环保投资（万元）
	40
	环保投资占总投资比例（%）
	8

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2019年10月

	1.1项目背景

咸阳裕华橡胶制品有限公司位于咸阳正平大街与宣明路十字东南角临空产业园，公司采用军工橡胶制品生产技术研制开发的空港配套产品和军民用橡胶制品广泛应用于民航、高铁、风洞设备、应急救援、石油开采等不同领域。空港配套产品包括：飞机地面空调设备通风软管（民航及军用）、空调软管连接器（接头）、空调管路软连接、登机桥防雨接棚等；军民用橡胶制品包括充气膨胀式密封件、软体容器等。
随着我国民航、高铁、风洞等产业以及国防事业的飞速发展，对飞机地面空调设备通风软管及其配套产品、充气密封件、软体容器等产品的需求量日益增加。由于原有的研制、生产条件存在着设备配备不齐，生产能力小、技术水平低、厂地环境简陋等不足。为了进一步提高和稳定产品质量，促进公司进一步发展，公司决定自筹资金，建设新的生产线。

经多次考察、洽谈，2018年10月与陕西省民航产业投资有限责任公司签订了空港新城临空产业园7号楼D单元1-3层厂房租赁合同，并于2019年6月19日取得《陕西省企业投资项目备案确认书》。
2018年7月17日，咸阳裕华橡胶制品有限公司正式委托陕西企科环境技术有限公司承担项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区的自然环境资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制了《飞机地面空调设备通风软管研制及生产线建设环境影响报告表》。
1.2分析评定相关情况

产业政策

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“二十四、专用设备制造业”中第70条“专用设备制造及维修”，应编制环境影响报告表。
本项目不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中“限制类”、“淘汰类”及“鼓励类”，因此项目建设符合当前国家产业政策要求；本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）及《西安市企业投资负面清单》（市政办发〔2018〕20号）之列，且已取得陕西省发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（2018-611202-29-03-042434）。
因此本项目建设符合当前国家产业政策要求。

2、规划符合性

本项目与规划相符性分析见表1-1。

表1-1    本项目与规划相符性分析表

名称

规划内容

本项目情况

相符性

陕西省“十三五”环境保护规划

挥发性有机污染物综合整治工程。实施20家石化、表面涂装、有机化工、汽车制造与维修、印刷包装、家具等重点行业挥发性有机物综合整治工程。

本项目不属于以上20家企业，参照以上整改要求本项目设置UV光解装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理有机废气，符合陕西省十三五环境保护规划内容。

相符

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发

[2018]22号）

推进重点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目产生的非甲烷总烃拟采用UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒处理，处理后非甲烷总烃废气浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）标准要求，符合打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知要求。

相符

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》

加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂(塑料助剂和橡胶助剂)、日用化工等化工行业VOCs治理力度。

本项目拟设置一套UV光解装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理有机废气。

相符

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目拟安装一套“UV光解+活性炭吸附”装置及15m高排气筒，有机废气收集率大于90%，净化后废气可达标排放。

相符

《西咸新区总体规划（2010-2020）》

以航空产业为主，重点发展空港物流、国际商贸、飞机改装维修、现代服务业、高端电子制造业、都市农业等产业。

本项目主要生产空港配套产品，为航空营运工作服务。

相符

《西咸新区—空港新城分区规划（2011-2020）》

重点发展民航科技产业、航空物流业、半导体（LED）产业、临空高新技术研发、高端服务业、国际文化交流产业和临空农业七大重点产业，形成具有区域影响力的高端制造业中心和区域吸引力的现代服务业中心。

民航科技产业组团：打造国家首批航空器维修产业集群，重点发展航空公司综合营运基地、航空维修、航空培训、航空制造等产业，监测飞机维修产业集群、航空科技创新产业基地、国产航空器营运和服务保障中心。

相符

1.3地理位置与交通

项目位于咸阳正平大街与宣明路十字东南角临空产业园7号楼D单元1-3层，经纬度 N34°28'11.42"，E108°44'44.91"。北侧紧邻208省道，西侧邻宣明路，东侧、南侧均为空置厂房。本项目所在地地理位置见附图1，四邻关系图详见附图2。
1.4拟建项目基本情况

1.4.1建设内容、规模、产品方案

本项目总投资约为500万元，具体产品规模及方案见表1-2。

表1-2    拟建项目生产规模及产品方案表

产品类别

产品名称

计量单位

设计年生产规模

空港配套产品

飞机地面空调设备通风软管

米

50000

软管连接器（接头）

件

1000

空调软连接

件

500

登机桥雨棚

套

200

军民用橡胶制品（组装、试验）
充气密封件及橡胶杂件

件

5000

软体容器

立方米

10000

1.4.2项目组成
主要建设内容为一条军民用橡胶制品生产线、一条空港配套产品生产线，包括橡胶制品部、通风软管部及管理研发部等。项目主要工程内容见表1-3。

表1-3   本项目工程内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

橡胶制品部

位于临空产业园7号楼D单元一层，主要用于充气膨胀式密封件、橡胶波纹管、橡胶密封型材、软体容器等产品的组装、存放及性能试验。

本项目橡胶制品均外委加工，不在厂内制造
管理部门及研发事业部

位于临空产业园7号楼D单元二层，设有综合管理部办公室、技术质量部办公室、经营管理部办公室、检测试验室、飞机空调软管快速连接器检测装配室等。

/

通风软管部

位于临空产业园7号楼D单元三层，配备裁布机1台、钢丝预成型机1台、专用热合机3台、专用长臂缝纫机8台、工业平缝机4台、软管成型芯模、成型支架、成型工作台等，主要从事机场配套产品的研制开发和生产、检验。

/

公用工程

给水
由市政工程管网向园区集中供水，公司用水由临空产业园供给。

依托

排水

园区排水实行雨污分流。生产过程中不消耗水资源，仅部分产品的检测试验需用少量清水，同办公污水一起经园区化粪池处理后排入邓村污水处理厂。
依托

供电
国家电网

依托

采暖及制冷

一层橡胶制品生产区不进行供暖、制冷；

二层办公区及三层生产区域采用分体式空调进行供暖、制冷。

/

环保

工程

废气处理

热合、成型废气集气罩收集后经一套UV光解+活性炭吸附后15米高空排放

/
废水处理

生活用水排入园区化粪池。
依托

噪声处理

厂房隔声

/

固废储存

一般固废收集后交由回收公司回收处置；危废交由有资质单位处理处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

/

1.4.3平面布置及占地

项目租用厂房整体“凹”形，东西长约83m，南北宽约53m，7号厂房总占地面积约4467平方米，本项目所处D单元占地面积约945平方米，租用的1-3层总建筑面积约3000平方米。根据总平面布置原则和企业建设规划，结合厂房现有条件，厂房一楼为橡胶制品部门，用于橡胶件的存放及性能测试，二楼为管理及研发部门，三楼为通风软管部门。热合、成型均设置在厂房三楼东北侧，便于废气的收集处理，热合、成型废气设有集气罩收集，经过一套UV光解+活性炭吸附后15米高空排放。项目平面布置符合生产工艺要求、管线短捷、物流通畅、方便生产和管理，因此，项目总平面布置合理，详见附图。

1.4.4原辅材料及能源消耗

    本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-4。

表1-4   项目主要原辅材料消耗情况
序号

材料名称

规格型号

产地

用途

单位

用量
原辅材料
1

PVC涂层布

QQC-3

北京
通风软管内外层

m2/a

122500
2

PVC涂层布

QQC-1

北京
通风软管内外层

m2/a

9600

3

聚氨酯涂层布

CR-507

广州
通风软管内外层

m2/a

19800
4

橡胶条

EP-24

西安

通风软管抗磨层

kg/a

30350
5

中碳钢丝

3.6mm

河南

通风软管骨架层

kg/a

4950
6

涤纶棉毯

280g

西安

通风软管保温层

kg/a

20160
7

拉链

10#

台湾

软管连接段

条/a

3000
8

搭扣

30mm

国产

软管连接段

m/a

3600
9

法兰框

按图

阎良

软管连接段

件/a

2000
10

胶粘剂（溶剂汽油含量60.71%，乙酸乙酯含量15.18%）
FN309

山东
军用型通风软管成型

kg/a

450
11
气嘴

/

外协加工

\

件/a

1500
12
金属部件

/

外协加工

\

件/a

8000
能源
13

电

国家电网

能源

kw·h/a
100000
1.4.5辅助及公用工程

（2）给水

本项目用水主要为产品测试用水及办公生活用水，用水来自市政管网。

项目生产过程中不用水，仅产品气密性测试需用少量清水，年用水量约1.5m3/a。

企业投产后，预计定员40人，均不在厂内食宿。每人用水量按35L/d计，年生产时间280天，则办公用水量为1.4m3/d、392m3/a。

（2）排水

项目废水主要为办公生活污水及测试废水，测试废水每季度排放一次，一次排放0.3m3/d，年排放量1.2m3/a。生活污水排放量为1.12m3/d、314.8m3/a，测试废水及生活污水均经园区化粪池处理达标后，排入邓村污水处理厂。
（3）供电

均引自市政供电网。

（4）采暖及制冷

一层橡胶制品区不进行供暖、制冷；二层办公区及三层生产区域采用分体式空调进行供暖、制冷。

1.4.6劳动定员及工作制度

项目运营后劳动定员40人，主要实行一班制的工作制度，每班工作8小时，年工作280天。

	1.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租赁已建标准厂房临空产业园7号楼D单元1-3层进行建设，该厂房为新建，不存在原有污染问题。


2 建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

2.1地理位置

项目所在地临空产业园位于西安市西北，咸阳市正侧太平镇与北杜镇交汇处，地处关中盆地，距西安市中心直线距离29km，距咸阳市15km。中心地理坐标为 N34°28'11.42"，S108°44'44.91"。北侧紧邻208省道，西侧邻宣明路，东侧、南侧均为空置厂房。
2.2地形地貌

空港新城位于西咸新区西北部，属于关中平原西部，地处东经107°39'~109°10'，北纬34°12'~35°32'，东西宽65~106km，南北长123~145km。总面积10196km2。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、原、川三种地貌类型，海拔361~1655m之间。西咸新区地貌以黄土高原、平原居主导地位，亦有少量山地。地貌形态南北迥然不同，地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。北部属黄土高原南缘的一部分，其中东北部为土石山地。北山以南为泾渭冲积平原，属关中平原的一部分。依地貌和高度可分为黄土台原和河流阶地与河漫滩。

黄土台原为关中渭河两侧或山前被黄土覆盖的呈阶梯状倾斜的台状地，具有明显的台坎和平缓的台面。本市的黄土台原主要分布在冲积平原以北、北山以南的范围内，泾河以西面积最大，是黄土台原的主体。黄土台原的组成物质，下部多为第三系或第四系早期的洪积、冲积、湖积物，上部为第四系风成黄土或冲积黄土。台原表面一般比较平坦、完整，坡度一般在5°以下，很少超过10°，台原边坡冲沟发育，滑坡、崩塌、泻溜等现象屡见不鲜。这里的台原间有河谷切割，其上有洼地、岗梁分布，各级台地以陡坎相接，相对高差50～150m。本市黄土台原依原面高程、倾斜程度、物质组成以及下伏地层，可分为两级。低者为一级台原，位置偏南；高者为二级台原，位处一级台原之北。

根据地勘资料，拟建场地地形平坦，地面标高介于482.16~484.71m之间，最大高差2.55m。地貌单元属黄土台塬。
2.3地质构造与地震
拟建场地位于渭河北岸，属渭河断陷盆地中段南部，西安凹陷的东南隅。西安凹陷是渭河断陷盆地中的沉积中心之一，周边为四条深大断裂带所切围，其东边界为长安－临潼断裂，西为哑柏断裂，南为秦岭山前断裂，北为渭河断裂，凹陷内新生代地层厚逾7000m，其中第四系地层厚达500～1000m。渭河断裂近东西走向，为一高角度正断层，断裂深达基底，形成于前震旦纪，第四纪以来仍有明显活动，历史上该断裂发生过中强地震，活动性东强西弱，属于发震断裂。拟建场地距离南部的渭河北岸断裂垂直距离大于5km，按GB50011-2011的相关规定，可不考虑其影响，场地稳定。

区内地层表层为耕植土，其下为黄褐色的黄土状亚粘土与中、粗砂石层。亚粘土属非自重湿陷性土，湿陷等级为Ⅰ~Ⅱ级，地质岩层具体特征如下：1．地表至2m深为耕作层。2．上更新统上部风积层（eolQ23），埋藏深度2.0～24.0m，层厚21m左右。3．上更新统下部冲积层（alQ13），埋深24.0～58.0m，层厚34.0m左右。4．中更新统下部冲积层、湖积层(al +LQ13)，埋深58.0～120.0m，层厚62.0m左右。5．下更新统冲积层、湖积层(al +LQ1)，埋深120.0～280.0m，层厚120.0m左右。地质情况较简单，一般无不良地质现象。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），本项目场地土类型属中硬场地土，建筑物场地类别为Ⅱ类。项目所在地可不考虑砂土液化问题，该地区地震基本烈度为8度，建筑按8度设防。

2.4气候、气象

项目拟建区属温带半湿润季节气候，四季分明，冬夏较长，春秋气温升降急聚，夏季炎热，秋季多连阴雨。年平均气压970.0hpa，年平均气温13.6 ℃，极端最高气温41.7℃，极端最低气温-20.6 ℃，年平均相对湿度71~73 %，最大积雪厚度 22cm，最大冻土深度45cm，主导风向及频率C29、NE14，年日照时数2026.8h，年雷暴日数17.3d，年平均降水量为530.8mm，降水多集中在7、8、9三个月，降水最多的可达847.3mm（1983年），降水量最少的仅为255.2mm（1977年）。年无霜期为212~223d，霜期为140d左右。近年环境治理成效显著，区内3年已不曾出现沙尘暴；不存在扬沙情况；区内近年已无浮尘天气。五级以上大风日数为4d，无八级以上大风；最多风向为静风，次多风向东北风。
2.5水文
西咸新区河流均属黄河流域渭河水系。评价区域内主要河流有：渭河、泾河分别距本项目13.0km、4.5km。

渭河干流在杨陵区李家台乡永安村南入本市，至秦都区正阳乡张旗寨村出境，过境流长91.5km，市内流域面积（不包括泾河）为3612.5 km2，占全市总面积的35％。渭河咸阳站多年平均径流量54.73亿m3，实测最大洪峰流量7220 m3/s，最小流量3.4 m3/s。

泾河为渭河的最大支流，发源于宁夏六盘山东麓，有二源：南源出泾源县老龙潭，北源出固原县大湾镇，至甘肃平凉八里桥会合后，向东南经泾川，于长武县马寨乡汤渠村流入陕西省，至高陵县陈家滩注入渭河，全长455.1km，流域面积45421km2。泾河干流由西北向东南斜贯本市，经长武、彬县、永寿、淳化、礼泉、泾阳6县，于泾阳县高庄乡桃园村出境，流入高陵县，境内流长272.3km，流域面积6705.4 km2，占全市总面积的65％。泾河在市内的测流控制站张家山水文站，多年平均径流量19.11亿m3。

该项目所在区域含水层的透水性及富水性较好，主要组成物质为更新统冲、湖积的砂、砾、卵石及亚粘土。含水层的富水性较好，水质良好。土壤酸碱度：7.5≤pH≤8.5；地下水酸碱度：pH=7.74。 

2.6动植物

①植被

植被以人工栽培植被为主，主要是农田植被和绿化植被。农作物主要有小麦、玉米，蔬菜品种有白菜、萝卜、西红柿、莲花白、黄瓜、茄子等；植被类型主是企业内部、村落人工绿化植被和道路两侧的景观林，主要为杨树、国槐、泡桐、柳树等。

②动物

项目所在区域的动植物均为常见动植物，无珍稀保护动植物。


	3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气

（1）空气质量达标区判定

本项目位于咸阳正平大街与宣明路十字东南角临空产业园，隶属于西咸新区空港新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本次评价收集了西咸新区空港新城2018年各站点日均值年报中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。
表3-1  空港新城北杜站点监测因子统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

56.9

35

162.6

不达标

95%顺位24小时平均浓度

138

75

184

不达标

PM10
年平均质量浓度

108.1

70

154.4

不达标

95%顺位24小时平均浓度

248

150

165

不达标

SO2
年平均质量浓度

13

60

21.6

达标

98%顺位24小时平均浓度

35

150

23.3

达标

NO2
年平均质量浓度

82.6

40

91.7

达标

98%顺位24小时平均浓度

85

80

106.2

不达标

CO

95%顺位24小时平均浓度

1600

4000

40

达标

O3
90%顺位8小时平均浓度

189

160

118

不达标

环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度和98%顺位24小时平均浓度、NO2 年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度和95%顺位24小时平均浓度、PM10年平均质量浓度和95%顺位24小时平均浓度、NO2 98%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。

（2）基本污染物环境质量现状

表3-2  基本污染物环境质量现状

监测点位

监测点坐标/m

污染物

年评价指标

评价

标准/μg/m3
现状浓度/μg/m3
最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标

情况

X

Y

北杜
-675

-894

PM2.5
年平均质量浓度

35

56.9

/

/

不达标

95%顺位24小时平均浓度

75

138

/

/

不达标

PM10
年平均质量浓度

70

108.1

/

/

不达标

95%顺位24小时平均浓度

150

248

/

/

不达标

SO2
年平均质量浓度

60

13

/

/

达标

98%顺位24小时平均浓度

150

35

/

/

达标

NO2
年平均质量浓度

40

82.6

/

/

达标

98%顺位24小时平均浓度

80

85

不达标

CO

95%顺位24小时平均浓度

4000

1600

/

/

达标

O3
90%顺位8小时平均浓度

160

189

/

/

不达标

（3）其他污染物环境质量现状

本项目所在地常年主导风向为东北风，为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位于2019.01.05-01.11、2019.03.28-04.03分别委托西安普惠环境检测技术有限公司及陕西阔成检测服务有限公司在1#厂址所在地及2#下风向北杜村进行了监测，并出具了相应的监测报告。

表3-3  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点

名称

监测点

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离m

1#厂址

所在地
N34°28′15.89"
E108°44′23.77"
非甲烷总烃

2019.01.05-01.11

厂址处

0

2#北杜村
N34°27′41.13"
E108°43′57.02"
2019.03.28-04.03

厂址外西南侧

725

表3-4  其他污染物环境质量现状表

监测点位

监测点

污染物

平均时间

评价

标准/mg/m3
监测浓度范围/（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

1#厂址所在地

N34°28′15.89"
E108°44′23.77"
非甲烷总烃

1小时浓度

2

0.49-0.73

0

0

达标

2#北杜村
N34°27′41.13"
E108°43′57.02"
0.47-0.60

0

0

达标

监测结果表明，监测期间非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0标准。
3.2 声环境现状监测与评价

本项目委托西安普惠环境检测技术有限公司对其声环境质量现状进行现场监测。

（1）测点布设


按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，在建设项目厂界东、南、西、北设置4个监测点进行了现场监测。

（2）监测时间及频率

监测时间为2019年1月5日~1月6日，昼间及夜间各监测一次连续等效A声级。

（3）监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（4）监测结果

噪声现状监测结果见表3-5及所附监测报告的监测点位图。

表3-5    环境噪声监测结果统计表    单位dB(A)

监测点位

2019年01月05日
2019年01月06日

昼间（Leq）

夜间（Leq）

昼间（Leq）

夜间（Leq）

1#

50.2

45.2

51.6

45.5

2#

46.5

41.4

47.1

41.7

3#

45.2

40.6

45.9

41.3

4#

48.3

42.7

49.0

43.2

从表中可以看出，项目北、西、南、东厂界昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标，见表3-6。

表3-6     环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

声环境
/

/
/
/
/
/
环境空气

-225

-594

北杜村

二类区
西南

562

-1578

-365

北城村

西南
1563

602

-1905

南杜村

东南

1934

1337

-1313

岳家村

东南

1755

1289

-475

成家村

东南

1730

1918

-816

任家村

东南

1246

2411

-270

瓦刘村

东

2314

1052

38

张李村

东

975

1779

299

张家村

东

1741

2016

1192

沟岸村

东北

2249

1845

2314

庙店村

东北

2551

905

2273

西留村

东北

2007

-356

1267

刘家村

北

1115

-875

1716

崔师村

西北

1855

-1469

1486

杈杨村

西北

1842

-2033

1261

西寨村

西北

2067




 4 评价适用标准

	环境质量标准
	环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃拟参照《大气污染物综合排放标准详解》中2.0标准；
（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

	污染物排放标准
	2、污染物排放标准

（1）废气：热合、成型工序有组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，无组织排放的非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度；

（2）废水：废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

（4）固废：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；
3、其他要素评价按国家有关规定执行。   

	总量控制指标
	国家 “十三五”主要污染物总量控制指标为SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮共5项。评价确定项目重点控制污染物为VOCs、COD、氨氮，总量控制指标为VOCs 0.039t/a、COD 0.0784t/a、氨氮 0.0078t/a。


  5 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

5.1主体工程

本项目是在已建好的标准化厂房内进行局部改造，不涉及土建工程。

本项目施工期主要工艺流程如下：


[image: image1.emf]厂房改造 设备安装 工程验收

噪声 、 废气

固体废物 、 废水


图5-1     项目施工期产污环节图

本项目军民用橡胶制品均外协加工，不在厂内生产。

  空港配套产品主要包括：飞机地面空调设备通风软管（民航及军用）、空调软管连接器（接头）、空调管路软连接、登机桥防雨接棚等，主要用于民航机场的登机桥及飞机地面空调系统。

（1）飞机地面空调设备通风软管

咸阳裕华橡胶制品有限公司目前生产的飞机地面空调设备通风软管分为民航用空调软管及军用空调软管两类，产品结构组成、材质及生产工艺见表。

表5-1  民航用飞机地面空调设备通风软管组成、材质及生产工艺 
类别

民航用空调软管

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg](Al gL




软管内直径

300-355mm

长度

单段长度1-12米

结构组成

软管由内胶布层、保温层、外胶布层、螺旋钢丝、抗磨橡胶条、连接拉链、搭扣等部分组成

材料

内层布

PVC涂覆高强度涤纶织物（简称PVC胶布）

保温层

涤纶棉毯

外层布

PVC涂覆高强度涤纶织物（简称PVC胶布）

钢丝

弹簧钢丝

抗磨橡胶条

EPDM橡胶

拉链

尼龙

搭扣

聚酯材料

生产工艺

热压合+缝制


[image: image4.emf]裁剪

缝制

热合

PVC涂层布 、 保温材料

包装入库

检验

橡胶条 （ 外购 ）

拉链 、 搭扣等

钢丝

绕制

G1

S1

S2


图5-2    民航用空调软管工艺流程图

工艺流程概述：

a）裁剪：按照工艺规定，利用裁布机将外购的PVC涂覆织物及涤纶棉毯裁切成长条状；

b）热合：采用热压合机将软管内层胶布片热压合成圆筒状；

c）缝制：用平缝机将长条状外胶布层与涤纶棉毯沿两边缝制在一起，利用专用长臂缝纫机将钢丝、外胶布层与抗磨橡胶条螺旋状绕缝在内胶布层的外侧；达到所需长度后定长裁断，并在软管两端缝制连接拉链和搭扣；

d）检验、入库：检验合格后包装入库。

 表5-2  军用飞机地面空调设备通风软管组成、材质及生产工艺
类别

军用空调软管

产品图片

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



软管内直径

55-450mm

长度

1-25米

结构组成

软管由内胶布层、保温层、外胶布层、螺旋钢丝、抗磨橡胶条、连接拉链、搭扣等部分组成

材料

内层布

氯丁橡胶涂覆高强度涤纶织物

保温层

涤纶棉毯

外层布

氯丁橡胶涂覆高强度涤纶织物

钢丝

弹簧钢丝

抗磨橡胶条

EPDM橡胶（外购）

拉链

尼龙

搭扣

聚酯材料

生产工艺

内直径大于200mm采用缝制工艺，内直径小于200mm采用粘接工艺。


[image: image7.emf]裁剪

缝制

橡胶涂层布 、 保温材料

包装入库

检验

钢丝

橡胶条 、 拉

链 、 搭扣等

绕制

S1

S2


图5-3    大内径军用空调软管工艺流程图

工艺流程简述（大内径）：

a）裁剪：按照工艺规定，利用裁布机将外购的橡胶涂层布及保温材料裁切成长条状；

b）绕制：利用钢丝预成型机将软管钢丝绕制成弹簧状；

c）缝制：采用平缝机将软管内层橡胶涂层布片缝制成圆筒状；用平缝机将长条状外胶布层（橡胶涂层布）与涤纶棉毯（保温材料）沿两边缝制在一起；利用专用长臂缝纫机将外胶布层、绕制后的钢丝及抗磨橡胶条螺旋状绕缝在内胶布层的外侧；最终在软管两端缝制连接拉链和搭扣；

e）经检验合格后包装入库。


[image: image8.emf]裁剪

室温固化

成型

橡胶涂层布 、

保温材料

包装入库

检验

钢丝

绕制

S1

橡胶条 、

胶黏剂

G2

S2


图5-4    小内径军用空调软管工艺流程图

工艺流程简述：

a）裁剪：按照工艺规定，利用裁布机将外购的橡胶涂层布及保温材料切成所需形状；

b）绕制：利用钢丝预成型机将软管钢丝绕制成弹簧状；

c）成型：将内层橡胶涂层布粘贴成圆筒状；将内层胶布筒套在芯模上，将保温材料和外层橡胶涂层布片粘贴在内胶布筒的外侧；将预制好的钢丝及抗磨橡胶条螺旋缠绕在软管的外侧，以上步骤均使用胶黏剂；

d）室温下固化24小时并脱芯；

e）检验合格后包装入库。
   （2）空调软管连接器

空调软管连接器分为民航用连接器和军用软管连接器两类。军用软管连接器为纯金属件，全部依靠外协加工。民航用软管连接器由金属部件、密封圈等部件组成，厂内仅进行组装。

表5-3  空调软管连接器结构组成及材质

类别

军用空调软管连接器

民航空调软管连接器

产品型号

J10/J11/JH7/H6

JT793

产品图片

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



结构组成

连接器由旋转法兰、接管两部分组成。

连接器由塑料筒、把手、挂钩、盖板、密封圈等部分组成

材料

旋转法兰

304不锈钢

/

接管

304不锈钢

/

塑料筒

/

尼龙6

盖板

/

尼龙6

挂钩

/

304不锈钢

把手

/

304不锈钢

密封圈

/

硅橡胶

生产工艺

外协加工

塑料件、挂钩、扳手及密封圈均外协加工，厂内仅组装

（3）空调管路软连接

产品由内布层、保温层、外布层、法兰框等部分组成，厂内仅进行组装。

表5-4  飞机地面空调设备软连接的结构组成及材质

类别

飞机地面空调设备软连接

产品型号

AC215/ AC315/AC385等

产品图片

[image: image11.jpg]



结构组成

产品由内布层、保温层、外布层、法兰框等部分组成。

材料

法兰框

钢件（外协加工）

内层胶布

PVC涂覆涤纶织物

保温层

涤纶棉毯

外胶布层

PVC涂覆涤纶织物

（4）登机桥防雨接蓬

防雨棚由PVC涂覆高强度涤纶织物、保温材料、尼龙绳、金属骨架等部分组成，厂内仅进行缝制。
本项目设备见表5-1。

表5-1    主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

用途

1
空调软管加工设备

裁布机

自制

台

1

胶布裁断

2
钢丝预成型机

自制

台

1

钢丝螺旋预成型

3
热合机

/

台

1

软管加工

4
热合机

/

台

1

软管加工

5
热合机

/

台

1

软管加工

6
长臂缝纫机

/

台

8

软管缝制

7
工业平缝机

/

台

4

软管缝制

8
试验检测设备

试压泵

3MPa

台

1

软管压力试验

9
软管压力试验台

/

台

1

软管压力试验

10
充气疲劳试验台

/

套

1

密封件寿命考核

11
材料拉力试验机

/

台

1

材料性能试验

12
老化试验箱

/

台

1

材料老化试验

13
充气试验台

/

台

1

密封件气密检查

14
水槽

2000*1000*300

台

1

密封件气密检查

15
辅助生产设备

热水器

0.6 m3
台

1

冬季冷水加热

16
真空泵

0.3

台

1

密封件真空定型

17
空调

5P

台

7

维持工作温度

18
空调

3P

台

2

维持工作温度

19
空调

2P

台

5

维持工作温度

20
环保设备

尾气处理设备

UV光解+活性炭吸附

套

1
尾气处理

5.3主要污染工序

1、施工期
本项目是在已建好的标准化厂房进行局部改造，不涉及土建工程。因此本次环评仅针对施工期进行简要分析。

（1）施工噪声源主要来源于设备安装过程产生的敲击、碰撞等，声级一般在90~112dB(A)，对建址地周围声环境有一定的影响。

（2）施工期固体废物主要有厂房改造过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等，对周围环境造成一定的影响。

2、运营期

（1）废气产污环节

①热合工序，主要污染因子：非甲烷总烃，拟通过一套UV光解+活性炭吸附设备处理后经15米排气筒排放；

②成型工序，主要污染因子：非甲烷总烃，拟与热合工序废气合并，通过一套UV光解+活性炭吸附设备处理后经15米排气筒排放；

（2）废水污染环节

生活污水主要污染因子：COD、BOD5、氨氮、SS等，测试废水主要污染因子：COD、SS，生活污水及测试废水依托园区化粪池进行处理，出水排入城市污水管网，最终进入邓村污水处理厂。

（4）噪声

本项目生产过程中所使用的热合机、成型机、缝纫机、风机等等设备在运行会产生噪声，噪声值在65～90dB(A)，拟设计选用低噪声型设备、车间隔声、基础减振等降噪措施，以降低对外环境的影响。

（3）固体废弃物

①一般工业固废：裁剪工序废边角料S1、包装入库过程产生的废包装材料S2，均收集后外售处理；

②危险废物：废气活性炭吸附处理产生的废活性炭S3、设备维修产生的废机油S4，交由有资质的单位处置；

③生活垃圾：厂内定点收集由环卫部门处置。




  6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

   (单位)

	大气

污染物
	热合工序
	非甲烷总烃
	0.0004515t/a
	0.003225mg/m3，

0.000040635t/a

	
	成型工序
	非甲烷总烃
	0.2049t/a
	0.7317mg/m3，0.01844t/a

	水污

染物
	职工生活及测试
	COD
	350mg/L，0.1098t/a
	250mg/L，0.0784t/a

	
	
	BOD5
	280mg/L，0.0878t/a
	220mg/L，0.0690t/a

	
	
	SS
	300mg/L，0.0941t/a
	280mg/L，0.0878t/a

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.0078t/a
	25mg/L，0.0078t/a

	固体

废物
	裁剪、包装入库
	废边角料
	0.196t/a
	0.196t/a

	
	
	废包装
	0.056t/a
	0.056t/a

	
	设备维修、废气治理
	废活性炭
	0.536t/a
	0.536t/a

	
	
	废机油
	0.012t/a
	0.012t/a

	
	职工生活
	生活垃圾
	2t/a
	2t/a

	噪声
	热合机、成型机、风机等
	噪声
	65～90dB（A）
	采取隔声措施后，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	其它
	无

	主要生态影响：

本项目在临空产业园已建厂房内进行建设，不新增用地，对区域生态环境无影响。 


7 环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

7.1.1拟建项目场地现状

项目租用临空产业园厂房已建成，建设期对环境的影响基本消失。因此，本次评价主要分析装修期对环境产生的影响。工程内容较简单，且工程内容主要在所租用已建成厂房内，环境影响较微弱。

项目规划施工期为1个月，施工期较短，施工地点相对集中，施工量较少，施工人员较少。主要环境影响主要表现在：

（1）装修过程中机械设备产生的粉尘、涂料废气对环境空气造成的影响；

（2）施工人员生活污水对外环境的影响；

（3）施工机械设备、车辆噪声对声环境造成的影响；

（4）装修产生的建筑、装修垃圾以及施工人员生活垃圾等固体废物污染
7.1.2建设内容及进度

项目租用临空产业园厂房已建成，装修主要内容包括将厂房隔断、生产设备及配套设施安装、办公用房建设等过程。预计2019年9月开工建设，2019年10月建成并投入运行。

7.1.3施工期环境影响
废气环境影响分析

本项目在装修过程中使用电锯、切割机等设备工作时中会产生一定量的粉尘。由于本项目装修施工在厂房内进行，且施工期较短，因此装修粉尘产生量较少。评价要求建设单位在施工过程中做好防护工作，及时清扫施工现场，洒水防尘，减少粉尘对周围环境的影响。

本项目在装修过程中使用的装修涂料会产生一定量的涂料废气。由于项目只对办公室进行简单装修，且面积小，工期短，故产生的涂料废气量少。评价要求建设单位在装修过程中使用合格环保绿色的装饰涂料，敞开门窗，以减少涂料对施工人员的伤害。

随着施工期的结束，装修粉尘和涂料废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。

废水环境影响分析
 本项目施工期废水主要为施工人员的盥洗废水。盥洗用水量按每人每天20L计，污水产出系数0.85，施工人员高峰时按每日用工10人计算，则生活盥洗废水产生量约0.17m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。施工期生活污水依托产业园原有化粪池处理达标后排入污水管网，对周围环境影响较小。
声环境影响分析

施工期噪声主要是设备安装噪声以及运输汽车交通噪声，设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是改造工程建筑材料运输和设备运输噪声。施工机械噪声值及相应限值见表7-1。

表7-1    施工机械噪声值及相应限值表    单位：dB(A)
机械名称

距声源1m处

噪声值

距声源100m处

噪声值

施工场界噪声限值

昼间

夜间

电焊机

75-95

40-50

70

55

电锯、切割机
92-110

50-70

由上表可看出，在距声源1m处，各种施工机械噪声均超过相应建筑施工场界噪声限值，即使距声源100m处，部分施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界噪声限值（夜间）。

环评要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施：

（1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放；施工设备选型上尽量选用低噪声设备，承担建筑垃圾运输的车辆减速慢行。

（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。

（3）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。

对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，做到施工场界噪声达标排放。

2、固体废物环境影响分析

建设施工过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量约10kg/d。根据《西安市建筑垃圾管理条例》要求，固体废物应采取有计划的堆放、分类处置，可回收利用的建筑垃圾交由建筑垃圾再生利用厂家回收，不可回收的固体废物运至指定建筑垃圾填埋场集中处置。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；生活垃圾及时清理，运往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。同时工程承包方应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员生活区的环境卫生质量。

在采取以上措施后，施工固体废物不会对周围环境造成较大影响。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1环境空气

（1）热合废气
PVC（聚氯乙烯）在高温作用下会产生成分为酸、酯、不饱和烃、过氧化物等挥发性有机气体，以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑（美国国家环境保护局编）》，无控制措施时，熔融树脂非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料。目前使用的PVC涂层布厚度0.38-0.42mm，每平方米重量550g，其中织物重128g，PVC涂层重422g。根据建设单位提供资料，每平米热合接缝宽度15-25mm，热合工序共消耗122500平方米PVC涂层布，故本项目被热合的涂层布共3062.5m2，即1.29tPVC/a。

项目热合工段PVC涂层布PVC用量为1.29t，则非甲烷总烃产生量为0.0004515t/a。

建设单位拟在热合机上方设置集气罩，罩口四周加装软帘将热合机局部封闭，靠罩口气流运动把污染源散发出来的有机废气吸入罩内，配套风机风量约15000m3/h，集气率以不低于90%计。收集后的热合废气与成型废气一起，引经UV光解+活性炭吸附净化后15m高空排放，净化效率达到90%。项目热合工序污染物产排情况见表7-2。

表7-2    热合废气产生情况

废气

种类
产生系数

（kg/tPVC）
PVC

用量

（t/a）
产生量

（t/a）
有组织排放

无组织排放

t/a

kg/h

mg/m3
t/a

kg/h
非甲烷

总烃

0.35
1.29

0.0004515
0.000040635
0.00004838
0.003225
0.00004515
0.00005375
由上表可知，本项目热合工序有组织非甲烷总烃排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；无组织排放的非甲烷总烃排放浓度可以达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度限值。
（2）成型废气
成型工序使用胶黏剂会产生非甲烷总烃。根据建设单位提供资料，项目胶黏剂用量为450kg/a（其中溶剂汽油含量为60.71%，乙酸乙酯含量为15.18%），汽油挥发量按50%计，假设乙酸乙酯全部挥发，则因此成型工序非甲烷总烃产生量为0.2049t/a。
环评建议建设单位在在成型工段设集气罩，配套风机风量约15000m3/h，集气率以不低于90%计。收集后的成型废气与热合废气一起，引经UV光解+活性炭吸附净化后15m高空排放，净化效率达到90%。项目成型工序污染物产排情况见表7-3。

表7-3    成型废气产排情况

废气

种类
产生量

（t/a）
有组织排放
无组织排放

t/a

kg/h

mg/m3
t/a

kg/h

非甲烷

总烃

0.2049
0.01844
0.01098
0.7317
0.02049
0.01220
由上表可知，本项目成型工序非甲烷总烃排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，无组织排放的非甲烷总烃排放浓度可以达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度限值。
表7-4  项目有组织废气排放预测参数

编号

污染源

排气筒底部中心坐标/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/m/s

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

排气筒

26
43
15

0.6

14.73

25

1680

正常

0.0110
表7-5  项目无组织废气排放预测参数

编号

名称

面源起点坐标/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率

（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

生产车间

0
0

83

53

170.6

5

1680

正常

0.01225
表7-6    大气污染物小时浓度随距离分布情况

距源中心下风

向距离D（m）

非甲烷总烃
预测浓度（mg/m3）

占标率 %

10
4.32E-05
0.01
69
1.31E-03
0.29
100
1.15E-03
0.25
200
9.29E-04
0.21
300
7.01E-04
0.16
400
6.78E-04
0.15
500
5.90E-04
0.13
600
5.15E-04
0.11
700
4.58E-04
0.1
800
4.09E-04
0.09
900
3.66E-04
0.08
1000
3.30E-04
0.07
1100
2.99E-04
0.07
1200
2.75E-04
0.06
1300
2.61E-04
0.06
1400
2.47E-04
0.05
1500
2.34E-04
0.05
1600
2.23E-04
0.05
1700
2.12E-04
0.05
1800
2.03E-04
0.05
1900
1.94E-04
0.04
2000
1.86E-04
0.04
2100
1.79E-04
0.04
2200
1.72E-04
0.04
2300
1.65E-04
0.04
2400
1.59E-04
0.04
2500
1.53E-04
0.03
最大落地浓度及占标率

1.31×10-3mg/m3，0.29%

最大落地浓度出现距离

69m

标准值

2mg/m3
浓度占标准10%距源最远距离D10%（m）

未出现D10%

表7-7    大气污染物小时浓度随距离分布情况（无组织）

距源中心

下风向

距离D（m）

非甲烷总烃
预测浓度（mg/m3）

占标率 %

10
2.34E-02
5.21
59
3.85E-02
8.55
100
3.26E-02
7.24
200
1.94E-02
4.32
300
1.27E-02
2.83
400
9.14E-03
2.03
500
6.98E-03
1.55
600
5.57E-03
1.24
700
4.59E-03
1.02
800
3.87E-03
0.86
900
3.33E-03
0.74
1000
2.90E-03
0.65
1100
2.56E-03
0.57
1200
2.29E-03
0.51
1300
2.06E-03
0.46
1400
1.87E-03
0.42
1500
1.71E-03
0.38
1600
1.57E-03
0.35
1700
1.45E-03
0.32
1800
1.34E-03
0.3
1900
1.25E-03
0.28
2000
1.17E-03
0.26
2100
1.09E-03
0.24
2200
1.03E-03
0.23
2300
9.69E-04
0.22
2400
9.16E-04
0.2
2500
8.67E-04
0.19
最大落地浓度及占标率

0.0385mg/m3，8.55%
最大落地浓度出现距离

59m

标准值

2mg/m3
浓度占标准10%距源最远距离D10%（m）

未出现D10%

由以上预测结果表可知，1#排气筒中非甲烷总烃的最大落地浓度出现在下风向69m处，最大落地浓度为1.31×10-3mg/m3，最大占标率为0.29%，满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3作为一次值标准；项目无组织排放的非甲烷总烃下风向最大质量浓度为0.0385mg/m3，占标率为8.55%，满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3作为一次值标准，由以上结果可以看出项目废气排放对周围大气环境影响较小。

本项目大气环境影响评价自查表见表7-8。
表7-8  项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□
二级☑

三级□

评价范围

边长=50km□
边长5～50km□
边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□
500～2000t/a□
小于500t/a(
评价因子

基本污染物(/)

其他污染物(非甲烷总烃)

  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D ( 
其他标准□
现状评价

环境功能区

一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年

( 2018 )年

环境空气质量

现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区□
不达标区(
污染源

调查

调查内容

  本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□
  现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD(
ADMS

□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型□
其他

□
预测范围

边长≥50km□
边长5～50km□
边长=5km(
预测因子

预测因子(                 )

  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度

贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度

贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率＞10%□
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%□
非正常排放1h浓度

贡献值

非正常持续时长(   )h

C非正常占标率≤100%□
C非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□
k＞-20%□
环境监测计划

污染源监测

监测因子：( 非甲烷总烃 )

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□
环境质量监测

监测因子：(          )

监测点位数(        )

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受(   不可以接受□
大气环境防护距离

距(      )厂界最远(       )m

污染源年排放量

SO2：(   )t/a

NOx：(   )t/a

颗粒物：(   )t/a

VOCs：（0.0841）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“(  )”为内容填写项

7.2.2地表水

项目建成后新增工作人员40人，根据陕西省地方标准用水定额标准，生活用水量按人均35L/d计算，用水量为1.4m3/d（392m3/a），排水量约为1.12m3/d（314.8m3/a）。

外委生产的密封圈等气密性检测需用水，用水量为1.5m3/a，排水量约为1.2m3/a。

办公污水及测试废水均经园区化粪池处理后由市政污水管网排入邓村污水处理厂。

 项目排放水质见表7-8。

表7-8    项目排放水质一览表

生活污水

水量

314.8m3/a

项目

COD

BOD5
 SS

氨氮

产生浓度(mg/L)

350

280

300

25

产生量（t/a)

0.1098
0.0878
0.0941
0.0078
处理后浓度(mg/L)

250

220

280

25

排放量(t/a)

0.0784
0.0690
0.0878
0.0078
《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 B级标准

COD：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L；氨氮：45mg/L

由上表可知，项目污水经过园区化粪池预处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准，后由污水管网排入邓村污水处理厂。项目污水不直接排入地表水体，因此对附近地表水体影响较小。

7.2.3声环境

本项目的噪声源是项目使用的生产设备、辅助设备产生的噪音，其源强为65~90dB(A)。项目噪声源强统计情况见表7-9。

表7-9     项目设备噪声源统计

编号

噪声源

名称

噪声源位置

距厂界最近距离（m）

数量

（台）

源强

dB(A)

东

南

西

北

1

裁布机

三层

32

20

50

33

1

65

2

钢丝预成型机

11

13

72

40

1

80

5

热合机

40

25

43

28

3

75

6

长臂缝纫机

61

10

22

43

8

65

7
工业平缝机

66

10

17

43

4

65

8

离心通风机

53

28

30

25

1

90
预测模式及结果:

（一）预测模式

通过下列公式对噪声对周围环境的影响进行预测:

① 计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式：

[image: image12.wmf]r

p

p

L

r

r

L

L

-

-

=

)

lg(

20

1

2

1

2


式中，[image: image13.wmf]2

p

L

 ——  距声源r2处的声压级，dB；

[image: image14.wmf]1

p

L

 ——  距声源r1处的声压级，dB；

[image: image15.wmf]r

L

 ——  屏障降噪量，dB。

②根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

[image: image16.wmf]0

0

1

()10lg20lg

Ap

r

LrLTL

r

a

a

-

=-+-


式中：L（r）——距离噪声源 r m处的声压级，dB（A）；

Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）；

          TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。

a——平均吸声系数，本项目中取0.15；

r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m；

r0——参考位置距噪声源的距离，m。

③计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式：

[image: image17.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

p

i

p

L

总


式中，[image: image18.wmf]总

p

L

 —— 预测点处新增的总声压级，dB；

[image: image19.wmf]pi

L

 —— 第i个声源至预测点处的声压级，dB；

n—— 声源个数。
根据该项目噪声源分布情况及敏感目标分布情况，预测计算得到该项目建成后厂界噪声监测点的噪声级，噪声预测结果见表7-10：

表7-10    环境噪声影响预测结果表

序号

预测点位

贡献值dB(A)

现状值dB(A)

预测值dB(A)

标准值dB(A)

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

东厂界

45
52
46
45
/

65

55

2

南厂界

47
47

42
47
/

3

西厂界

42
46
41

42
/

4

北厂界

44
49

43

44
/

由于项目实行8小时生产制，夜间不生产，因此本次不做夜间噪声值预测。从上表可以看出，项目东、南、西、北各厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
7.2.4固体废物

本项目固体废物主要包括涂布层等裁剪工序废边角料S1、包装入库过程产生的废包装材料S2、废气活性炭吸附处理产生的废活性炭S3、设备维修产生的废机油S4及员工生活垃圾S5。

（1）废边角料S1

根据建设单位提供资料，本项目涂布层等裁剪工序产生的废边角料主要为涂层布、涤纶棉毯等，产生量约0.196t/a，收集后交由回收公司处置。

（2）废包装S2
根据建设单位提供资料，本项目产品在包装入库过程中废纸箱子、塑料膜等，产生量约0.068t/a，收集后交由回收公司处置。

（3）废活性炭S3
根据《活性炭手册》中活性炭对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭对混合有机废气的吸附率以0.25kg/kg计，项目有机废气先经UV光解处理（UV光解处理处理效率一般可达到30%-40%，本次保守估计，按照30%计算），部分未被处理有机废气经活性炭处理，经活性炭处理有机废气量为0.1294t/a，则活性炭使用量约为0.517t/a，废活性炭产生量为0.536t/a。环评建议建设单位每3个月对活性炭进行更换，每次产生量约为134kg/月，产生的废活性炭交由有资质单位回收处理。

（4）废机油S4
设备维修过程产生的废机油约为0.012t/a，设专用容器暂存，交有资质单位处置。

（5）生活垃圾S5
项目运营后劳动定员40人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg计，则年产生生活垃圾量为2t/a，生活垃圾利用垃圾收集箱集中收集后交由环卫部门集中处置。

表7-11    项目固体废物产生情况统计

编号

固废名称

来源

主要成分

形态

废物类别

废物代码

产生量

（t/a）

S1

废边角料

剪裁

棉毯、织布等

固态

一般固废

/

0.196

S2

废包装

包装入库

纸箱、袋子

固态

一般固废

/

0.056

S3
废活性炭

废气治理

废活性炭

固态

危险废物

HW12 900-252-12

0.536
S4
废机油

设备维修

废机油

液态

危险废物

HW08 900-249-08

0.012

S5
生活垃圾

职工生活

纸张、果皮等

固态

一般固废

/

2

7.2.5土壤环境

本项目污水依托园区化粪池进行处置，不会对土壤产生环境影响；在各种防渗措施齐备、各种设施正常运营的情况下（特别是一般工业固废、危险废物暂存库等做好防渗设施），项目的建设生产对地下水环境的影响较小。

在非正常状况下危废暂存间中地面防渗破损、废机油等危废撒漏，可能对土壤环境产生影响。在采取对地面做硬化防渗处理，并做好危废收集的前提下，运行过程对土壤环境影响较小。 

	8 环境管理与监测

8.1主要污染源及其污染物排放清单

   本工程污染源排放清单见表8-1。

表8-1    污染物排放清单

污染

要素

产污

环节

污染物

排放情况

排放

治理措施

总量

指标

 t/a

废气
通风软管部

非甲烷总烃
有组织

非甲烷总烃0.00004064t/a
4个顶吸集气罩（效率90%）+活性炭处理设备（去除率90%）+15m排气筒

非甲烷总烃：0.01848
无组织

非甲烷总烃0.01844t/a
废水

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮

/
314.8m3/a
园区化粪池处理后排入邓村污水处理厂

COD：0.0784

BOD5：0.069、SS：0.0878、氨氮:0.0078

噪声

热合机、缝纫机、风机等

噪声

/

/

厂房隔声等(降噪10~15dB（A）)

/

固废

生活

垃圾

生活垃圾

处置率100%

2t/a

定点收集，交环卫部门统一处置

/

一般

固废

废边角料、

处置率100%

0.196 t/a

外售

废包装

处置率100%

0.056 t/a

危险

废物

废机油（HW08 900-249-08）

处置率100%

0.012 t/a

于厂内专门的危废暂存场所临时储存，最终交由有资质单位进行处置

废活性炭（HW12 900-252-12）

0.536t/a
 

	8.2环境管理与监测

1、设置管理机构

建议建设单位对运行期的环境管理设立专门的管理机构，设兼职环保管理人员1～2人，负责环境保护管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放。

环保专职管理人员的职能是：

①贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

②监督环保设计工程措施及运行管理；

③配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作；

④搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。

2、环境监测

为了有效监控建设项目对环境的影响，厂区管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。参考《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目运营期环境监测计划见表8-2。
表8-2    运行期环境监测计划表

污染源

名称

监测项目

监测点

监测频率

标准

厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

每季1次

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准

有组织废气

非甲烷总烃

通风软管部排气筒

每年1次

非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准
无组织废气

厂界

每年1次

无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度限值。
废水

厂区排污口

CODCr、BOD5、SS、氨氮

每年1次
执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；



	8.3环保投资与运行维护

本项目环保投资40万，总投资500万，环保投资占总投资比例为8%。

主要环保设施投资及运行费见表8-3。
表8-3     主要环保设施投资及运行费用一览表     单位：万元

类别

污染防治设施名称

数 量

（个/套）

环保投资

（万元人民币）

备注

废气

集气罩+UV光解+活性炭处理设备+15m排气筒
排气筒1；集气罩4
30
/

废水

化粪池

1

/

依托

噪声

减振、厂房隔声

若干

/

/

固废

固废暂存间

1

5
/

危废暂存间（地面硬化及防渗措施）

1

/

生活垃圾收集后交由环卫部门处置

/

/

/

一般固废收集后外售回收单位

/

/

/

危险废物专用容器分类收集，委托有资质的单位外运处置

/

5
/

合计

40
/



	8.4环保设施验收清单

本工程环保设施验收清单见表8-4 。

表8-4     环保设施验收清单
污染要素

污染源

污

染

物

治理措施、运行参数

分

时

段

要

求

执行标准

环保设 施

规模

数量

（台）

去除率（%）

排污口信息

废气
通风软管部
非甲烷总烃

4个集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒

/

1套

/

/

/

有组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度限值。
废水

职工生活

CODCr、BOD5、SS、氨氮
园区化粪池
/
1
/
/
/
执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

噪

声

热合机、风机等

噪声

厂房隔声等

/

若干

/

/

/

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

固体

废物

剪裁、包装入库
废边角料
厂内设一般固废收集设施集中收集后，最终出售
/

/

处置率100%

/

/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定

废包装
/

/

/

废气治理、设备维修
废机油
厂内设危废暂存间集中暂存，最终交由有资质单位处理处置
/

/

处置率100%

/

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）
废活性炭

/

/

/

/

职工生活
生活垃圾

厂内定点收集，由当地环卫部门及时清运
/

若干

处置率100%

/

/

/
  


9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名 称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	热合工序
	非甲烷总烃
	4个集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒
	有组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控点浓度限值。

	
	成型工序
	非甲烷总烃
	
	

	水

污

染

物
	职工生活
	生活污水
	依托园区化粪池
	执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	固

体

废

物
	裁剪、包装入库
	废边角料
	厂内设一般固废收集设施集中收集后，最终作为废品出售
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定

	
	
	废包装
	
	

	
	废气治理、设备维修
	废机油
	依托厂内现有危废暂存间暂存收集，并交由有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定

	
	
	废活性炭
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	厂内定点收集，由当地环卫部门及时清运
	/

	噪

声
	通过选用低噪声设备，对设备采取隔声等处理措施，项目运营噪声对周围环境产生的影响不大。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
本项目的建设在临空产业园已建好的厂房内进行，不新增用地，对生态环境无影响。


 10 结论与建议
	10.1项目概况

咸阳裕华橡胶制品有限公司位于西咸新区空港新城正平大街与宣明路十字东南角临空产业园，公司采用军工橡胶制品生产技术开发生产的高技术工业民用橡胶产品，广泛应用于民航、高铁、风洞设备、应急救援等不同领域。主要产品分别为空港配套产品及航宇配套产品。本项目总投资约为500万元，主要建设内容为橡胶制品及通风软管设备。
10.2产业政策及规划符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》，本项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策；本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列，且已取得空港新城行政审批与政务服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》（2018-610159-37-03-029854）。

综上所述，本项目符合国家、陕西省产业政策。

10.3区域环境质量现状

（1）环境空气：本次评价收集了西咸新区空港新城2018年各站点日均值年报中空气常规六项污染物监测结果，本项目所在区域属于不达标区域。

根据补充监测结果可知，监测期间非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0标准。

（2）声环境：根据监测结果可以看出，项目北、西、南、东厂界昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。
10.4环境影响

①废气


项目热合工序产生的污染物为非甲烷总烃；非甲烷总烃最大质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3作为一次值标准，项目废气排放对周围大气环境影响较小。

②废水

生活污水排水量约为1.12m3/d（313.6m3/a），测试废水排水量约为1.2m3/a；生活污水及测试废水均排入园区化粪池，经处理后进入污水管网。污水排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B级）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，对周边环境影响小。

③噪声

项目通过选用低噪声设备，经厂房隔音，再经过距离衰减后，各厂界昼间噪声预测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，项目运营噪声对周围环境产生的影响不大。

④固废

本项目一般工业固废包括废边角料、废包装，厂内设一般固废收集设施集中收集后出售。厂内临时储存场所要严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防扬散处理，并采取地面硬化措施。

危险废物包括废机油、废活性炭，在危废暂存间进行收集，并交由有资质的单位代为处置，不对外排放。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。

生活垃圾厂内定点收集，由当地环卫部门及时清运，送当地垃圾填埋场填埋。

10.5总结论

综上所述，本项目符合相关规划要求。该项目建成后，对外环境影响较小，且项目对所产生的污染均有相应的防治措施，在落实本环评提出的环保措施后可做到达标排放。因此项目从环境保护角度分析建设可行。
主要要求与建议

（1）项目在运营过程中要逐一落实环评报告表中提出的环境保护措施。

（2）项目完成后应及时申请环境保护竣工验收，纳入环保部门管理。
（3）加强环境管理制度、专人专岗落实环保责任并建立相应的环保档案，便于定期巡查，确保环保措施正常运营。
 


	预审意见：

                         公    章

  经办人：                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公    章

 经办人：                                 年    月    日




	审批意见：

                               公    章

   经办人：                                年     月    日




	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1     立项批准文件

附件2     其他与环评有关的行政管理文件

附图1     项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2     项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

 大气环境影响专项评价

 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

 生态影响专项评价

 声影响专项评价

 土壤影响专项评价

 固体废弃物专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




1
PAGE  

_1234567891.vsd
�

裁剪


橡胶条（外购）
拉链、搭扣等


缝制


热合


包装入库


PVC涂层布、保温材料


检验


钢丝


绕制


G1


S1


S2



_1234567892.vsd
�

裁剪


钢丝


绕制


缝制


S1


包装入库


S2


橡胶涂层布、保温材料


检验


橡胶条、拉链、搭扣等



_1234567893.vsd
�

裁剪


钢丝


绕制


室温固化


成型


包装入库


G2


S2


橡胶涂层布、
保温材料


检验


S1


橡胶条、胶黏剂



_1234567890.vsd
厂房改造


设备安装


工程验收


噪声、废气


固体废物、废水



