《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 建设项目 | 空港新城北区污水处理厂再生水化提标改造与加盖除臭工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒙彬斌 |  |  | 联系人 | 刘凯 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道1号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15109230970 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 712034 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区空港新城正平大街与田园路十字东北角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 空港新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 | 2019-611202-46-03-030600 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |
| 占地面积 （平方米） | 不新增 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 不新增 |  |
| 总投资 （万元） | 3385 | 其中：环保投资（万元） |  | 1042 | 环保投资占总投资比例 | 30.78% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产 日期 |  | 2020年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 西咸新区空港新城北区污水处理厂总处理规模为6×104m3/d，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。工程分两期实施，一期建设规模3×104m3/d，二期建设规模3×104m3/d，其中一期一阶段工程建设规模1.5×104m3/d。目前一期一阶段工程已完成土建施工，尚未开始试运营。一期二阶段及二期工程还未实施。 2019年4月16日，陕西省西咸新区空港新城管理委员会办公室印发了《空港新城城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程两年行动方案（2019-2020年）》，要求“到2020年3月底，全新城城镇污水处理厂出水水质达到地表水准IV类水质标准”。 西咸新区空港新城北区污水处理厂现状设计出水水质为一级A水质标准，不满足空港新城所要求的地表水准IV类水质标准；且部分构筑物无加盖除臭设施，故需对污水厂进行提标改造。在此背景下，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司拟投资3385万元对现有一期一阶段工程进行提标改造并加盖除臭，本项目已于2019年6月13日取得陕西省企业投资项目备案确认书（2019-611202-46-03-030600，见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关条款规定，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）和《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目行业类别属于“三十三、水的生产和供应业-96生活污水集中处理”，规定“新建、扩建日处理10万吨及以上”应当编制环境影响报告书，“其他”应当编制环境影响报告表，本项目是对现有一期一阶段工程（污水处理规模1.5×104m3/d）进行提标改造与加盖除臭，因此，应当编制环境影响报告表。 2019年10月，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司正式委托我公司开展本项目的环境影响评价工作（见附件1），接受委托后，我公司组织技术人员对现场进行了踏勘，收集了项目所在地的自然环境资料及工程资料，在认真分析项目资料和周边环境现状的基础上，依照环境影响评价技术导则和相关规范编制完成了《空港新城北区污水处理厂再生水化提标改造与加盖除臭工程环境影响报告表》。 二、地理位置及周边环境关系 1、地理位置与交通 本项目是在现有厂区内进行改建，位于陕西省西咸新区空港新城正平大街与田园路十字东北角，北倾沟以南区域，场址中心地理坐标东经108.752256°，北纬34.478811°，高程461m。项目位于正平大街以北，田园路以东，交通便利。项目地理位置与交通图见附图1。 2、周边环境关系 据现场调查，本项目西侧为田园路，南侧、东侧和北侧为空地。项目四邻关系见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》中“鼓励类”的第三十八条：“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理技术”，符合国家产业政策。项目已于2019年6月13日取得陕西省企业投资项目备案确认书（2019-611202-46-03-030600，见附件2）。 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，符合地方产业政策。 2、规划和政策符合性分析 根据陕西省西咸新区空港新城管理委员会办公室印发的《空港新城城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程两年行动方案（2019-2020年）》（见附件3），“实施《陕西省黄河流域污水综合排放标准》，开展新城城镇污水处理厂水质提升改造工程建设。到2020年3月底，全新城城镇污水处理厂出水水质达到地表水准IV类水质标准。做好新建、扩建城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程。完成空港北区污水处理厂再生水化提标改造（出水水质达到地表水准IV类水质标准）和加盖除臭工程。”，本项目为空港新城北区污水处理厂再生水化提标改造与加盖除臭工程，项目建设符合要求。 3、工程选址合理性分析 本项目是在空港新城北区污水处理厂现有厂区内进行改建，不涉及新增用地，项目的建设符合区域规划。 项目改建完成后，废气中的恶臭排放量，废水中的各污染物排放量均有所减少，对区域污染物的排放有一定的削减，项目实施环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响小。 项目选址范围内无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地保护区等敏感区域。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。 四、现有工程概况 1、现有工程环评工作回顾 （1）污水处理厂概况 空港新城北区污水处理厂规划红线内面积64551.15m2（约96.82亩），厂区占地面积57910.61m2（约86.90亩），分两期实施，一期一阶段占地面积33385.41m2（约50.07亩），一期二阶段及二期预留用地面积为24525.20m2（约36.80亩）。污水处理厂一期（近期）建设处理规模3×104m3/d，二期（远期）建设处理规模3×104m3/d，其中一期一阶段工程建设处理规模1.5×104m3/d。目前一期一阶段工程已完成土建施工，尚未开始试运营。一期二阶段及二期工程还未实施。 根据规划，污水厂服务范围为空港新城西部，延平大街、宣平大街以北区域，总服务面积约1787公顷，远期服务人口约11万人。区域用地性质以仓储物流、工业用地为主，居住用地为辅。 （2）现有工程 空港新城北区污水处理厂工程（一期一阶段）已于2016年8月编制完成《空港新城北区污水处理厂工程（一期一阶段）环境影响报告表》，于2016年8月31日取得陕西省西咸新区空港新城规划建设环保局《关于空港新城北区污水处理厂工程（一期一阶段）环境影响报告表的批复》（空港规建环发〔2016〕38号，见附件4）。目前一期一阶段已完成土建施工，尚未开始试运营，未进行竣工环保验收。现有项目未申请排污许可。 2、现有工程项目组成及建设内容概述 （1）现有工程项目组成及工程内容 现有工程为空港新城北区污水处理厂工程（一期一阶段），污水处理规模为1.5×104m3/d，污水采用“改良型A2/O工艺+高密度沉淀池+纤维转盘滤池”工艺；污泥处理采用重力浓缩、机械脱水工艺，污水消毒药剂为次氯酸钠。出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 现有工程目前已完成土建施工，尚未开始试运营，工程建设内容已按原环评报告要求进行建设。现有工程组成及工程内容见表1。 表1 现有工程项目组成与工程内容一览表 工程 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主 体 工 程; 配水井; 将曝气沉砂池来水和污泥泵房回流污泥均匀分配到后续的A2/O工艺单元中。设计水量6×104m3/d，总变化系数1.36，配水量：近期3×104m3/d，远期3×104m3/d。; 已建. 粗格栅间; 粗格栅渠1座，为地上式钢混结构，格栅井分3条渠道；栅渣经螺旋输送机装车外运；格栅前后安装超声波液位差计。; 已建. 细格栅间; 近期修建细格栅1座。根据格栅前后水位差或时间控制格栅运行，自动或人工控制。; 已建. 曝气沉砂池; 曝气沉砂池连续运行；桥式吸砂机按时间间歇运行，砂水分离器与桥式除砂机联动控制，迟后除砂机一段时间。沉砂经砂水分离器后装车外运。建曝气沉砂池1座。; 已建. 初沉池配水井及污泥泵房; 半地下矩形钢筋混凝土配水井1座，钢筋混凝土污泥泵房1座。; 已建. 初沉池; 周边传动半桥式刮泥机连续运行，静压间歇排至池外污泥泵房。半地下式圆形钢筋砼水池1座。; 已建. 生物反应池; 分为两座，一期一阶段工程修建1座，单座处理水量：1.5×104m3/d，连续运行。生物反应池为半地下式钢筋砼水池，共1座。 一座生物反应池内：选择区设置4台直径为1.4m的双曲面搅拌器，缺氧、厌氧区内安装双曲面搅拌器5台。; 已建. 污泥泵房; 连续运行。污泥回流泵将污泥提升至生物反应池起端，与进水混合后进入生物反应池。剩余污泥泵将增殖的污泥排至污泥浓缩池配水井。 半地下式钢筋砼水池，与生物池合建，每个系列合建一个污泥泵房。; 已建. 二沉池配水集泥井; 半地下式圆形钢筋砼水池1座。安装电动旋转堰板2套，安装DN600套筒排泥阀2套。; 已建. 二沉池; 连续运行。单管吸泥机将池底沉泥输送至中心集泥斗后静压排至集泥井。 半地下式圆形钢筋砼水池1座。; 已建. 高密度沉淀池; 高密度沉淀池是由混合区、絮凝区和沉淀区三部分组成。 混合池共1座，与反应沉淀池合建。絮凝区：半地下钢筋混凝土水池1座。 沉淀池1座，沉淀池采用斜管沉淀池。; 已建. 滤布滤池; 半地下钢筋混凝土水池1座，分2格，包含进、出水渠道及超越渠道。安装1套纤维转盘。; 已建. 接触消毒渠及巴氏计量槽; 半地下钢筋砼水池1座，位于厂区北侧。安装巴氏计量槽一套。本项目暂无余氯监测，待建设中水设施，会相应配备余氯监测。; 已建. 鼓风机房及总变配电室; 带地下室框架建筑一座。 近期安装高速离心鼓风机2台，1用1备。鼓风机配套安装进出口配套阀门、消音器，进口过滤器等。鼓风机房进风廊道安装电动卷帘除尘器2台；安装LD-A型电动单梁起重机1台，配套MD5-18D型电动葫芦一台。; 已建. 回用水清水池; 半地下混凝土水池1座。; 已建. 回用水送水泵房; 带地下室框架建筑1座。; 已建. 厂区污水提升泵房; 半地下钢筋混凝土水池1座。; 已建. 加药间; 后置投加药剂根据出水总磷投加在高密度沉淀池混合池内。根据进、出水质间断运行。; 已建. 污泥浓缩池; 包括浓缩池配水井、污泥浓缩池、上清液除磷反应池。; 已建. 辅助 工程; 综合楼; 设综合楼一座，主要用于办公。; 已建. 附属用房; 包含传达室及大门; 已建. 排污管网; 本项目仅包含从项目至北倾沟约200m的排水管道。; 已建. 公用 工程; 供电; 厂内10kV供电，由于本项目目前无法做到双路供电，故需配备柴油发电机备用。随着空港新城的不断发展建设，项目会完善供电设施，做到双路供电。; 已建. 采暖制冷; 利用水源热泵进行采暖和制冷; 已建. 供水; 采用自来水管网接通后采用市政供水; 已建. 排水; 处理达标后排入北倾沟，最终汇入泾河; 已建. 通风; 加氯间采用防爆轴流风机排风，排风按12次/h换气次数计算; 已建. 环保 工程; 废水; 在细格栅、巴氏计量槽处安装在线监测装置，厂区配套工作人员生活污水化粪池，餐饮废水隔油池。本次工程消毒工艺采用次氯酸钠接触消毒。; 已建. 废气; 餐饮油烟设油烟净化器处理后排放。; 未建. 除臭 装置; 重力浓缩池和污泥脱水机房等有恶臭气体排出的构建筑物加盖密封，臭气经收集后排入生物除臭设备处理。; 已建. 生活垃圾 餐饮垃圾; 厂内多处设垃圾箱，生活垃圾统一收集，由环卫部门运至垃圾填埋场处置，餐饮垃圾和餐饮废油脂交由有资质的单位回收处置。; 已建. 污泥; 来自终沉池的剩余污泥进入重力浓缩池，最后进行板框压滤机脱水后外运。污泥全部脱水至小于60%后，交由有资质的单位处置。栅渣、沉砂填埋处置。; 已建. 噪声; 采用低噪声设备及减振、隔声等措施。; 已建. （2）主要构筑物及主要设施 现有工程主要构筑物一览表见表2，现有工程主要设施一览表见表3。 表2 现有工程主要构筑物一览表 序号; 名称; 数量（座）; 结构形式; 结构尺寸L×B×H（m）; 占地面积（m2）. 1; 配水井; 1; 钢筋砼; 5.0×5.0×5.35; 31.36. 2; 粗格栅间; 1; 钢筋砼; 11.0×4.4×3.0; 58. 3; 细格栅间及曝气沉砂池; 1; 钢筋砼; 37.5×8.0×6.0; 346.32. 分析及配电附属用房; 1; 框架; 6.0×9.17×3.8; 67.37. 4; 初沉池配水井; 1; 钢筋砼; 8.0×2.5×6.0; 26.66. 初沉池泵房; 1; 框架; 8.0×6.0×4.5; 52.7. 5; 初沉池; 1; 钢筋砼; ∅17.0×5.5; 243.16. 6; 生物反应池; 1; 钢筋砼; 71.9×26.45×7.6; 2007.5. 7; 二沉池; 1; 钢筋砼; ∅34.0×3.86; 950.67. 8; 污泥分配井及回流池; 1; 钢筋砼; ∅18.0×10.5; 289.38. 9; 高密度沉淀池; 1; 钢筋砼; 9.3×9.3×6.0+11.4×6.2×4.5; 195.94. 10; 滤布滤池; 1; 钢筋砼; 16.3×9.4×4.7; 158.46. 11; 接触消毒渠及巴氏计量槽; 1; 钢筋砼; 20.0×15.3×4.7; 334.88. 12; 分析小屋; 1; 框架; 4.5×5.5×3.5; 27.2. 废水收集池; 1; 钢筋砼; 8.0×5.0×6.7; 53.84. 13; 鼓风机房; 1; 框架; 15.0×12.0×6.9; 187.88. 14; 变配电室; 1; 框架; 22.0×15.0×4.5; 341.88. 15; 柴油发电机房; 1; 框架; 9.0×6.0×4.9; 62. 16; 加药间; 1; 框架; 28.1×11.0×7.1; 321.5. 17; 污泥浓缩池; 1; 钢筋砼; ∅14.0×4.5; 167. 18; 曝气储泥池; 1; 钢筋砼; 9.0×4.5×5.5; 51. 19; 上清液除磷反应池; 1; 钢筋砼; 4.5×4.5×5.5; 27. 20; 污泥脱水机房; 1; 框排架; 37.9×18.4×12.3; 802. 21; 水源热泵间; 1; 框架; 10.0×11.0×7.1; 116. 22; 工种工房; 1; 框架; 41.6×9.6×8.0; 410. 23; 综合办公楼; 1; 框架; 37.15×14.05×10.5; 550. 24; 传达室; 1; 框架; 6.0×4.0×3.6; 28. 表3 现有工程主要设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 离污泵; 台; 2. 2; 网板格栅除污机; 台; 2. 3; 混合液回流泵; 台; 5. 4; 双曲面搅拌器; 台; 4. 5; 回流污泥潜污泵; 台; 3. 6; 剩余污泥潜污泵; 台; 2. 7; 中心传动刮泥机; 台; 1. 8; 反洗泵; 台; 4. 9; 潜污泵; 台; 2. 10; 潜水排污泵; 台; 1. 11; 单级高速离心鼓风机; 台; 2. 12; 板框污泥脱水机机; 台; 1. 13; 污泥进料转子泵; 台; 1. （3）原辅材料 现有工程主要原辅材料使用及能源消耗情况见表4。 表4 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 项目; 单位; 年消耗量. 1; 电; 万kWh; 215.10. 2; PAC; 吨; 76.5. 3; 次氯酸钠; 吨; 821.25. 4; 石灰; 吨; 328.5. 5; 铁盐; 吨; 365. （4）劳动定员及工程制度 现有工程劳动定员27人，全年运行365d，四班/三运转连续工作制，每班8小时。 五、改建项目工程概况 1、项目组成及工程内容 本次主要是在现有厂区内进行改建，不新增占地，主要是对已建成的一期一阶段工程进行提标改造并对其敞开的产臭构筑物进行加盖除臭，污水处理规模、进水水质、服务范围均不发生变化。本次提标工程采用“现状A2/O优化+反硝化深床滤池+接触消毒池（现状）”污水处理工艺，出水水质可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）。加盖除臭工程主要是对一期一阶段工程中现有产生恶臭的敞开构筑物进行加盖，并增设臭气收集管道和处理装置。 本次提标改造工程建设规模1.5万m3/d，主要工程建设内容包括A2/O生物池填料设备，提升泵站及反硝化深床滤池，针对初沉池、A2/O生物池、二沉池进行加盖，建设除臭站。 改建项目组成及工程内容见表5。 表5 改建项目组成与工程建设内容一览表 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 提标改造工程; 现有工程中的配水井、粗格栅间、细格栅间、曝气沉砂池、初沉池配井及污泥泵房、初沉池、污泥泵房、二沉池配水集泥井、二沉池、高密度沉淀池、滤布滤池、接触消毒渠及巴氏计量槽、鼓风机房及总变配电室、回用水清水池、回用水送水泵房、厂区污水提升泵房、加药间、污泥浓缩池等主要构筑物。; 依托现有，不变. A2/O生物池; 原设计仅安装1台硝化液回流泵，备用泵冷备，提标改造拟将冷备的硝化液回流泵进行安装并使用。 在生物池好氧段投加MBBR填料，增加污泥浓度，从而提高脱氮除碳效率。生物池载体采用Φ25×10mm规格，有效生物膜面积为4.148×105m2。为防止填料随出水流失，防止填料进入硝化液回流泵泵体内损坏设备，在生化池出水口及回流泵进水口处设置填料拦截网或网笼等装置。同时为保证好氧池池内载体的流化状态，需在池体内增设专用搅拌器。; 改造. 反硝化深床滤池; 设计全水量规模3×104m3/d，Kz=1.45，深床滤池设计平均进水流量Qave=1250m3/h，设计峰值流量Qmax=1814m3/h。本项目分2期上，土建一次性完成，设备先按照一期水量。一期设计水量1.5×104m3/d，设计平均进水流量Qave=625m3/h，设计峰值流量Qmax=906m3/h。此外需额外设置清水池和废水池。清水池用于储存一定量的清水，保持滤池反冲洗和驱除氮气所需要的一定净水的体积；废水池用于调节反冲洗的水量。配有1套反冲洗系统，含反冲洗水泵、反冲洗风机和反冲洗废水排放泵等。本工程碳源暂定乙酸钠。; 新建. 加盖除臭工程; 除臭系统1组，主要收集初沉池、生物反应池、二沉池等构筑物的恶臭气体，处理气量Q=20000m3/h。除臭系统外形尺寸11.25m×6.75m×3.0m，生物除臭主体设备分为两段：水洗池和生物滤池；水洗池的尺寸：3.0m×6.75m×3.0m，填料高度：1.5m，停留时间：5s；碱洗池的尺寸：8.25m×6.75m×3.0m，填料高度：1.5m，停留时间：15s。; 新建. 辅助工程; 综合楼; 设综合楼一座，主要用于办公。; 依托现有，不变. 附属用房; 包含传达室及大门。. 排污管网; 从项目至北倾沟约200m的排水管道。. 公用工程; 供电; 由市政供电电网供给; 依托现有，不变. 供水; 采用自来水管网接通后采用市政供水. 排水; 实行雨、污分流制，雨水排入厂区的雨水管网；废水处理达标后排入北倾沟，最终汇入泾河. 采暖制冷; 利用水源热泵进行采暖和制冷. 环保工程; 废气; 厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经15m高排气筒排放。; 整改. 对初沉池、生物反应池、二沉池等构筑物进行加盖密闭，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经一根15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 全部进入污水处理设施，处理达标后排入北倾沟，最终汇入泾河。; 改造. 噪声; 新增设备选用低噪设备，采用减振、距离衰减等措施。; 新建. 固废; 固体废物种类和产生量不发生变化，主要是格栅渣、沉淀池的沉砂、污泥、生活垃圾和餐饮垃圾及废油脂。; 依托现有. 2、主要构筑物及主要设施 改建工程改造及新增主要构筑物一览表见表6，改建工程新增主要设施一览表见表7。 表6 改建工程改造及新增主要构筑物一览表 工程; 序号; 名称; 数量; 设计参数; 备注. 提标改造工程; 1; 反硝化深床滤池; 1座; 设计平均滤速：4.24m/h，设计强制滤速：6.15m/h，反硝化脱氮负荷：0.45kgTN/m2.d，空气反冲洗强度：90m/h，水洗反冲强度：15m/h，数量：1座，共4格，一期运行3格，单格尺寸：L×B×H=3.66×13.42×5.6m，结构形式：半地上钢砼; 新增. 2.1; 清水池; 1座; 容积：277m3，结构形式：全地下钢砼，与滤池合建; 新增. 2.2; 反冲洗废水池; 1座; 容积：277m3，结构形式：全地下钢砼，与滤池合建; 新增. 加盖除臭工程; 1; 除臭系统; 1座; 处理气量Q=20000m3/h; 新增. 表7 改建工程新增主要设施一览表 工程; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 提标改造工程; A2/O生物池改造. 1; 生物填料; 规格：Φ25×10mm 材质：HDPE; 414800m2. 2; 底部辅助流化系统; 池底至池底以上1m; 1套. 3; 出水拦截系统; SS304; 1套. 4; 专用搅拌器; 8台. 反硝化深床滤池. 1; 进水分布堰; SS304，厚4mm; 3池. 2; 深床滤料; 2-3mm; 3池. 3; 滤料支撑层; 3-38mm，0.45m; 3池. 4; 反洗空气分布系统; SS304; 3池. 5; 气水分布底盘装置; 3池. 6; 集水装置; 3池. 7; 驱氮装置; 3池. 8; 反冲洗水泵; Q=721m3/h，H=9.14m，N=30kw; 2台; 1用1备. 9; 废水泵; Q=120m3/h，H=7m，N=4kw; 2台; 1用1备. 10; 反洗风机; Q=4496m3/h，68.6kPa，N=132kw; 2台; 1用1备. 11; 提升泵; Q=1000m3/h，H=12m，N=45kw; 3台; 2用1备，含自耦装置. 12; 碳源储罐; V=50m3; 2套. 13; 计量泵; Q=100L/h，P=60m; 3套. 14; 空压机; Q=25m3/h，P=0.8MPa，N=4.0kw; 2台; 1用1备. 15; 储气罐; 有效容积1m3，P=0.8MPa; 2套. 16; 冷干机; Q=25m3/h，P=0.8MPa，N=0.25kw; 1台. 17; 混凝搅拌机; D=1700mm，N=0.37kw; 4台. 18; 管廊排水泵; Q=100m3/h，H=11m，N=5.5kw; 1台. 19; 废水池搅拌器; ∅=260mm，960rpm，N=1.5kw; 2台. 20; 电动单梁起重机; S=4m，T=5t，N=2×0.4kw; 1台. 21; 电动葫芦; T=5.0t，H=9m，N=7.5+0.8kw; 1台. 22; 电磁流量计; DN600; 1台. 23; 电磁流量计; DN400; 1台. 24; 滤池液位开关; 3台. 25; 清水池开关; 3台. 26; 废水液位开关; 3台. 27; 硝态氮分析仪; 0-25mg/L，光谱分析(UV法); 2套. 28; 气体压力开关; 0-200kPa; 1套. 29; 气体压力开关; 0-1MPa; 1套. 30; 气动闸门; 400×400; 3个. 31; 气动蝶阀; DN400; 6个. 32; 气动蝶阀; DN500; 3个. 33; 气动蝶阀; DN300; 3个. 34; 气动蝶阀（调节阀）; DN400; 1个. 35; 电动蝶阀; DN150; 1个. 36; 主控柜、PLC等; HMI，彩显，集成程序PLC; 1套. 加盖除臭工程; 1; 生物除臭设备; 型号：BCE-200；处理气量：20000m3/h；规格尺寸：11.25mL*6.75mB*3mH；材质：除臭设备采用FRP内胆（厚度：6.0mm）+碳钢框架+聚氨酯保温(厚度：50mm)+玻璃钢外壳（厚度：4.0mm）；填料、检修、观察窗等配套设备; 1套. 2; 离心风机; 风量：20000m3/h；风压：2800Pa；功率：30kw；防护等级：IP55；材质：玻璃钢；其他：整机含电机、防震垫、隔音箱、进风阀及弹性接头等。; 2套; 1用1备. 3; 循环水泵; 流量：40m³/h；扬程：21m；功率：4.0KW；过流部件：304不锈钢; 2台; 1用1备. 4; 加湿水泵; 流量：20m³/h；扬程：23m；功率：2.2KW；过流部件：304不锈钢; 1台. 5; 水箱; 规格：配套BCE-200除臭系统； 材质：玻璃钢；其他：含液位检测系统、安装配件等；; 2个. 6; pH计; 量程:0-14；精度：+0.02pH；防护等级IP54；量程：4～20mA；材质：耐腐蚀；其他：带安装支架；; 1个. 7; 温度计; 材质：耐腐蚀；量程：0～100℃；输出：4-20mA; 2套. 8; 加热器; 材质：耐腐蚀; 2套. 9; 氨氮监测仪; 量程：0-50ppm; 1套. 10; 硫化氢监测仪; 量程：0-50ppm; 1套. 11; 排气筒; 规格：DN900；材质：玻璃钢；; 1套. 12; 排气筒支架; 规格：满足安装要求；高度：14.4m，烟囱高15m；材质：碳钢防腐；其他：含爬梯和检测平台、检测平台和检测孔；; 1套. 13; PLC全自动电控柜; 型号：BCE-KZ-200；材质：304不锈钢柜体；防护等级：IP55；技术参数：配≥7寸触摸屏，ABB变频器，西门子PLC，其他主要元器件：施耐德或同等品牌；; 1套. 14; 蒙皮玻璃钢平盖板; 300m2. 15; 玻璃钢弧形盖板; 1570m2. 16; 反吊模; 2320m2. 3、原辅材料 改建工程主要原辅材料使用及能源消耗情况见表8。 表8 改建工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 项目; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 电; 万kW·h; 96.15; 新增. 2; PAC（聚合氯化铝）; 吨; 273.75; 新增，絮凝剂. 3; PAM（聚丙烯酰胺）; 吨; 10.95; 新增，絮凝剂. 4; 乙酸钠; 吨; 109.5; 新增，碳源. 六、总平面布置及其环境合理性分析 本次改建项目位于现有污水处理厂范围内，新增的反硝化深床滤池位于厂区的西北角，改造的A2/O生物池位于厂区南侧区域，除臭系统位于厂区东南侧，本项目总平面布置示意图见附图5。 本次改建工程布置是根据厂区地形、厂区周围环境和处理工艺以及出水口位置等进行综合考虑，将厂区管理及处理建、构筑物合理的联系起来，在工艺、空间和外立面设计上统一协调，厂区的平面布置合理。 七、公用工程 1、供电 本项目供电依托现有的供电系统，供电由市政供电电网供给，电力供应充足稳定，能满足本项目需要。 2、给水 本项目给水依托现有给水系统，由市政供水管网提供。本次改建不新增工作人员和办公生活设施，绿化面积不发生变化，改建后工作人员、办公生活设施依托现有工程设施，改建后用水不发生变化。 3、排水 本项目厂区内实行雨、污分流制，雨水排入厂区的雨水管网。本次改建不新增生活污染源，运营期废水主要为办公生活污水、餐饮废水和污水厂接纳的污水，经污水处理厂处理达标后，排入北倾沟，最终汇入泾河。 4、供暖、制冷 项目采用水源热泵供暖制冷。 八、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为27人，本次改建工程完成后厂区职工人员利用原有人员，不新增劳动定员。工作制度不变，全年运行365d，四班/三运转连续工作制，每班8小时。 九、项目施工进度计划 项目预计于2019年11月开始施工建设，预计2020年4月底前完成竣工验收并投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于改建项目，是在现有厂区内进行，现有工程为空港新城北区污水处理厂工程（一期一阶段），污水处理规模为1.5×104m3/d，污水采用“改良型A2/O工艺+高密度沉淀池+纤维转盘滤池”工艺；污泥处理采用重力浓缩、机械脱水工艺，污水消毒药剂为次氯酸钠。出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。服务范围为空港新城西部，延平大街、宣平大街以北区域，总服务面积约1787公顷，远期服务人口约11万人。 一、现有项目工艺流程 图1 现有项目污水处理工艺及产污环节图 注：上图中G为恶臭气体，N为噪声，S1为栅渣，S2为沉砂，S3为污泥，S4为废滤布 二、现有项目主要污染源、治理措施及排放情况 目前一期一阶段工程已完成土建施工，尚未开始试运营，未进行竣工环保验收。现有项目主要污染源排放引用现有环评报告数据。现有项目运行过程中产生的各项污染物的产生及排放情况如下。 1、废气 现有项目运行期废气主要为污水处理厂运行过程中产生的恶臭气体及食堂产生的油烟废气。 （1）恶臭 现有工程恶臭气体的主要产生与排放点为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等，主要成分为氨气、硫化氢等物质。现有工程采用生物除臭滤池，对厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。 根据现有工程环评报告，现有工程恶臭污染物排放情况见表9，恶臭排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准要求。 表9 现有工程恶臭污染物排放情况一栏表 污染源; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a); 排放标准 (mg/m3). ## 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等; 硫化氢; 0.01478; 0.001748; 0.0154; 0.06. 氨; 0.08456; 0.011292; 0.0986; 1.5. （2）油烟废气 现有项目内自建职工食堂，设2个灶头，产生的废气主要为油烟废气。根据现有工程环评报告，本项目食堂油烟废气的产生量为0.01t/a，产生浓度为3.41mg/m3，在食堂灶头配备安装1套油烟净化装置，去除效率为60%，食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟废气的排放量为0.0045t/a，排放浓度为1.36mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模要求，油烟废气对周围环境影响较小。 2、废水 现有工程废水包括污水厂员工所排放的生活污水、餐饮废水及污水厂接纳的污水。根据现有工程环评报告，现有工程尾水中主要污染物排放情况及削减量见表10。 表10 现有工程尾水中主要污染物排放情况及削减量 项目; 进水; 出水; 削减量（t/a）; 去除率（%）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 450; 2464; 50; 274; 2190; 88.89. BOD5; 250; 1369; 10; 55; 1314; 96.00. 氨氮; 35; 192; 5; 27; 164; 85.71. 总磷; 7; 38; 0.5; 3; 36; 92.86. 总氮; 50; 274; 15; 82; 192; 70.00. SS; 400; 2190; 10; 55; 2135; 97.50. 3、噪声 现有工程噪声主要为进水泵房、污泥提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房等设备，单机噪声源源强在75～105dB（A）之间。设备采用加装消声器、减振垫、建筑隔声及距离衰减等综合措施。 根据现有工程环评报告，现有工程各厂界预测值见表11。 表11 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 项目; 贡献值; 标准. 东厂界; 48.7; 昼间65 夜间55. 南厂界; 51. 西厂界; 50.6. 北厂界; 38.5. 由上表可知，现有工程对各厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物 现有工程运行过程中产生的固体废物主要来自四个方面：一是格栅的拦截物，通过物理和机械手段，从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料，木块等飘浮物质；二是沉砂池沉沙物，主要是碎石块，泥沙等细小沉淀物；三是员工生活垃圾；四是生物污泥，是污水处理的产物。 根据现有工程环评报告，格栅渣产生量为58.5t/a，外运至垃圾填埋场填埋处理。污泥产生量为3828.75t/a，采用板框压滤设备将含水率将至60%以下，委托有资质的单位处理。沉淀池的沉砂产生量为54t/a，外运至垃圾填埋场填埋处理。生活垃圾产生量为4.93t/a，收集后由环卫部门统一外运。餐饮垃圾及废油脂产生量为8.87t/a，委托有资质单位进行处理。 5、现有项目污染物排放情况汇总 现有项目污染物排放汇总见表12。 表12 现有项目污染物排放情况汇总 类型; 污染物; 单位; 排放量. 废气; 恶臭; 硫化氢; t/a; 0.0154. 氨; t/a; 0.0986. 油烟; t/a; 0.0045. 废水; 尾水; COD; t/a; 274. BOD5; t/a; 55. 氨氮; t/a; 27. 总磷; t/a; 3. 总氮; t/a; 82. SS; t/a; 55. 固体废物; 格栅渣; t/a; 58.5. 污泥（含水率小于60%）; t/a; 3828.75. 沉砂; t/a; 54. 生活垃圾; t/a; 4.93. 餐饮垃圾及废油脂; t/a; 8.87. 注：固体废物按产生量统计 三、现有工程环评及其批复有关要求落实情况 现有工程环保设施落实情况见表13。 表13 项目环保设施落实情况一览表 污染 环节; 环评要求内容; 环评批复要求; 实际建设情况. 废气; 现有工程采用生物除臭滤池，对厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。; /; 厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，产生的恶臭气体风机抽吸作用下引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。. 食堂灶头配备安装1套油烟净化装置，去除效率为60%，食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模要求。; 食堂油烟必须经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后排放。; 项目目前未运行，食堂未建设. 废水; 现有工程尾水出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。; /; 项目目前未运行，未进行竣工环保验收，根据设计出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准. 地下水; 粗格栅及进水泵房、初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥贮池、污泥脱水机房、生物除臭装置以及污水埋地管道等为重点污染防治区；滤布滤池、出水检测站房等为一般污染防治区；控制室、鼓风机房、配电间等为非污染防治区。; 粗格栅及进水泵房、初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥贮池、污泥脱水机房、生物除臭装置以及污水埋地管道等重点污染防治区采用池底、池壁铺设环氧树脂涂层防渗，并设有渗滤液收集系统；滤布滤池、出水检测站房等一般污染防治区采用地面硬化、防渗、周边设置排水沟等防渗措施，科学设置地下水污染监测井，防止地下水环境污染。; 现有工程各构筑物已按照环评和环评批复要求对各构筑物进行相应防渗。. 噪声; 设备采用加装消声器、减振垫、建筑隔声及距离衰减等综合措施。; /; 设备已按照环评要求设置. 固体废物; 餐饮垃圾及废油脂委托有资质单位进行处理; 食堂产生的废油脂必须交给有资质的处理单位规范处置。; 项目目前未运行，食堂未建设. 格栅渣外运至垃圾填埋场填埋处理。污泥采用板框压滤设备将含水率将至60%以下，委托有资质的单位处理。沉淀池的沉砂外运至垃圾填埋场填埋处理。; 污水处理厂污泥暂存库应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，机械脱水干化后污泥交由有资质的单位处置，应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥相关要求。执行污泥管理台账和转移联单制度，采取密闭、防水、防渗漏、防遗撒等措施规范污泥运输。; 项目目前未运行，格栅渣、污泥、沉砂目前未产生，污泥暂存间已按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。. 其他; 本工程从污泥脱水机房开始向外方向100m范围设置卫生防护距离。要求在卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、居民等环境敏感点。; 本工程从污泥脱水机房开始向外方向100m范围设置卫生防护距离，今后在该卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院、住宅等环境敏感点，不得规划建设食品、制药等工业企业，避免产生不良影响。; 工程从污泥脱水机房开始向外方向100m范围的卫生防护距离内无居民区、学校、医院、住宅等环境敏感点。. /; 高度重视环境风险防范工作，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，实行台账式管理。切实做好对污水处理设施单元、构筑物以及配套的管网管线管道等的日常巡查、维护、保养、更换、排险等，确保正常运行。严格落实污水处理厂环境风险防范措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染。应制定并落实完善可靠的环境应急预案和应急防范措施，加强环境风险应急演练和培训，防止“跑、冒、滴、漏、泄、渗”发生，确保环境安全。; 项目目前未运行，相关工作未开展。. 四、现有工程卫生防护距离 根据现有工程环评报告，现有工程确定的卫生防护距离为从污泥脱水机房开始向外方向100m范围。在卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、居民等环境敏感点。 五、现有工程存在的主要环境问题及治理措施 1、现有工程存在的主要环境问题 （1）现有工程设计的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，不符合当前环保政策要求，应执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）。 （2）现有工程除粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，其余构筑物为敞开式，产生的恶臭气体未进行收集，无组织排放。 （3）现有工程对厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“排气筒的最低高度不低于15m”，现有工程恶臭排气筒高度不满足该要求。 2、针对存在的问题所提出的改进措施及实施情况 （1）对现有工程进行提标改造，使其出水水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）。 （2）对现有工程中敞开式的初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池等构筑物进行加盖密闭，其产生的恶臭气体经收集后引入生物除臭设备进行处理后，经一根15m高排气筒排放。 （3）需对现有工程恶臭排气筒进行改造，加高排气筒高度至15m，使其满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“排气筒的最低高度不低于15m”要求。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形地貌 本工程位于关中构造盆地中部的渭河北岸地塹地带，地势西北高，东南低，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜，地面覆盖有巨厚的第四系沉积物。工程所在区域地貌为泾渭河冲积平原，区域南部为渭河河流阶地，区域北部为黄土台塬区。工程区域阶面微有起伏，后缘以陡坎与黄土台原接触，海拔460～490m。组成物质上部为中、上更新统黄土，厚20～30m；下部为中更新统冲积层，以粘质砂土、砂质粘土和砂砾石为主，并交替迭置。 二、地质地层 工程区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。工程地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈。 三、地震 依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）规定，空港新城区域峰值加速度0.20g，反应谱特征周期0.40s，属八度抗震设防区。规划坚持“以预防为主，防御与救助相结合，平震相结合”的方针，加强工程抗震设防，避让渭河活动断裂带，强化生命线工程，防止次生灾害发生，建设完善的避难疏散场地，有效减轻震害损失。规划地区具备综合抗御七级左右地震的能力，按八度烈度进行抗震设防。 四、气候气象 工程区位于暖温带，属大陆性季风气候，具有雨热同季、四季分明的特点。年平均气温13.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温－19.7℃；多年平均降水量523mm，主要集中在7～9三个月；年平均蒸发量1416.95mm，年日照2182h；该区全年主导风为东北风，多年平均风速1.9m/s；最大冻土深度在45cm，无霜期208d。 四、水文 工程区域的地表水河流主要为泾河。泾河源自宁夏回族自治区六盘水南麓，经长武县马寨乡汤渠村流入陕西省，经长武县、彬县、永寿县、淳化县、礼泉县、泾阳县，于泾阳县高庄镇桃园村出咸阳市境内，泾河在咸阳市境内流长272.3km，流域面积6705.4km2，占全市总面积的65％。泾河多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141kg/m3。 五、植被 评价区域属于农业生态系统与城市生态系统的交替带，既有成片果林，也有以城市风景绿化植物为主的植被，如杨树、槐树、松树、柳树等。伴随着城市的向北扩张，评价区域生态系统类型朝着城市生态系统转化。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 1、基本污染物环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区空港新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的2018年度环境质量状况数据判定。陕西省西咸新区空港新城2018年环境质量状况数据统计结果见表14。 表14 空港新城2018年环境质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 108; 70; 154.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 190; 160; 118.75; 不达标. 由监测统计结果可以看出，西咸新区空港新城2018年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、二氧化氮、臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 2、其他污染因子环境质量现状 本次评价对NH3、H2S环境质量现状数据进行了补充监测，采用陕西众邦环保检测技术有限公司2019年10月28日-2019年11月3日在项目所在地实地监测数据（见附件5），监测点位为项目所在地，监测点见附图3。 表15 其他污染因子测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标/m; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 项目所在地; 24; 45; NH3、H2S; 2019年10月28日-2019年11月3日; 项目所在地; 项目所在地. 表16 其他污染因子环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 项目所在地; 24; 45; NH3; 1h; 200; 20~43; 21.5; 0; 达标. H2S; 1h; 10; 2~9; 90; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地环境空气中NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值。 二、地表水 本工程废水排入北倾沟，最终汇入泾河，本次地表水现状监测采用现场监测的方法，委托陕西众邦环保检测技术有限公司对地表水的水质进行监测（见附件5），监测时间为2019年10月28日-2019年10月30日，监测共布设三个监测断面，分别为项目排污口入北倾沟上游0.5km（1#）、排污口入北倾沟下游1.5km（2#）、北倾沟入泾河口下游1.5km（3#），监测点位见附图4。监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类、溶解氧、阴离子表面活性剂，连续监测三天，每天采样1次。监测结果见表17。 表17 地表水现状监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外） 项目; 监测时间; 1#断面 项目排污口入北倾沟上游0.5km; 2#断面 项目排污口入北倾沟下游1.5km; 3#断面 北倾沟入泾河口下游1.5km. pH; 2019.10.28; 8.48; 8.59; 8.46. 2019.10.29; 8.57; 8.49; 8.61. 2019.10.30; 8.61; 8.40; 8.37. 标准值; 6~9; 6~9; 6~9. 最大占标率%; /; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0. COD; 2019.10.28; 16; 17; 16. 2019.10.29; 13; 14; 18. 2019.10.30; 15; 18; 19. 标准值; 20; 20; 20. 最大占标率%; 80; 90; 95. 最大超标倍数; 0; 0; 0. BOD5; 2019.10.28; 3.8; 3.5; 3.7. 2019.10.29; 3.4; 3.6; 3.3. 2019.10.30; 3.7; 3.8; 3.5. 标准值; 4; 4; 4. 最大占标率%; 95; 95; 92.5. 最大超标倍数; 0; 0; 0. NH3-N; 2019.10.28; 0.230; 0.306; 0.352. 2019.10.29; 0.252; 0.321; 0.370. 2019.10.30; 0.209; 0.288; 0.324. 标准值; 1.0; 1.0; 1.0. 最大占标率%; 25.2; 32.1; 37.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. TN; 2019.10.28; 0.367; 0.522; 0.410. 2019.10.29; 0.399; 0.484; 0.484. 2019.10.30; 0.308; 0.601; 0.506. 标准值; 1.0; 1.0; 1.0. 最大占标率%; 39.9; 60.1; 50.6. 最大超标倍数; 0; 0; 0. TP; 2019.10.28; 0.14; 0.10; 0.12. 2019.10.29; 0.13; 0.08; 0.14. 2019.10.30; 0.10; 0.12; 0.15. 标准值; 0.2; 0.2; 0.2. 最大占标率%; 70; 60; 75. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 石油类; 2019.10.28; 0.02; 0.02; 0.03. 2019.10.29; 0.03; 0.03; 0.02. 2019.10.30; 0.02; 0.03; 0.02. 标准值; 0.05; 0.05; 0.05. 最大占标率%; 60; 60; 60. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 溶解氧; 2019.10.28; 5.7; 5.9; 6.2. 2019.10.29; 5.4; 5.6; 5.6. 2019.10.30; 5.2; 5.3; 5.9. 标准值; ≥5; ≥5; ≥5. 最大占标率%; /; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2019.10.28; 0.104; 0.098; 0.108. 2019.10.29; 0.150; 0.163; 0.166. 2019.10.30; 0.119; 0.131; 0.125. 标准值; 0.2; 0.2; 0.2. 最大占标率%; 75; 81.5; 83. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 根据监测结果可知，各个监测断面的各因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III级标准要求。 三、地下水 本次地下水现状监测采用现场监测的方法，委托陕西众邦环保检测技术有限公司对地表水的水质进行监测（见附件5），监测时间为2019年10月28日，设3个水质监测点（程家村、沟李家、项目地），6个水位监测点（程家村、沟李家、项目地、沟张家、任家村、北杜村），监测点位见附图3。水质监测项目为pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。水质监测结果见表18。水位监测结果见表19。 表18 地下水水质现状监测结果统计表 监测点项目; 单位; 2019.10.28; Ⅲ类标准限值; 最大超标倍数. 程家村; 沟李家; 项目地. K+; mg/L; 2.03; 1.72; 3.28; /; /. Na+; mg/L; 92.6; 93.8; 96.5; /; /. Ca2+; mg/L; 29.0; 23.9; 32.9; /; /. Mg2+; mg/L; 20.6; 18.3; 27.8; /; /. CO32-; mg/L; ND5; ND5; ND5; /; /. HCO3-; mg/L; 207; 116; 234; /; /. 硫酸盐; mg/L; 118; 205; 198; 250; 0. 氯化物; mg/L; 81.3; 32.1; 56.3; 250; 0. pH值; 无量纲; 8.39; 8.21; 8.30; 6.5~8.5; 0. 氨氮; mg/L; ND0.025; ND0.025; ND0.025; 0.50; 0. 硝酸盐; mg/L; 6.09; 5.27; 4.68; 20.0; 0. 亚硝酸盐; mg/L; ND0.001; ND0.001; ND0.001; 1.00; 0. 挥发酚类; mg/L; 0.0013; 0.0009; 0.0011; 0.002; 0. 氰化物; mg/L; ND0.002; ND0.002; ND0.002; 0.05; 0. 砷; mg/L; 3.2×10-4; ND3×10-4; ND3×10-3; 0.01; 0. 汞; mg/L; 1.5×10-4; ND4×10-5; ND4×10-5; 0.001; 0. 铬（六价）; mg/L; ND0.004; ND0.004; ND0.004; 0.05; 0. 总硬度; mg/L; 149; 142; 216; 450; 0. 铅; mg/L; 9.20×10-3; ND2.5×10-3; ND2.5×10-3; 0.01; 0. 氟化物; mg/L; 0.667; 0.572; 0.559; 1.0; 0. 镉; mg/L; ND5×10-4; ND5×10-4; ND5×10-4; 0.005; 0. 铁; mg/L; ND0.075; ND0.075; ND0.075; 0.3; 0. 锰; mg/L; ND0.02; ND0.02; ND0.02; 0.10; 0. 溶解性总固体; mg/L; 478; 398; 489; 1000; 0. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2; 2; 2; 3.0; 0. 细菌总数; CFU/mL; 14; 17; 18; 100; 0. 铜; mg/L; ND0.05; ND0.05; ND0.05; 1.00. 锌; mg/L; ND0.05; ND0.05; ND0.05; 1.00. 钼; mg/L; ND5×10-3; ND5×10-3; ND5×10-3; 0.20. 耗氧量; mg/L; 1.0; 0.8; 0.3; 3.0. 硫化物; mg/L; ND0.005; ND0.005; ND0.005; 0.02. 表19 地下水水位现状监测结果统计表 监测点项目; 2019.10.28. 程家村（1#）; 沟李家（2#）; 项目地（3#）; 沟张家（4#）; 任家村（5#）; 北杜村（6#）. 监测井类型; 饮用井; 饮用井; 饮用井; 饮用井; 饮用井; 饮用井. 井深（m）; 155; 175; 150; 175; 170; 185. 井口标高（m）; 458; 492; 460; 493; 489; 494. 静水位标高（m）; 403; 427; 405; 428; 421; 430. 监测点位坐标; E108°44′23″ N34°28′56″; E108°45′30″ N34°28′45″; E108°45′4″ N34°28′45″; E108°46′00″ N34°28′22″; E108°45′42″ N34°27′57″; E108°44′17″ N34°27′37″. 由监测结果可知，各监测点地下水水质各监测项目全部符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 四、环境噪声 本次环境噪声现状监测采用现场监测的方法，委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目厂界噪声进行监测（见附件5），监测时间为2019年10月28日-2019年10月29日，监测点见附图3，监测结果见表20。 表20 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位置; 2019.10.28; 2019.10.29; 标准值; 超标情况. 等效声级（Leq）; 等效声级（Leq）. 编号; 位置; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 49; 43; 47; 42; 65; 55; 0; 0. 2#; 南厂界; 48; 42; 47; 41; 65; 55; 0; 0. 3#; 西厂界; 52; 44; 53; 43; 65; 55; 0; 0. 4#; 北厂界; 51; 44; 52; 43; 65; 55; 0; 0. 由监测结果可知，项目各厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等其它需特殊保护的敏感区域。项目环境保护目标按环境要素划分见表20。本项目大气评价等级为三级，不设置大气环境影响评价范围，因此无大气环境保护目标。根据现场调查，本项目周边200m范围内无敏感点，因此无声环境保护目标。 表21 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 地表水; 293; 321; 北倾沟; 地表水环境; Ⅲ类区; N; 200. 5540; 1720; 泾河; 地表水环境; Ⅲ类区; NE; 5500. 地下水; /; /; 厂区周边地下水; 地下水环境; Ⅲ类区; /; /. 注：以厂区西南角为（0，0）点。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中二级标准，硫化氢和氨参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值（见表22）。 表22 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 备注. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以及修改单. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 硫化氢; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D. 氨; 1小时平均; 200. 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准（见表23）。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 污染物; Ⅲ类标准限值. 1; pH; 6~9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; TN; ≤1.0. 6; TP; ≤0.2. 7; 石油类; ≤0.05. 8; 溶解氧; ≥5. 9; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（见表24）。 表24 地下水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染物; Ⅲ类标准限值. 1; K+; /. 2; Na+; /. 3; Ca2+; /. 4; Mg2+; /. 5; CO32-; /. 6; HCO3-; /. 7; Cl-; /. 8; SO42-; /. 9; pH值（无量纲）; 6.5~8.5. 10; 氨氮; ≤0.5. 11; 硝酸盐（以N计）; ≤20.0. 12; 亚硝酸盐; ≤1.00. 13; 挥发酚类; ≤0.002. 14; 氰化物; ≤0.05. 15; 砷; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.001. 17; 六价铬; ≤0.05. 18; 总硬度; ≤450. 19; 铅; ≤0.05. 20; 氟化物; ≤1.0. 21; 镉; ≤0.005. 22; 铁; ≤0.3. 23; 锰; ≤0.1. 24; 溶解性总固体; ≤1000. 25; 硫酸盐; ≤250. 26; 氯化物; ≤250. 27; 耗氧量; ≤3.0. 28; 总大肠菌群（MPN/100mL）; ≤3.0. 29; 细菌总数（CFU/mL）; ≤100. 30; 铜; ≤1.0. 31; 锌; ≤1.0. 32; 钼; ≤0.2. 33; 硫化物; ≤0.02. 4、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（见表25）。 表25 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼夜; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工扬尘 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值，见表26。 表26 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时浓度值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. （2）运营期废气 运营期恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求，见表27。 表27 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值. 项目; 限值. 恶臭; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 硫化氢; 0.33kg/h（15m）. 氨; 4.9kg/h（15m）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 硫化氢; 0.06mg/m3. 氨; 1.5mg/m3. 2、废水 废水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（见表28）。 表28 污水排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; A标准限值. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; COD; 30. 3; BOD5; 6. 4; SS; 10. 5; 氨氮; 1.5. 6; TN; 12*. 7; TP; 0.3. 8; 动植物油; 1.0. 9; 阴离子表面活性剂; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; 石油类; 1.0. 注：TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准。 3、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（见表29）。 表29 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）; 3类标准; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 本项目涉及到的总量控制指标因子主要为废水中的COD和氨氮。现有工程已批复的总量控制指标，COD排放量≤274t/a，氨氮排放量≤27t/a。提标改造完成后COD排放量减排109.75t/a、氨氮排放量减排18.79t/a，则COD排放量约为164.25t/a、氨氮排放量约为8.21t/a。COD和氨氮排放量比原审批总量减少，因此不需另外再申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 施工期主要施工内容为A2/O生物池新增填料设备、新建反硝化深床滤池和生物滤池等。工艺流程与污染物排放分析见图2。 构筑物施工 土地平整 建筑垃圾 指定集中堆放点 生活垃圾 施工噪声 扬尘、废气 施工废水 生活污水 日产日清委托环卫部门统一处置 声环境 大气环境 简易沉淀池 旱厕 回用于洒水抑尘 定期清掏，农田综合利用 设备安装 工程验收 交付运营 弃土 指定弃土场 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 1、工艺流程 本次提标改造工程主要是现有一期一阶段工程中A2/O生物池进行改造，在A2/O生物池内好氧段投加MBBR填料，增加污泥浓度，从而提高脱氮除碳效率。在转盘滤池工艺段后、接触消毒之前增设独立的生物脱氮工艺单元（反硝化深床滤池），并增设碳源投加和存储设备设施，使出水TN满足排放标准。加盖除臭工程主要是对一期一阶段工程中现有产生恶臭的敞开构筑物进行加盖，并增设臭气收集管道和处理装置。污水处理生产工艺流程及产污环节图见图3。 注：上图中G为恶臭气体，N为噪声，S1为栅渣，S2为沉砂，S3为污泥，S4为废滤布 图3 运营期污水处理工艺流程及产污环节图 2、主要污水处理工艺流程简述 （1）A2/O生物池改造 优化提升生物池对COD、总氮、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂等的去除效率，在生化池内投加MBBR填料，提高微生物量，提高脱氮、除碳效率。为防止填料随出水流失，防止填料进入硝化液回流泵泵体内损坏设备，在生化池出水口及回流泵进水口处设置填料拦截网或网笼等装置。同时为保证好氧池池内载体的流化状态，需在池体内增设专用搅拌器。 移动床生物膜工艺（MBBR）工艺原理：MBBR填料在好氧条件下，曝气充氧时，空气泡的上升浮力推动载体和周围的水体流动起来，当气流穿过水流和载体的空隙时又被载体阻滞，并被分割成小气泡。在这样的过程中，载体被充分地搅拌并与水流混合，而空气流又被充分地分割成细小的气泡，增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下，水流和载体在潜水搅拌器的作用下充分流化起来，达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目的。 （2）反硝化深床滤池（BDNF） 反硝化深床滤池工艺流程图见图4。 图4 反硝化深床滤池工艺流程图 （3）除臭系统 本工程除臭工艺选用生物滤池除臭工艺。本项目除臭系统包括引风机、预洗段、生物处理主体设备、排气筒等。考虑到污水处理站污水排放的恶臭气体特点，为避免其影响生物处理主体设备内微生物的正常生长，恶臭气体进入生物处理段前，必须首先进入预处理段进行温度调节、除尘及增湿，再进入生物处理段。废气与附着在生物处理主体设备填料上微生物充分接触，其中的污染物被微生物捕获降解、氧化，分解为无害的CO2和H2O，最后通过高排气筒高空排放。 本次加盖除臭工程主要是对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池进行加盖，初沉池配水井和二沉池配水井加盖材质采用玻璃钢格栅盖板，初沉池、二沉池、生物反应池中的缺氧池加盖材质采用反吊模，生物反应池中的厌氧池和好氧池加盖材质采用弧形玻璃钢盖板，通过两台离心风机（一用一备）将恶臭气体引入生物除臭装置进行处理。

主要污染工序： 一、施工期 施工期主要施工内容为A2/O生物池新增填料设备、新建反硝化深床滤池和生物滤池等。 1、废气 施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。 施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等。 2、废水 施工期的废水主要为生产废水和生活污水。 生产废水主要包括混凝土养护排水、车辆冲洗水产生的废水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。生产废水经设置简易沉淀池处理后全部回用于场地洒水抑尘。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10人计算，则生活污水量约0.32m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。施工场地设置旱厕，定期清掏，农田综合利用。 3、噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。主要机械设备噪声源强见表30。施工期运输车辆噪声类型及声级见表31。 表30 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 类型; 测点距施工设备距离(m); 声压级（Lmax）. 推土机; 5; 88. 挖掘机; 5; 86. 轮式装载机; 5; 85. 运输车; 5; 90. 商砼搅拌车; 5; 90. 混凝土振捣器; 5; 88. 木工电锯; 5; 99. 表31 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 （1）弃土 污水处理厂平整场地、构筑物施工时产生弃土，可用于站内低洼地的回填夯实。 （2）建筑垃圾 项目工程建设产生碎砖、混凝土碎块、桩头等建筑垃圾。建筑垃圾应集中收集后运至指定地点处置。 （3）生活垃圾 施工期高峰时以10人计，生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计，施工人员产生的生活垃圾产生量为5kg/d，产生量较小，依托厂区现有生活垃圾收集桶，日产日清，委托环卫部门统一处置。 二、运营期 1、废气污染源源强核算 本次改建后，不新增工作人员，不新增油烟废气，因此项目运营期废气主要是污水在运行过程中产生恶臭。 恶臭气体的主要产生与排放点为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等。产生恶臭的主要原因是污水中的各种有机物在厌氧条件下发生的各种复杂化学反应，产生了恶臭气体，恶臭气体的成分很复杂，其主要成分为NH3和H2S。 现有工程采用生物除臭滤池，对厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。本次环评要求对现有恶臭排气筒进行改造，加高排气筒高度至15m。根据现有工程环评报告，此部分构筑物产生的恶臭气体中NH3的排放量为0.008142kg/h（0.071t/a），H2S的排放量为0.001448kg/h（0.0127t/a），处理措施未发生变化，恶臭气体排放量不变，后面不进行预测分析。 本次加盖除臭工程主要是对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池等构筑物进行加盖密闭。根据建设单位提供的初步设计方案，未对曝气沉砂池进行加盖密闭，曝气沉砂池产生的恶臭气体无组织逸散。根据现有工程环评报告，现有工程中初沉池、生物反应池、二沉池等构筑物产生的恶臭气体中NH3的排放量为0.00064kg/h（0.0056t/a），H2S的排放量为0.00011kg/h（0.001t/a）；曝气沉砂池产生的恶臭气体中NH3的排放量为0.00251kg/h（0.022t/a），H2S的排放量为0.00019kg/h（0.0017t/a）。 本工程采用生物滤池除臭工艺，对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池等构筑物进行加盖密闭，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经一根15m高排气筒排放。本项目除臭处理效率为70%，设计风机引风量按20000m3/h计。 经过计算，NH3排放量为0.0002kg/h（0.0017t/a），H2S排放量为0.00003kg/h（0.0003t/a），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求。 本项目废气排放量见下表。 表32 项目废气排放量一览表 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 恶臭; 初沉池、生物反应池、二沉池等; NH3; 0.0056; 0.00064; 加盖密闭+生物除臭装置+15m排气筒，处理效率70%; 0.0017; 0.0002. H2S; 0.001; 0.00011; 0.0003; 0.00003. 曝气沉砂池; NH3; 0.022; 0.00251; /; 0.022; 0.00251. H2S; 0.0017; 0.00019; 0.0017; 0.00019. 2、废水污染源源强核算 本工程本身为生活污水处理工程，本次改建后，不新增工作人员和办公生活设施，绿化面积不发生变化，改建后工作人员、办公生活设施依托现有工程设施，改建后用水不发生变化，不新增生活污染源，运营期废水主要为办公生活污水、餐饮废水和污水厂接纳的污水。 本次改建污水处理规模（1.5×104m3/d）、进水水质、服务范围均不发生变化，出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准变为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）。根据建设单位提供的设计方案，改建后进水水质参考原有设计值，改建前后项目进出水水质见表33，改建后污染物排放情况见表34。 表33 改建前后项目设计进出水水质表 水质项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 改建前进水水质（mg/L）; 450; 250; 400; 35; 7.0; 50. 改建后进水水质（mg/L）; 450; 250; 400; 35; 7.0; 50. 改建前出水水质（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 改建后出水水质（mg/L）; 30; 6; 10; 1.5; 0.3; 12. 表34 改建后污染物排放情况表 水质项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 设计进水水质（mg/L）; 450; 250; 400; 35; 7.0; 50. 设计进水污染物量（t/a）; 2463.75; 1368.75; 2190; 191.625; 38.325; 273.75. 设计出水水质（mg/L）; 30; 6; 10; 1.5; 0.3; 12. 设计出水污染物排放量（t/a）; 164.25; 32.85; 54.75; 8.21; 1.64; 65.70. 去除率（%）; 93.33; 97.6; 97.5; 95.72; 95.72; 76.00. 3、噪声 项目营运期噪声主要来自现有设备以及新增的搅拌器、水泵、风机等设备运行噪声。各噪声源源强见表35。 表35 新增噪声源源强一览表 序号; 声源位置; 声源名称; 数量（台/套）; 噪声源强dB(A); 排放特征. 1; A2/O生物池; 专用搅拌器; 8; 75; 连续. 2; 反硝化深床滤池; 反冲洗水泵; 1; 85; 连续. 3; 废水泵; 1; 85; 连续. 4; 反洗风机; 1; 85; 连续. 5; 提升泵; 2; 85; 连续. 6; 计量泵; 2; 85; 连续. 7; 空压机; 1; 90; 连续. 8; 混凝搅拌机; 4; 75; 连续. 9; 管廊排水泵; 1; 85; 连续. 10; 电动单梁起重机; 1; 80; 连续. 11; 除臭系统; 离心风机; 1; 90; 连续. 12; 循环水泵; 1; 85; 连续. 13; 加湿水泵; 1; 85; 连续. 4、固体废物污染源源强核算 本项目不新增工作人员，污水处理工程在A2/O生物池内增加填料设备，并新增反硝化深床滤池，其他设施依托现有工程设备，改建完成后，项目营运过程中产生的固体废物种类和产生量不发生变化，与现有项目相同，不新增，主要是格栅渣、沉淀池的沉砂、污泥、生活垃圾和餐饮垃圾及废油脂。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 格栅间、污泥脱水机房等 | 恶臭 | NH3 | 0.71t/a | 0.071t/a |
|  |  |  | H2S | 0.127t/a | 0.0127t/a |
|  | 初沉池、生物反应池、二沉池等 | 恶臭 | NH3 | 0.0056t/a | 0.0017t/a |
|  |  |  | H2S | 0.001t/a | 0.0003t/a |
|  | 曝气沉砂池 | 恶臭 | NH3 | 0.022t/a | 0.022t/a |
|  |  |  | H2S | 0.0017t/a | 0.0017t/a |
| 水 污 染 物 | 废水 | 污水量 |  | 547.5万m3/a | 547.5m3/a |
|  |  | COD |  | 450mg/L，2463.75t/a | 30mg/L，164.25t/a |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L，1368.75t/a | 6mg/L，32.85t/a |
|  |  | SS |  | 400mg/L，2190t/a | 10mg/L，54.75t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 35mg/L，191.625t/a | 1.5mg/L，8.21t/a |
|  |  | TP |  | 7.0mg/L，38.325t/a | 0.3mg/L，1.64t/a |
|  |  | TN |  | 50mg/L，273.75t/a | 12mg/L，65.70t/a |
| 固体废物 | 生产区 | 格栅渣 |  | 0 | 0 |
|  |  | 沉淀池的沉砂 |  | 0 | 0 |
|  |  | 污泥 |  | 0 | 0 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 |
|  |  | 餐饮垃圾及废油脂 |  | 0 | 0 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来自现有设备以及新增的搅拌器、水泵、风机等设备运行噪声，其噪声值约为75～90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产生量较少且得到很好的治理。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、废气影响分析 1、施工扬尘 （1）施工扬尘的主要来源 建筑工程施工期土方开挖过程破坏地表结构以及装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程都会造成地面扬尘污染环境，是施工活动的一个重要污染源。建筑工地的扬尘主要来自： a．土方挖掘、管沟开挖堆放和清运过程的扬尘； b．建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘； c．运输车辆来往形成的扬尘； d．建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 （2）施工扬尘对环境的影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，km/m2。 表36为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表36 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工扬尘一般粒子较大、沉降快，影响范围较小。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。类比某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料（见表37）进行分析。 表37 施工期环境空气中TSP类比监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下 风 向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源点距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244-0.269; 2.176-3.435; 0.856-1.491; 0.416-0.513; 0.250-0.258. 标准值; 拆除、土方及地基处理工程≤0.8mg/m3 基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3. 由上表可以看出： ①施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.19倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准之相比结果）； ②施工场地下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.17倍； ③至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于上风向背景值。 由此可见，施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m。距离本项目最近的敏感点沟李村位于项目南侧340m，基本不受施工扬尘的影响。 2、施工机械废气影响分析 （1）废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 （2）车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2第三阶段污染物排放限值要求。 为进一步减轻施工扬尘对周边环境空气的影响，评价要求建设单位向环保部门提交扬尘污染防治方案，同时，所有建设施工活动应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019修正版）》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求： ①必须对施工区域实行封闭，设置1.8m以上的硬质围档，使整个施工区域封闭施工；全面实行湿法作业、场地清洗覆盖等措施，施工现场主要道路必须进行硬化处理或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。管线施工时对靠近居民区的施工点设围栏遮挡，并定期喷洒增湿；同时对于临时的、零散的水泥搅拌场地，场地选址时，尽量远离居民集中区，减少扬尘对附近居民生活环境的影响。 ②施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。 ③所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地，并保持施工工地出入口通道及周边100m以内道路的清洁。 ④土方等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施。气象部门发布四级或者四级以上大风天气，不得进行土石方作业。 ⑤所有运输沙石、水泥、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏；新增、更新建筑垃圾运输车辆必须使用新型智能环保车型。易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放；建筑垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或者防尘网。 ⑥土地使用者应当采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施，施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或防尘网。 ⑦雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、拆除、倒土等所有土石方作业。 ⑧垃圾、渣土必须及时清运，减少露天装卸作业，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业；对渣土运输车辆安装GPS定位系统进行全面监控。 在执行上述措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 二、施工废水影响分析 根据工程分析，项目施工废水主要由少量生产废水、施工人员生活污水。其中，生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，经临时沉砂池处理后循环使用，不外排。主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10人计算，则生活污水量约0.32m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。施工场地生活污水设置旱厕，定期清掏，农田综合利用，不外排。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： ①施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②施工泥浆水等生产废水应设置临时沉砂池，含泥浆水经临时沉砂池沉淀后，作为场地消尘使用或作施工混凝土养生水回用，临时沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 ③混凝土输送泵及运输车辆清洗处应在专门车辆冲洗处清洗，其废水不得直接排放，经沉淀后可回用于场地洒水抑尘。 ④施工现场不设食堂，施工人员生活租用附近民房，应加强管理，专人负责防止生活污水乱排，污染环境。 ⑤加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故发生。 三、施工期噪声影响分析 建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，类比调查，施工阶段主要设备及噪声级见工程分析。 根据预测计算结果和类比监测调查，如施工机械布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15～30m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯、振捣棒等产生的噪声影响范围较大。夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应合理安排高噪声设备的作业时间，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 根据现场踏勘，厂区周边200m范围内无敏感保护目标。为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； ②要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。 设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作噪声声级；闲置不用的设备应立即关闭；对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （4）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响 （5）严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。 四、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工期对建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送建筑垃圾填埋场集中处置。弃方可用于站内低洼地的回填夯实，多余土方应按照当地环卫部门要求送至专门的弃土场进行处理。评价要求对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照当地城建、环卫部门要求及时送建筑垃圾填埋场集中填埋。 施工期生活垃圾依托厂区现有生活垃圾收集桶，日产日清，委托环卫部门统一处置，对环境影响较小。 运营期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、达标分析 运营期废气主要是污水在运行过程中产生恶臭，主要成分为NH3和H2S。 本工程采用生物滤池除臭工艺，对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池等构筑物进行加盖密闭，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经一根15m高排气筒排放。本项目除臭处理效率为70%。根据工程分析，NH3排放量为0.0002kg/h（0.0017t/a），H2S排放量为0.00003kg/h（0.0003t/a），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求。根据建设单位提供的初步设计方案，未对曝气沉砂池进行加盖密闭，曝气沉砂池产生的恶臭气体无组织逸散。根据现有工程环评报告，曝气沉砂池产生的恶臭气体排放量不变，其中NH3的排放量为0.00251kg/h（0.022t/a），H2S的排放量为0.00019kg/h（0.0017t/a），排放量较小，对周围环境影响较小。 2、措施可行性分析 为减小恶臭对周围环境的影响，本次改建工程主要是对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池进行加盖，恶臭气体经收集后采用生物除臭装置对恶臭气体进行处理，其工作原理如下：收集到的恶臭气体，首先进入预处理段进行温度调节、除尘及增湿，再进入生物处理段，恶臭污染物在经过附着微生物的填料层时，被微生物吸附、吸收，并通过微生物的生理代谢途径分为无机物，以达到净化目的，该工艺技术成熟稳定，仅需要控制进入生物滤池恶臭气体的湿度、通过速率（保证吸附、吸收效率）和微生物繁殖代谢所需要的温度，即可有效处理恶臭气体，因此为保证恶臭气体湿度和富含微生物的填料层湿度，生物滤池内设喷雾洒水装置，并适当增加接触面积，确保了恶臭气体通过填料层的速率≤2m/s，因此本评价认为建设单位采用技术成熟可靠，设备运行简单的生物除臭工艺；根据论文的验证，其恶臭气体的处理效率在95%以上，因此本项目采用生物除臭装置对恶臭气体进行处理，可确保污染物达标排放，措施可行。 3、评价等级确定 本次评价选择污水处理过程中产生的NH3和H2S及其排放参数，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。 （1）估算模型参数 估算模型参数表见下表。 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（选城市项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.0. 最低环境温度/℃; -19.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离; /. （2）污染源参数 本项目点源污染源参数见表39、面源污染源参数表40。 表39 点源参数表 污染源; 1#排气筒. 污染物名称; NH3; H2S. 排气筒底部中心坐标（m）; X; 208. Y; -6. 排气筒底部海拔高度（m）; 466. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒出口内径（m）; 0.9. 烟气流速（m/s）; 8.73. 烟气温度（℃）; 25. 年排放小时数（h）; 8760; 8760. 排放工况; 正常排放; 正常排放. 排放速率（kg/h）; 0.0002; 0.00003. 注：以生产厂区西南角为（0，0）点。 表40 面源污染源预测参数表 参数名称; 取值. 污染源类型; 曝气沉砂池恶臭. 面源起点坐标（m）; X; 27. Y; 30. 面源海拔高度（m）; 466. 面源长度（m）; 37.5. 面源宽度（m）; 8. 与正北向夹角（°）; 0. 面源有效排放高度（m）; 2. 年排放小时数（h）; 8760. 排放工况; 正常排放. NH3排放速率（kg/h）; 0.00251. H2S排放速率（kg/h）; 0.00019. （3）主要污染源估算模型计算结果 项目主要点源、面源污染源估算模型计算结果见表41、表42。 表41 主要点源污染源估算模型计算结果表 下风向距离（m）; 1#排气筒. NH3; H2S. Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 4.25E-04; 0.25; 2.58E-05; 0.30. 表42 面源污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 曝气沉砂池. Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 9.67E-04; 0.48; 7.23E-05; 0.72. 由AERSCREEN估算结果可知，项目排放NH3和H2S的最大地面浓度占标率为Pmax=0.72%，小于1%。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，本项目大气环境影响评价等级为三级，三级评价项目不进行进一步的预测与评价。 4、环境防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测，项目评价范围内污染物短期贡献浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，故不设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据现有工程环评报告，现有工程确定的卫生防护距离为从污泥脱水机房开始向外方向100m范围。本次改建完成后，废气中的无组织恶臭排放量有所减少，卫生防护距离不会增大，因此，项目改建完成后卫生防护距离不发生变化，按现有工程环评报告及环评批复要求执行。 5、大气环境影响评价自查表 表43 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 无需设大气防护距离. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（/）t/a; VOCs：（/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、地表水环境影响分析 1、废水排放影响 本项目为污水处理提标改造项目，改造完成后，项目尾水出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准提升至《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准），对现有工程的处理规模、排放方式和去向均为未改变。提标改造后尾水水质提升，大大消减了外排废水中污染物排放量。 提标前后尾水中污染物排放情况见表44。 表44 提标前后污染物排放情况表 水质项目; 废水量（万m3/a）; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 提标前进水污染物量（t/a）; 547.5; 2463.75; 1368.75; 2190; 191.625; 38.325; 273.75. 提标后进水污染物量（t/a）; 547.5; 2463.75; 1368.75; 2190; 191.625; 38.325; 273.75. 提标前出水污染物排放量（t/a）; 547.5; 274; 55; 55; 27; 3; 82. 提标后出水污染物排放量（t/a）; 547.5; 164.25; 32.85; 54.75; 8.21; 1.64; 65.70. 提标后相对于提标前水污染物增减量（t/a）; 0; -109.75; -22.15; -0.25; -18.79; -1.36; -16.3. 由上表可以看出，本次提标改造完成后，污水处理厂达标尾水污染物相对于提标前得到很大程度的降低，消减了排入北倾沟的污染物量，减轻了尾水收纳水体北倾沟的水环境压力，从而改善北倾沟水质。随着水质的改善，北倾沟水环境容量会进一步提升，自净能力也会得到加强，预测本工程实施后，北倾沟水环境质量将进一步提高或维持现状，因此，本次提标改造工程的实施，对入河污染物消减和保护北倾沟及下游泾河水体有积极作用，具有较好的环境效益。 2、评价等级确定 本项目废水排放量为1.5万m3/d，达标废水排入北倾沟，依托现有工程排污口，本项目为污水提标改造工程，废水排放量不发生变化，废水中污染物排放量较原有工程有所减少。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目的评价等级判定中“注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B”，则本项目地表水的评价等级为三级B。 3、废水处理措施可行性分析 本项目评价等级为三级B，不涉及地表水环境风险，其评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求，可不进行水环境影响预测。本次水环境影响评价主要从依托污水处理设施的环境可行性进行分析。 本项目为污水提标改造工程，污水处理规模、进水水质、服务范围均不发生变化，仅对现状A2/O生物池进行优化，并新增反硝化深床滤池，经建设单位、设计单位和专家论证，废水经处理后可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准），外排废水水质得到提高，废水中排放的污染物减少，因此，本项目依托现有排放口可行。 A2/O生物池改造可行性分析：因出水总氮要求提高，原设计硝化液回流比为200，回流比偏小，本次设计考虑增大回流比。原设计仅安装1台硝化液回流泵，备用泵冷备，提标改造拟将冷备的硝化液回流泵进行安装并使用，使硝化液总回流比达到300，提高总氮去除率。在生化池内好氧段投加MBBR填料，增加污泥浓度，从而提高脱氮除碳效率。 反硝化深床滤池可行性分析：利用适量优质碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程，经过无数的工程经验和长久的历史数据表明，在前端硝化反应较完全的情况下，本技术可稳定做到出水TN≤3mg/L。在反硝化过程中，由于硝酸氮不断被还原为氮气，深床滤池中会集聚大量的氮气，这些气体会使污水绕窜介质之间，这样增强了微生物与水流的接触，同时也提高了过滤效率。但是当池体内积聚过多的氮气气泡时，则会造成水头损失，这时就必须采用合理措施驱散氮气，恢复水头，每次持续1～2分钟，每天进行数次。这种直接过滤技术用于污水深度处理一般是指在二沉池后投加混凝剂，经机械混合后直接进入滤池，不仅可以进一步降低COD和BOD5，而且可以稳定保证SS、TP达标。 因此，废水经处理后可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准），本项目采用“现状A2/O优化+反硝化深床滤池+接触消毒池（现状）”污水处理工艺可行。 4、污染物排放量核算 建设项目污染物排放信息情况，见表45-表48。 表45 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮; 北倾沟; 连续排放，流量稳定; TW001; 污水处理厂; A2/O优化+反硝化深床滤池+接触消毒池; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 表46 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 108°45′13.78″; 34°28′46.63″; 1.5; 北倾沟; 连续排放，流量稳定; /; 北倾沟; Ⅲ; 108°45′17.70″; 34°28′53.49″. 表47 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5. 总磷; 0.3. 总氮; 12. 表48 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 30; -0.30; 0.45; -109.75; 164.25. BOD5; 6; -0.06; 0.09; -22.15; 32.85. SS; 10; -0.0007; 0.15; -0.25; 54.75. 氨氮; 1.5; -0.05; 0.022; -18.79; 8.21. 总磷; 0.3; -0.0037; 0.004; -1.36; 1.64. 总氮; 12; -0.045; 0.18; -16.3; 65.70. 全厂排放口合计; COD; -109.75; 164.25. NH3-N; -18.79; 8.21. 5、水环境影响评价自查表 表49 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响类；水文要素影响型□；. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水温要素影响型. 直接排放；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季; 生态环境保护主管部门□；补充监测；其他□. 区域水资源开发利用情况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季; （pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类、溶解氧、阴离子表面活性剂）; 监测断面或点位个数（3）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（8）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类、溶解氧、阴离子表面活性剂）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 164.25; 30. BOD5; 32.85; 6. SS; 54.75; 10. 氨氮; 8.21; 1.5. TP; 1.64; 0.3. TN; 65.70; 12. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动；自动；无监测. 监测点位; （）; （进水总管、废水总排口）. 监测因子; （）; （进水总管：流量、COD、氨氮、TP、TN；废水总排口：流量、pH、水温、COD、氨氮、TP、TN、SS、BOD5、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、地下水影响分析 本项目属于生活污水集中处理，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于III类项目，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的工业建设用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。则项目场地地下水敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2评价工作等级分级表，为三级评价。 1、水文地质条件 评价区地下水含水介质主要为河流相和湖相沉积，结构疏松，孔隙率高，为地下水赋存提供了有利的地质环境。根据相关的勘探资料，0~350m深度内分布有18~25层以中粗砂含砾石和中细砂为主的含水层，单层一般5~10m，最厚大于20m，累积厚度185~225m，占地层厚度的60~75%，中间夹有数层弱隔水层，多呈透镜体分布，一般延伸不远即尖灭，在埋深60和170m左右有两层比较连续的隔水层，延伸较远，可以作为潜水及深浅层承压水的隔水边界。 评价区地下水均为松散岩层孔隙水。根据含水层埋藏条件及其形成时代，水力性质、水化学特征等，可将350m深度以内的含水层自上二下划分为潜水、浅层承压水和深层承压水三个含水岩组。 ①潜水含水岩组的特征及富水性 根据有关资料，埋深70m以内的几个含水层之间具有统一的水力联系，属于同一渗透场，虽局部因弱透水层存在略有承压现象，但从整体来看仍属于潜水类型，故统一划为潜水含水岩组。潜水含水岩组在一级阶地地区由全新统冲积层组成，含水岩性主要为中粗砂含砾和中细砂，累计厚度一般42~50m，最厚可达60m，占含水岩组总厚度的70~80%，中间夹有2~3层透镜体或薄层亚粘土。 ②承压含水岩组的特征及富水性受构造控制，承压水含水岩组分布于潜水含水层以下，北部的东西向断裂为隔水边界。根据承压水含水层的埋深、上下段水力性质和水化学特征的差异以及中间弱透水层分布的相对稳定程度，划分为浅层和深层两个含水岩组，以利于水资源的分段评价。 a.浅层承压水浅层承压水含水组的顶、底板埋深分别在90m及180m左右，含有4~8个含水层，单层一般厚5~15m，总厚度60~70m，承压水含水层为中更新统下部河湖积层，岩性为中粗砂含砾石、中粗砂及中细砂，中间含有薄层亚粘土弱透水层，为薄层或透镜体。b.深层承压水深层承压水含水岩组的顶、底板埋深分别在200~350m左右，含有5~8个含水层，单层一般厚3~16m，总厚度60~80m，承压水含水层为中更新统冲湖积层，岩性为粗砂、中粗砂含砾及中细砂。水位埋深与浅层承压水相似。 2、地下水补给、径流、排泄条件 ①潜水的补给、径流及排泄降雨入渗补给、灌溉入渗补给、渠道渗漏、侧向径流补给是评价区潜水的主要补给来源。评价区位于平原，含水层颗粒粗、厚度大、导水性好、降雨入渗补给、灌溉入渗补给均很强潜水的排泄主要为人工开采、越流排泄和径流排泄。人工开采是评价区潜水的主要排泄途径。径流排泄区向南排入渭河。越流排泄由于潜水开发利用程度高，与浅层承压水的水位差约5m，不是很强烈。 ②浅层承压水的补给、径流及排泄径流补给和越流补给是评价区浅层承压水的主要补给来源。浅层承压水地下径流方向为西北流向东南。浅层承压水水位埋深约20m，标高384m。径流排泄是评价区浅层承压水的主要排泄途径。浅层压水水位与潜水的水位差不大，说明浅层承压水接受潜水的越流补给不明显，这也说明浅层承压水承压性较强。 ③深层承压水的补给、径流及排泄径流补给是评价区深层承压水的主要补给来源。深层承压水水位与浅层承压水水位差并不明显，接受上层浅层承压水的越流补给也不明显，这也说明深层承压水承压性很强。径流排泄是评价区深层承压水的主要排泄途径。 3、地下水污染影响 本项目对地下水的影响主要是由于废水处理系统废水中污染物等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为黄土层，其渗透系数为0.25m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的黄土隔水层，废水中的COD、BOD5在黄土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达60—70%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达90%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质黄土所吸附降解，只有极少部分进入含水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 4、地下水环境保护措施 根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响： （1）选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑冒滴漏现象。 （2）根据“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。地下水分区防渗图见附图6。 重点防渗区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要包括粗格栅及进水泵房、初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥贮池、污泥脱水机房、生物除臭装置以及污水埋地管道等，本次改建项目新增反硝化深床滤池、生物除臭装置及污水埋地管道区域。 一般防渗区：是指员工办公生活区域。主要包括综合办公楼、工种工房、传达室、鼓风机房、变配电室、柴油发电机等。本次改建项目不涉及一般防渗区。 简单防渗区：是指不会对地下水环境造成污染的区域，本项目不涉及简单防渗区。 重点防渗区采用池底、池壁铺设环氧树脂涂层防渗，并设有渗滤液收集系统，一般防渗区采用地面硬化、防渗、周边设置排水沟，非污染防治区采用地面硬化。 根据现场踏勘，现有工程各构筑物已按照环评和环评批复要求对各构筑物进行相应防渗。 （3）污水处理构筑物四周及地面、进排水管道等输送系统，采用高承载、耐腐蚀环氧砂浆地坪做防腐、防渗漏处理；污泥池用防渗布和树脂防护，排水管采用聚丙烯塑料管。管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏；管道置于管道沟内，顶起检查有无渗漏。 （4）该项目重点防渗区防渗措施为：各构筑物采用防渗钢筋混凝土整体浇筑。各区域地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，各构筑物池体均建设为配筋防渗水泥池，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，并采用环氧树脂进行防腐处理，环氧树脂层厚度不小于3mm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 5、地下水环境监测与管理 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。 项目地下水环境监测主要根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合场区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，布置1个地下水监测点，监测点位应布置在场地下游位置。本次环评建议将厂区内的地下水井作为地下水监控井，每半年对地下水水质监测一次。 建设单位应根据地下水环境跟踪监测数据，编制《地下水环境跟踪监测报告》，应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。 监测结果及《地下水环境跟踪监测报告》应按有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于监测数据应该向当地环保部门报告并进行公开，满足相关法律法规关于知情权的要求。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 四、声环境影响分析 项目营运期噪声主要来自现有设备以及新增的搅拌器、水泵、风机等设备运行噪声。因现有工程未运行，现状噪声监测值为环境背景值，本次评价噪声影响分析根据新增设备噪声贡献值、现有工程噪声贡献值与环境背景值叠加后进行评价。 1、治理措施 项目噪声设备源强见工程分析，具体采取的治理措施如下： （1）控制设备噪声 采购设备时对供应商提出噪音控制要求，选用低噪音设备；提高设备装配精度，对生产设备进行定期的维修和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 （2）采取适用技术降噪 治理措施如下： ①振动设备应安装减振垫。评价要求产噪设备均安装减振垫，以减少设备对外界的影响。 ②风机、水泵进出口设可曲挠性软接头，鼓风机外加隔声罩和放空消音器，减少对外部环境的噪声影响。 2、预测模式 根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下： 室外声源衰减公式： 式中：L(r)—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 室内声源 室内声源等效室外声源声功率级计算公式： 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；围护结构隔声量取20dB。 噪声叠加公式： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 3、预测结果 本项目正常运行工况时，噪声预测结果见表50。 表50 评价范围内噪声预测结果 单位：dB(A) 声级 设备名称; 所在位置; 降噪后的声源源强dB（A）; 各厂界与声源距离（m）. 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 专用搅拌器; 生产区; 69; 距离; 188; 57; 108; 173. 贡献值; 24; 34; 28; 24. 反冲洗水泵; 70; 距离; 200; 190; 96; 40. 贡献值; 24; 24; 30; 38. 废水泵; 70; 距离; 205; 192; 91; 38. 贡献值; 24; 24; 30; 38. 反洗风机; 70; 距离; 202; 190; 94; 40. 贡献值; 24; 24; 31; 38. 提升泵; 73; 距离; 212; 180; 84; 50. 贡献值; 26; 28; 35; 39. 计量泵; 73; 距离; 215; 182; 81; 48. 贡献值; 26; 28; 35; 39. 空压机; 75; 距离; 208; 175; 88; 55. 贡献值; 29; 30; 36; 40. 混凝搅拌机; 66; 距离; 218; 200; 78; 50. 贡献值; 19; 20; 28; 32. 管廊排水泵; 70; 距离; 230; 172; 66; 58. 贡献值; 23; 25; 34; 35. 电动单梁起重机; 65; 距离; 218; 205; 78; 45. 贡献值; 18; 19; 27; 32. 离心风机; 75; 距离; 75; 25; 221; 205. 贡献值; 37; 47; 28; 29. 循环水泵; 70; 距离; 75; 35; 221; 195. 贡献值; 32; 39; 23; 24. 加湿水泵; 70; 距离; 75; 30; 221; 200. 贡献值; 32; 40; 23; 24. 新增设备贡献值; /; 41; 49; 43; 47. 现有工程贡献值; /; 49; 51; 51; 38. 背景值; 昼间; 49; 48; 52; 51. 夜间; 43; 42; 44; 44. 预测值; 昼间; 52; 54; 55; 53. 夜间; 50; 53; 52; 49. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过采取降噪措施后，各厂界的噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，项目设备运行噪声对周围声环境影响较小。 五、固体废物影响分析 本项目不新增工作人员，污水处理工程在A2/O生物池内增加填料设备，并新增反硝化深床滤池，其他设施依托现有工程设备，改建完成后，项目营运过程中产生的固体废物种类和产生量不发生变化，与现有项目相同，不新增，主要是格栅渣、沉淀池的沉砂、污泥、生活垃圾和餐饮垃圾及废油脂。 六、土壤影响分析 本项目属于污水处理工程，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目行业类别为电力热力燃气及水生产和供应业行业，项目类别为生活污水处理，为Ⅲ类项目。本次项目在现有厂区内改建，新增构筑物的占地面积为1000m2，一期一阶段现有工程占地面积为33385.41m2，本项目占地规模为小型，项目所在地周边为空地，土壤敏感程度为不敏感。按评价工作分级判据进行分级，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本次不对土壤环境进行评价。 七、项目改建前后污染物排放量对照 项目改建前后污染物排放“三本账”见表51。 表51 项目改建前后污染物排放“三本账” 类别; 项目; 单位; 改扩建前 排放量; “以新带老”削减量; 改扩建部分排放量; 改扩建完成后总排放量; 增减量变化. 废气; 恶臭; NH3; t/a; 0.0986; 0.0039; 0; 0.0947; -0.0039. H2S; t/a; 0.0154; 0.0007; 0; 0.0147; -0.0007. 废水; 废水量; m3/a; 547.5; 0; 0; 547.5; 0. COD; t/a; 274; 109.75; 0; 164.25; -109.75. BOD5; t/a; 55; 22.15; 0; 32.85; -22.15. SS; t/a; 55; 0.25; 0; 54.75; -0.25. 氨氮; t/a; 27; 18.79; 0; 8.21; -18.79. TP; t/a; 3; 1.36; 0; 1.64; -1.36. TN; t/a; 82; 16.3; 0; 65.7; -16.3. 固体 废物; 格栅渣; t/a; 58.5; 0; 0; 58.5; 0. 沉淀池沉砂; t/a; 54; 0; 0; 54; 0. 污泥; t/a; 3828.75; 0; 0; 3828.75; 0. 生活垃圾; t/a; 4.93; 0; 0; 4.93; 0. 餐饮垃圾及废油脂; t/a; 8.87; 0; 0; 8.87; 0. 注：固体废物按产生量统计 八、项目排污许可证管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环境保护部，环办环评〔2017〕84号及《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》环境保护部令第45号，本项目为污水处理工程，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中“二十七、水的生产和供应业-23污水处理及其再生利用”的行业，项目属于日处理10万吨以下的城镇生活污水处理厂，属于简化管理，按照规定的时限2019年申请并取得排污许可证，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。 九、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监测 （1）施工期环境管理 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，将本次环评中环保措施要求列入工程施工合同等文件中，确保在施工过程中得到落实。建议在施工地段设置环境监控点，对建筑施工扬尘和施工噪声进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，并根据施工地段的环境功能区划及有关环境标准要求，采取进一步的污染控制与防治措施。环境监管清单见表52。 表52 施工期环境监管清单 项目; 环保要求. 环境空气; ①必须对施工区域实行封闭，设置1.8m以上的硬质围挡。 ②禁止现场搅拌混凝土。 ③所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地。 ④遇到可造成扬尘污染的4级以上风力，应停止土方施工，并采取相应的防尘措施。 ⑤所有运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许洒漏。 ⑥对裸露黄土采取绿化、硬化、覆盖等措施。. 水环境; ①施工过程中冲洗废水排入沉淀池处理后重复使用，不得外排。 ②生活污水设临时旱厕，定期清掏用作农肥。. 声环境; ①施工营地、料场、材料制备场地应远离敏感点。 ②施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意加强对施工机械的维修、养护和正确操作。. 固体废物; ①施工弃土和建筑垃圾集中收集后及时外运。 ②施工现场的生活垃圾应及时清运处理。. （2）施工期环境监测 本项目施工过程产生的施工扬尘和施工噪声对场址周围的大气环境和声环境影响较大。因此加强施工期的环境管理和监测，有利于减轻和改善工程施工对环境的影响，可有效防止施工扬尘和施工噪声对环境造成污染。 建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。 2、运营期环境管理要求 （1）基本要求 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑤建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）运营期环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。监测方法应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 表53 运营期环境监测一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 恶臭排气口; 2个; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中要求. 厂界; 上风向1个，下风向3个; 半年一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准. 废水; 流量、COD、氨氮; 进水总管; 1个; 自动监测; 污水处理厂设计进水： 流量 1.5×104m3/d COD 450mg/L 氨氮 35mg/L TP 7mg/L TN 50mg/L. TP、TN; 1个; 每日一次. 流量、pH、水温、COD、氨氮、TP、TN; 废水总排口; 1个; 自动监测; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）. SS、BOD5、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1个; 每季一次. 噪声; Leq(A); 厂界各设1个监测点; 4个; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保废气、污水处理设施正常运行。 ⑤确保生活垃圾、一般工业固废等固体废物能够按照相应的国家规范处置。 ⑥执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，自行组织对项目实施竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③本工程竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 （4）环境管理台账 建设单位应按照要求建设环境管理台账，记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息以及其他环境管理信息等，台账保存时间不少于三年。 十、项目环境保护投入 项目总投资3385万元，其中环保投入1042.0万元，约占总投资的30.78%。项目环境保护投入见表54。 表54 环境保护投入表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 环保投资(万元). 项目施工期; 废气; 施工扬尘、机械废气等; 定期洒水、建围拦、封闭运输等; 20.0. 废水; 施工废水和生活污水; 临时沉淀池及临时旱厕; 10.0. 噪声; 施工噪声; 采用的低噪设备等; 10.0. 固废; 弃方; 送至专门的弃土场处理; 5.0. 建筑垃圾; 运至指定建筑垃圾填埋场集中处理; 5.0. 生活垃圾; 交环卫部门清运; 2.0. 项目运营期; 废气; 格栅间、污泥脱水机房等恶臭; NH3; 加盖密闭+生物除臭装置+一根15m排气筒（加高）; 10.0. H2S. 初沉池、生物反应池、二沉池等恶臭; NH3; 加盖密闭+生物除臭装置+一根15m排气筒; 500.0. H2S. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 改造后的A2/O生物池、新建的反硝化深床滤池; 350.0. 依托原有进水在线监测装置; /. 依托原有在线监测装置; /. 地下水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 反硝化深床滤池及污水埋地管道等进行防渗; 50.0. 噪声; 新增生产设备; 低噪声设备，基础减振等; 80.0. 固废; 格栅渣; 依托现有工程; /. 沉淀池的沉砂. 污泥. 生活垃圾. 餐饮垃圾及废油脂. 总投资（万元）; 1042.0. 十一、环保设施清单 因现有工程未运行，目前未进行竣工环保验收，因此本次将现有工程环保设施纳入本次环保设施清单内，环保设施清单见表55。 表55 建设项目环保设施清单（建议） 污染类型; 污染源; 防治措施; 排污口/验收位置; 执行标准. 废气; 格栅间、污泥脱水机房等恶臭; 加盖密闭+生物除臭装置+15m排气筒（1套）; 排气口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中要求. 初沉池、生物反应池、二沉池等恶臭; 加盖密闭+生物除臭装置+15m排气筒（1套）; 排气口. 曝气沉砂池恶臭; /; 厂界外上1个、下风向3个; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准. 废水; 废水; 粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、改造后的生物反应池、二沉池、高密度沉淀池、滤布转盘滤池、新建的反硝化深床滤池、接触消毒池等（各1套）; 废水总排口; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）. 进水在线监测装置（1套）. 出水在线监测装置（1套）. 地下水; 地下水; 粗格栅及进水泵房、初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥贮池、污泥脱水机房、生物除臭装置以及污水埋地管道等进行防渗; /; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求. 反硝化深床滤池及污水埋地管道等进行防渗; /. 噪声; 生产设备; 低噪设备，采用减振、距离衰减等措施; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 生产区; 格栅渣; 外运至垃圾填埋场填埋处理; 污泥集中暂存点; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制指标. 沉淀池沉砂; 外运至垃圾填埋场填埋处理. 污泥; 采用板框压滤设备将含水率将至60%以下，委托有资质的单位处理. 生活区; 生活垃圾; 设垃圾箱、垃圾收集点分类收集后，交环卫部门处置; 垃圾收集点. 餐饮垃圾及废油脂; 委托有资质单位进行处理; /. 十二、污染物排放清单 本项目建成后，污染物排放清单见下表。

表56 污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 污染防治设施; 排污口/验收位置; 数量; 管理要求. 废气; 格栅间、污泥脱水机房等恶臭; NH3; 0.08142kg/h，0.71t/a; 0.008142kg/h，0.071t/a; 加盖密闭+生物除臭装置+15m排气筒（加高）; 排气口; 1套; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求. H2S; 0.01448kg/h，0.127t/a; 0.001448kg/h，0.0127t/a. 初沉池、生物反应池、二沉池等恶臭; NH3; 0.00064kg/h，0.0056t/a; 0.0002kg/h，0.0017t/a; 加盖密闭+生物除臭装置+15m排气筒; 排气口; 1套. H2S; 0.00011kg/h，0.001t/a; 0.00003kg/h，0.0003t/a. 曝气沉砂池恶臭; NH3; 0.022t/a; 0.022t/a; /; 厂界外上1个、下风向3个; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准. H2S; 0.0017t/a; 0.0017t/a. 废水; 废水; 污水量; 547.5万m3/a; 547.5m3/a; 改造后的A2/O生物池、新建的反硝化深床滤池、进水在线监测装置（依托原有）、出水在线监测装置（依托原有）; 废水总排口; 各1套; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）. COD; 450mg/L，2463.75t/a; 30mg/L，164.25t/a. BOD5; 250mg/L，1368.75t/a; 6mg/L，32.85t/a. SS; 400mg/L，2190t/a; 10mg/L，54.75t/a. 氨氮; 35mg/L，191.625t/a; 1.5mg/L，8.21t/a. TP; 7.0mg/L，38.325t/a; 0.3mg/L，1.64t/a. TN; 50mg/L，273.75t/a; 12mg/L，65.70t/a. 地下水; 地下水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; /; /; 反硝化深床滤池及污水埋地管道等进行防渗; /; /; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求. 噪声; 生产设备; 噪声; 声压级： 75～90dB（A）; 厂界噪声达标排放; 低噪设备，采用减振、距离衰减等措施; 厂界; 与高噪声设备配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 生产区; 格栅渣; 0; 0; 依托现有工程; /; /; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制指标. 沉淀池沉砂; 0; 0. 污泥; 0; 0. 生活区; 生活垃圾; 0; 0. 餐饮垃圾及废油脂; 0; 0.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 格栅间、污泥脱水机房等恶臭 | NH3 | 加盖密闭+生物除臭装置+一根15m排气筒（加高） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 初沉池、生物反应池、二沉池等恶臭 | NH3 | 加盖密闭+生物除臭装置+一根15m排气筒 |  |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 曝气沉砂池恶臭 | NH3 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP | 采用“现状A2/O优化+反硝化深床滤池+接触消毒池（现状）”处理达标后，尾水排入北倾沟。 进水在线监测装置（依托原有）、出水在线监测装置（依托原有） | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准） |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 格栅渣 | 依托现有工程 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准 |
|  |  | 沉淀池沉砂 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 餐饮垃圾及废油脂 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来自现有设备以及新增的搅拌器、水泵、风机等设备运行噪声，选用低噪设备，采用减振、距离衰减等措施，项目厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求，对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 本项目是位于陕西省西咸新区空港新城正平大街与田园路十字东北角，北倾沟以南区域，场址中心地理坐标东经108.752256°，北纬34.478811°，高程461m。本项目西侧为田园路，南侧、东侧和北侧为空地。 本次主要是在现有厂区内进行改建，不新增占地，主要是对已建成的一期一阶段工程进行提标改造并对其敞开的产臭构筑物进行加盖除臭，污水处理规模、进水水质、服务范围均不发生变化。本次提标工程采用“现状A2/O优化+反硝化深床滤池+接触消毒池（现状）”污水处理工艺，出水水质可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求（其中TN执行《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》中要求的地表水准IV类水质标准）。加盖除臭工程主要是对一期一阶段工程中现有产生恶臭的敞开构筑物进行加盖，并增设臭气收集管道和处理装置。 本次提标改造工程建设规模1.5万m3/d，主要工程建设内容包括A2/O生物池填料设备，提升泵站及反硝化深床滤池，针对初沉池、A2/O生物池、二沉池进行加盖，建设除臭站。 2、工程建设合理性 本项目《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》中“鼓励类”的第三十八条：“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理技术”，不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，符合国家和地方产业政策。 项目建设符合《空港新城城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程两年行动方案（2019-2020年）》相关要求；项目现有厂区内进行改建，不涉及新增用地，建成后污染物可实现达标排放，本项目对外环境的影响均较小，项目选址基本可行。 3、环境质量现状 （1）环境空气 本次评价基本污染物根据陕西省生态环境厅办公室发布的2018年度环境质量状况数据判定评价区域大气环境空气质量，陕西省西咸新区空港新城2018年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、二氧化氮、臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。NH3、H2S补充监测采用现场监测的方法，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值。 （2）地表水 本次采用现场监测的方法，监测共布设三个监测断面，分别为项目排污口入北倾沟上游0.5km（1#）、排污口入北倾沟下游1.5km（2#）、北倾沟入泾河口下游1.5km（3#）。根据监测结果可知，各个监测断面的各因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III级标准要求。 （3）地下水 本次采用现场监测的方法在项目地周边区域布设3个水质监测点（程家村、沟李家、项目地），6个水位监测点（程家村、沟李家、项目地、沟张家、任家村、北杜村）。由监测结果可知，各监测点地下水水质各监测项目全部符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （4）噪声 本次采用现场监测的方法在项目厂界布设4个声环境监测点。项目各厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、施工期环境影响分析 （1）环境空气影响 施工期主要大气污染物来源为施工扬尘、施工机械车辆尾气排放。施工扬尘采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施减小，施工机械及车辆尾气可通过定期检修减少不必要污染物排放。 （2）地表水环境影响 项目施工废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水。生产废水产生量较小，经临时沉砂池处理后循环使用，不外排。施工场地生活污水设置旱厕，定期清掏，农田综合利用，不外排。 （3）噪声环境影响 施工期间主要噪声源来自各类施工机械及运输车辆噪声，将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止午、夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 （4）固体废物环境影响 施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工弃土应按照当地城建、环卫部门要求及时运往指定的建筑垃圾填埋场集中处置；建筑垃圾应集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾分类收集后按环卫部门要求外运处置。 综上，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 5、运营期环境影响分析 （1）环境空气影响 本项目废气主要是污水在运行过程中产生恶臭。 现有工程采用生物除臭滤池，对厂区内粗格栅间及提升泵房、细格栅间和污泥脱水机房进行封闭处理，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经8m高排气筒排放。本次环评要求对现有恶臭排气筒进行改造，加高排气筒高度至15m。此部分构筑物产生的恶臭气体处理措施未发生变化，恶臭气体排放量不变。 本工程采用生物滤池除臭工艺，对初沉池配水井、初沉池、二沉池配水井、二沉池、生物反应池等构筑物进行加盖密闭，各个密封构筑物在风机抽吸作用下形成微负压，各个构筑物产生的恶臭气体被引入生物除臭装置进行处理，处理后的气体经一根15m高排气筒排放。本项目除臭处理效率为70%，根据工程分析，NH3和H2S排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的要求，对周边环境影响较小。 （2）地表水环境影响 本工程本身为生活污水处理工程，本次改建后，不新增工作人员和办公生活设施，绿化面积不发生变化，改建后工作人员、办公生活设施依托现有工程设施，改建后用水不发生变化，不新增生活污染源，运营期废水主要为办公生活污水、餐饮废水和污水厂接纳的污水。 （3）地下水 本项目污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能到达有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对下水环境影响较小。 （4）噪声环境影响 项目运营期间产生的噪声主要为现有设备以及新增的搅拌器、水泵、风机等设备运行噪声。项目选用低噪声设备，并采取减振、距离衰减等措施，经预测分析，各厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，设备运行噪声对周围声环境影响较小。 （5）固体废物环境影响 本项目不新增工作人员，污水处理工程在A2/O生物池内增加填料设备，并新增反硝化深床滤池，其他设施依托现有工程设备，改建完成后，项目营运过程中产生的固体废物种类和产生量不发生变化，与现有项目相同，不新增，主要是格栅渣、沉淀池的沉砂、污泥、生活垃圾和餐饮垃圾及废油脂。 6、评价总结论 空港新城北区污水处理厂再生水化提标改造与加盖除臭工程，符合国家和地方产业政策及相关规划要求，项目选址和总平面布置基本合理，在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施的前提下，各类污染物均可做到达标排放，对周边环境的影响在可接受范围内，从环保角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）要求严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的三同时“制度。 （2）对项目污水处理设施、恶臭处理设施应定期维护，确保正常运行。 （3）对于泵类、风机等高噪声设备，安装橡胶减振垫。 （4）加强对所纳入排污范围的水质监管，确保进水量及进水水质满足设计标准。 （5）进出水口安装在线监测系统，并与环保部门联网。 2、建议 （1）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度；建立水质分析中心，定期对进、出口水质进行分析，同时加强管理，防止污泥膨胀的发生。 （2）根据环境保护和资源综合利用的原则，建议对出水尽可能加以回收利用。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人：年月日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 |
| 审批意见： 公章 经办人：年月日 |