建设项目环境影响报告表

项目名称：东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目

建设单位（盖章）：  东方航空技术有限公司西北分公司

编制日期：二〇二〇年五月

# 国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东方航空技术有限公司西北分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾兴华 |  | 联系人 | 伍海峰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991129683 | 传 真 | / | 邮政编码 |  |  | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 空港新城行政审批和政务服务局 |  | 备案文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  | 行业类别及代码 |  | C4343航空航天器修理 |  |  |
| 占地面积 | 4790m2 |  | 绿化面积 |  | / | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 750 | 其中：环保投资 (万元) | 510 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 68% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020.7 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 西安咸阳国际机场是中国西北地理位置最重要、规模最大、设备最齐全、运输生产最繁忙的大型国际航空港。东方航空技术有限公司西北分公司是东方航空技术有限公司设在西安的分公司，东方航空技术有限公司是中国东方航空股份有限公司的全资子公司。中国东方航空集团公司（以下简称东航集团）总部位于上海，是中国三大国有骨干航空运输集团之一。随着东航机队规模的扩大和业务量的增长，东航逐步确立了以上海、昆明和西安为中心的维修格局，东航将把西安打造成为其西北主要的维修中心。东方航空技术有限公司西北分公司1号机库始建于1991年，主要用于维修飞机的停放，2013年10月16日取得陕西省西咸新区空港新城生态环保局文件关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目环境影响报告表的批复（陕空港环批复[2013]10号），2016年7月21日取得陕西省西咸新区空港新城规划建设环保局关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目竣工环保验收的批复（空港规建环[2016]23号）。2020年，东方航空技术有限公司投资750万元建设东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目，对1号机库生产线及环保设备设施和消防系统进行改造，安装废气通排风一体深度处理设备、气体检测报警系统，并进行消防设备设施及防爆电气、照明改造。 2、分析判定情况 （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目为允许类，根据国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总、审查形成的《市场准入负面清单(2019版)》，本项目不属于其中禁止建设的项目。项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。项目已经空港新城行政审批和政务服务局备案，因此项目的建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库，用于维修飞机的停放。2013年10月16日取得陕西省西咸新区空港新城生态环保局文件关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目环境影响报告表的批复（陕空港环批复[2013]10号），2016年7月21日取得陕西省西咸新区空港新城规划建设环保局关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目竣工环保验收的批复（空港规建环[2016]23号）。根据咸国用（2003）第142号文件，本项目位于西咸新区飞机场内，地类（用途）为民航设施。项目选址合理。 （3）相关政策符合性 根据《西咸新区空港新城分区规划（2016～2060年）环境影响报告书》，本项目所在地不位于空港新城禁止或限制建设区范围，不属于禁止或限制入区的高耗能、高污染类行业，符合空港新城规划方向及规划环评要求。 项目与相关政策相符性及规划相符性分析见下表。 表1 相关政策相符性及规划相符性分析情况一览表 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策( 公告 2013年第31号); 1、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放； 2、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放； 3、对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 1、项目喷漆及晾干废气采用“排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”装置处理，控制无组织废气的产生量，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后达标排放； 2、项目产生的危险废物，由维修基地危废暂存间暂存后交有资质单位处置，已签订危废协议。; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料。加强废气收集，安装高效治理设施。 加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。试点推行水性涂料，大力采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高校治理设施，实现达标排放。; 本项目为改建项目，项目设计有机废气收集治理措施。喷漆及晾干废气经“排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”+15米高的排气筒；有机废气处理效率可达80%以上，排放浓度满《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)中表面涂装有机废气排放标准限值; 符合. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号））; 关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目甲苯+乙苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的限值; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》; 实施VOCs专项整治。各市加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs的整治工作。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 项目设计有机废气收集治理措施，处理效率可达80%以上。; 符合. 《重点行 业挥发性 有机物综 合治理方 案》（环大气[2019]53号）; 推进建设适宜高效的治污设施：鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs 浓度后净化处理。 工业涂装VOCs综合治理：加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs 综合治理。; 本项目产生的喷漆及烘干废气经“排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”+15米高的排气筒。; 符合. 3、环评委托情况 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的162导航台站、供油工程、维修保障等配套工程中“涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告表。受东方航空技术有限公司西北分公司委托，由本公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目环境影响报告表》。 4、项目基本情况 项目名称：东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目； 建设地点：本项目位于陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库（东经108°46′09.54″，北纬34°26′53.35″）。项目东北侧为机场配套的设备存放棚、消防水池及充电间、消防泵房；东南侧为APU修理车间和变电站及机加车库；项目西南侧为闲置办公楼和培训中心，项目西北侧为停机坪。项目地理位置见附图1。项目四邻关系见附图2。 建设单位：东方航空技术有限公司西北分公司； 建设性质：改建； 投资总额：750万元； 建设规模：对1号机库生产线及环保设备设施和消防系统进行改造，安装废气通排风一体深度处理设备、气体检测报警系统。 5、建设项目组成 本项目主要建设内容为对1号机库生产线及环保设备设施和消防系统进行改造，项目工程组成及建设内容见下表。 表2 项目工程组成及建设内容一览表 序号; 建设项目; 建（构）筑物名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 喷漆大厅; 1F，钢架结构，建筑面积为2980m2，跨度为54米，进深48米，弦下高度16.7米，机库大门采用电动式推拉大门高度为16米，开度为6×9米，机库内可容纳A320飞机或B737、B757飞机一架，可对A320飞机进行大修理或喷漆。; 现有. 2; 辅助工程; 1部件存放间; 位于西侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积85m2，用于存放保洁工具和用品; 现有. 2复合材料修理间; 位于西侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积135m2，用于进行复合材料修理; 现有. 3结构修理间; 位于西侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积200m2，用于进行飞机结构修理; 现有. 4调漆间5存漆间; 位于西侧附属用房，1F，轻质活动板房，建筑面积285m2，用于调漆及漆料存放; 未建成. 6设备存放间; 位于西侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积200m2，用于设备存放; 未建成. 7工具室; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积220m2，用于存放维修工具; 现有. 8更衣室; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积125m2，人员在此准备，用于工作服更换; 现有. 9消防值班室; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积75m2，用于值班人员值班及休息; 现有. 10耗材库; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积285m2，存放、发放工作所需的油盒、毛刷、手套、抹布。; 现有. 11气泵房; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积105m2，用于放置压缩机，内设2个1.5m3储气罐; 现有. 12换热站; 位于东侧附属用房，1F，砖混结构，建筑面积95m2，; 未建成. 3; 公用工程; 给水; 整机清洗采用自来水，由维修基地供水管网供给; 依托. 排水; 项目雨污分流，清洗废水通过水泵抽至过滤桶，经过滤棉过滤后排入咸阳机场污水处理厂处理后排放; 现有. 生活污水依托维修基地现有化粪池处理后，通过管网排入咸阳机场污水处理厂集中处理后达标排放; 依托. 供电; 依托维修基地现有变电站提供; 依托. 4; 环保工程; 废气治理; 打磨粉尘通过两侧排风收集箱收集再经干式过滤器过滤后由15m高的排气筒排放; 未建成. 喷漆及晾干废气经两侧排风收集箱收集，再通过干式过滤器+活性炭吸附箱后通过15m高的排气筒排放; 未建成. 废水治理; 清洗废水通过水泵抽至过滤桶，经过滤棉过滤后排入咸阳机场污水处理厂处理后排放; 现有. 生活污水经化粪池预处理后，通过管网排入咸阳机场污水处理厂集中处理后达标排放; 现有. 噪声治理; 采用低噪声设备，噪声源置于室内; /. 固废治理; 生活垃圾分类收集后，送往维修基地生活垃圾暂存区，统一交由环卫部门清运。项目维修过程中产生的废旧零部件和废旧包装盒收集后统一外售至废品站。危险废物依托维修基地危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理。; /. 6、主要设备 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 机头坞; 大机型; 1; 已有. 2; 机身坞; 大机型; 1; 已有. 3; 尾坞; 大机型; 1; 已有. 4; 地面大翼修理平台; 大机型; 1; 已有. 5; 液压升降平台; 大机型; 2; 已有. 6; 千斤顶; 大机型; 2; 已有. 7; 电动悬挂起重机; 大机型; 2; 已有. 8; 静电压力泵; P/N：M12LN0; 2; 已有. 9; 静电压力泵; P/N：116521; 2; 已有. 10; 静电喷枪; P/N：244572; 2; /. 11; 静电喷枪; P/N：H60T10; 4; /. 12; 5寸自吸式打磨机; P/N：ROS550DB; 30; 已有. 13; 空气压缩机; /; 2; /. 14; 高压清洗机; P/N：BCC1217C; 4; 已有. 15; 排风收集箱; /; 6套; /. 16; 干式过滤器+活性炭吸附箱; /; 6套; /. 7、产品方案 本项目飞机喷漆能力为18架次/年，项目只进行整机喷漆，不做零部件喷漆。不做整机喷漆的情况下，飞机维修能力为300架次/年。本项目主要承担A320系列飞机的维修和喷漆任务。主要参数见下表。改建前后项目维修和喷漆能力不变。 表4 参考机型表 机型; 机长（m）; 翼展（m）; 机高（m）. A320-100; 37.57; 34.1; 11.76. 表5 项目飞机喷漆情况一览表 飞机类型; 喷漆架次（架/a）; 单架喷涂面积（m2）; 考虑所有飞机均为整机喷漆的喷涂面积（m2/a）. 空客A320; 18; 800; 14400. 8、原辅材料和动力消耗 本项目主要原辅材料及消耗量见下表。根据建设单位提供资料，项目年喷涂飞机空客A320架次为18架，每架飞机的喷漆量（包含磷化底漆、中间底漆、面漆、清漆漆及其各自的稀释剂及固化剂）约为520kg，按不利因素计，油漆使用量最大约为9.36t/a。油漆检测报告见附件。 表6 主要原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 原辅材料. 1; 磷化底漆基料; 172.8; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为25kg。. 2; 磷化底漆固化剂; 41.4; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为25kg。. 3; 磷化底漆稀释剂; 39.6; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为25kg。. 4; 中间底漆; 1512; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为200kg。. 5; 中间底漆固化剂; 549; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为50kg。. 6; 中间底漆稀释剂; 509.4; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为50kg。. 7; 基础面漆; 2386.8; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为400kg。. 8; 基础面漆固化剂; 660.6; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为50kg。. 9; 基础面漆稀释剂; 405; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为50kg。. 10; 清漆; 1188; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为200kg。. 11; 清漆固化剂; 1166.4; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为200kg。. 12; 清漆稀释剂; 729; kg/a; 外购，存放要求：防爆柜、漆料存放架；远离热源、通风良好、防静电。最大存放量为100kg。. 13; 打磨砂纸; 800; kg/a; 外购，存放要求：通风干燥阴凉。最大存放量为100kg。. 14; 手套、棉纱、油盒、毛刷; 500; kg/a; 外购，最大存放量为50kg。. 15; 机油; 200; kg/a; 外购，最大存放量为20kg. 资源能源消耗. 16; 电; 100万; KWh/a; 依托维修基地现有变电站提供. 17; 水; 897.17; m3/a; 依托维修基地现有供水管网提供. 表7 原辅材料主要成分及相关特性一览表 类型; 名称; 相态; 包装方式; 组分构成; 物理性质; 燃烧爆炸性. 磷化底漆; 油漆; 粘稠型液体; 桶装; 二甲苯5-10%、1-丙醇25-40%、1-丁醇20-25%、乙酸丁酯1-5%、铬酸锌5-12.5%、氢氧化铬酸锌钾5-12.5%、苯酚0.1--。25%、硫酸化蓖麻油1-3%等; 物理形态：粘稠状液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水；沸点：120℃；闪点：25℃; 遇明火、高热可燃. 稀释剂; 澄清无色液体; 桶装; 甲苯12.5-20%、2丙醇20-25%、丁酮20-25%、4-甲基-2-戊酮10-12.5%、乙酸丁酯25-40%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：4℃; 易燃. 固化剂; 粘稠液体; 桶装; 1-丙醇40-100%、磷酸5-10%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：29℃; 易燃. 中间层底漆; 油漆; 粘稠型液体; 桶装; 二甲苯5-10%、乙苯2.5-5%、磷酸锌5-12.5%、氧化锌0.1-0.25%、丙二醇甲醚醋酸酯12.5-20%、乙酸丁酯5-12.5%等; 物理形态：粘稠状液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水；沸点：120℃；闪点：34℃; 遇明火、高热可燃. 稀释剂; 澄清无色液体; 桶装; 乙酰丙酮25-40%、乙酸丁酯25-40%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：35℃; 易燃. 固化剂; 粘稠液体; 桶装; 聚六亚甲基二异氰酸酯40-100%、六亚甲基二异氰酸酯0.1-0.25%、乙酸丁酯40-100%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：31℃; 易燃. 基础面漆; 油漆; 粘稠型液体; 桶装; 4-甲基-2-戊酮1-5%、C9的芳香烃类1-2.5%、乙酸丁酯20-25%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：25℃; 遇明火、高热可燃. 稀释剂; 澄清无色液体; 桶装; 2-庚酮40-100%、乙酰丙酮25-40%、二丙酮醇12.5-20%、二丁基-二新癸酸锡0.3-0.5%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：25℃; 易燃. 固化剂; 粘稠液体; 桶装; 二甲苯1-5%、乙苯1-2.5%、聚六亚甲基二异氰酸酯40-100%、轻质芳香烃石脑油（石油）2.5-5%、六亚甲基二异氰酸酯0.1-0.25%、乙酸丁酯12.5-20%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：36℃; 易燃. 清漆; 油漆; 粘稠型液体; 桶装; 三环[5.2.1.02,6]癸烷二甲醇1-5%、2,2,4,4-四甲基-21-氧代-7-氧杂-3,20-二氮杂环双螺[5.1.11.2]二十一碳烷-20-丙酸十四烷基酯1-2.5%、乙酸丁酯12.5-20%、丙二醇甲醚醋酸酯5-12.5%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：27℃; 遇明火、高热可燃. 稀释剂; 澄清无色液体; 桶装; 乙酰丙酮25-40%、二丁基-二新癸酸锡0.1-0.25%、乙酸丁酯25-40%、丙二醇甲醚醋酸酯12.5-20%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：25℃; 易燃. 固化剂; 粘稠液体; 桶装; 二甲苯1-5%、乙苯1-2.5%、聚六亚甲基二异氰酸酯40-100%、轻质芳香烃石脑油（石油）2.5-5%、六亚甲基二异氰酸酯0.1-0.25%、乙酸丁酯12.5-20%等; 物理形态：液体；气味：特征性；水溶性：不溶于水，可溶于有机溶剂；沸点：120℃；闪点：36℃; 易燃. 9、劳动定员 项目年运行365天，项目定员54人，其中消防值班室每天安排1人值班，平均每天8h，不提供食宿。 10、公用工程 （1）给水 项目用水引自维修基地现有供水管网，用于工作人员生活用水和飞机清洗用水。项目新鲜水用量为843.225m3/a（2.311m3/d）。 （2）排水 项目采用雨污分流制，屋面雨水采用重力流外排系统，经雨水立管就近排至室外雨水管网。依托维修基地现有化粪池预处理生活污水和经过滤棉过滤后的清洗废水通过管网排入咸阳机场污水处理厂集中处理后达标排放。 （3）供电 项目用电主要是设备用电，电源引自维修基地现有变电站，采用双回路供电，供电电压为220/380V，电缆采用直埋敷设方式。 （4）供热 晾干热源由大唐热力公司提供的暖气热水，经机场动力站输送的至维修基地，经热力转换由暖风机输出暖风。 （5）通风 设计防爆性通风系统，平时通风与事故通风系统分别设置，风机与可燃性气体浓度报警装置连锁，平时排风量根据空调风量确定，事故排风量按不小于12次/h设计。 （6）消防设计 本项目1号机库飞机停放和维修区面积不到5000m2，属III类机库，项目设计喷漆，按规范规定，在机库喷漆大厅设泡沫枪及消火栓系统、移动式灭火器，设置防爆手动报警按钮，在大厅的侧墙上设置三频段红紫外火焰探测器，在附楼内的适当位置设置手动报警按钮，在安全出口处设火声光报警灯。 设置火警及消防控制系统。火灾自动报警系统采用智能型总线制报警和多线制消防控制相结合方式，具有消防设备手动/自动控制、消防设备工作状态显示，消防通信、应急广播等功能。在机库一层设置消防值班室，设24小时专人值班，内设火灾自动报警控制主机、联动控制台、可燃气体报警控制主机、火警电话总机。 建筑物耐火等级、建筑火灾危险性分类： 1号机库建筑面积为4790m2，火灾危险性类别为甲类，厂房耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB0016-2014）第3.3.1条，每个防火分区最大允许建筑面积为3000m2，将东侧附属用房（建筑面积905m2）、喷漆大厅（建筑面积2980m2）、西侧附属用房（建筑面积905m2）各划分为一个防火分区。在机库大门上、头库靠外墙处和侧墙处均设对外疏散门，可直接疏散至室外，机库内最远工作地点到安全出口距离为48m，小于75m，满足规范要求。 根据平面布置，各人员疏散出口等安全出口的布置疏散距离均符合规范规定，房间最远点疏散距离满足规范要求。喷漆大厅内最远工作地点到安全出口的距离小于75m，可以确保人员在火灾发生时能安全巡视疏散至室外。内装修设计符合现行规范的有关规定。消防值班室、无外窗房间等，其内部所有装修均采用A级装修材料。建筑水平疏散走道和门厅，其顶棚装修材料采用A级装修材料，其他部位不低于B1级的装修材料。防火墙上的门、配电间的门、消防值班室的门均为甲级防火门；所有防火门均需安装闭门器，门上设可视窗口，玻璃为防火玻璃。 钢结构防火：喷漆大厅为排架及钢结构，采取耐火极限为2.0小时的防火涂料保护，网架结构、柱间支撑均采取耐火极限为1.5小时的防火涂料保护。设备用房等其他房间的墙体采用200厚加气混凝土砌块，可满足耐火极限2.0小时的要求，吊顶为轻钢龙骨铝条板格栅吊顶、矿棉吸声板吊顶机直面石膏板吊顶，耐火极限大于0.25小时。 11、总平面布置 项目厂区整体为矩形，飞机出入口为西北侧大门，人员主要安全出入口位于东南侧。中间空置区域为喷漆大厅，可容纳空客A320飞机1架。西南侧依次为部件存放间、复合材料修理间、结构修理存放间、调漆间和存漆间、设备存放间，东北侧依次为卫生间、工具间、更衣室、消防值班室、耗材库、气泵房以及换热站。环保设备位于喷漆大厅的东西两侧。项目平面布置和流程布局紧凑、合理。总平面布置见附图3。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目已建成运行多年，用于维修飞机的停放。2013年10月16日取得陕西省西咸新区空港新城生态环保局文件关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目环境影响报告表的批复（陕空港环批复[2013]10号），2016年7月21日取得陕西省西咸新区空港新城规划建设环保局关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目竣工环保验收的批复（空港规建环[2016]23号）。故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 一、地理位置 西安咸阳国际机场位于中国陕西省西安市西北方向的西咸新区，距西安市区25公里，为4F级民用国际机场，是中国八大区域枢纽机场之一 、国际定期航班机场、世界前百位主要机场。 2014年6月成为西北第一个、中国第八个实行72小时过境免签政策的航空口岸。西安咸阳国际机场于1991年9月1日正式建成通航；2003年9月16日完成二期工程建设，西安咸阳国际机场T2航站楼启用；2012年5月3日完成二期扩建工程，西安咸阳国际机场T3航站楼开始使用。 本项目位于陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库（东经108°46′09.54″，北纬34°26′53.35″）。项目东北侧为机场配套的设备存放棚、消防水池及充电间、消防泵房；东南侧为APU修理车间和变电站及机加车库；项目西南侧为闲置办公楼和培训中心，项目西北侧为停机坪。项目地理位置见附图1。项目四邻关系见附图2。 二、地形地貌 西安咸阳国际机场地处关中构造盆地中部的渭河北岸地堑地带，地势西北高、东南低，从北至南向渭河倾斜，地貌区属关中盆地的一部分，地貌类型包括河漫滩、河流阶地、黄土台塬和山前冲积扇群。西安咸阳国际机场位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带，在陕西地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。根据《中国地震烈度区划分》，本区基本地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。 根据现场勘查，项目所在地地势平坦，无山洪、泥石流等地质灾害。 三、气候、气象 项目所在区地处内陆，属暖温带大陆性半干旱季风性气候。表现为四季冷暖分明，春季（3月下旬开始）大地回暖，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、大风、霜冻和春旱天气；夏季（5月下旬开始）气温最高，降水量大，光照充足，夏初和伏天多旱，后期易出现大风暴雨；秋季（9月上旬开始）初多阴雨，气温缓降，湿度大，光照少，后期气温猛降，干旱少雨；冬季（11月上旬开始）气候变冷，干燥少雨。年平均最高气温18.6℃，最高气温极值42.0℃；年平均最低气温8.2℃，最低气温极值-19.7℃。 四、水文 项目所在区域属于泾渭河平原区，由全新统与中、上更新统冲积层组成，含水层岩性主要为中细砂含砾石和中粗砂夹砾石组成，水位埋深20～40m，单位涌水量18～22t/h·m。本项目所在区域的地表河流主要为泾河，泾河源自宁夏回族自治区六盘水，经咸阳市长武县入陕西省，经长武、彬县、永寿、淳化、礼券、泾阳等六县，于泾阳县高庄镇出咸阳市境。泾河在咸阳市境内流长272.3km，流域面积6705.4km2，多年平均净流量18.67亿m³，平均流量64.1m³/s，最大洪峰流量9200m³/s，年均输砂量2.74亿m³，平均含沙量141kg/m³。 根据现场勘查，距本项目最近的地表水为东北侧6.5km的泾河。 五、土壤 项目区黄土台塬属风积堆平原,奠基于中更新世,形成于上更新世,表层覆盖80～100米厚的黄土层。塬面平坦,地势高亢,以红油土为主。塬间洼地水分条件较好,以黑油土为主。塬面起伏不平处是由剥蚀堆积作用在次生黄土上发育的具有明显地带性特征的褐饧土;土壕及塬坡上零星有黄、白饧土。渭河冲积平原区三级阶地前缘以陡壁、冲沟与二级阶地相连结。其后缘多以缓坡与黄土台塬过渡,故多分布红油土和褐饧土。二级阶地阶面平坦,以淤饧土为主。一级阶地多分布潮翙土、潮土、淤泥土。沿岸河漫滩地势低洼,分布河淤土及沼泽土。据1982年土壤普查,本区土壤分为6个土类、11个亚类、22个土属、51个土种。分布规律从北向南依次为翙土、黄土性土、淤土、潮土、水稻土、沼泽土。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 本项目大气环境质量现状引用2020年环保快报中西咸新区空港新城2019年空气质量状况数据，区域空气质量现状评价见下表。 表12 区域空气质量现状评价表（2019西咸新区空港新城） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.72; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.15; 不达标. CO; 日均第95百分位数质量浓度; 1.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 35; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数质量浓度; 156; 160; 97.5; 达标. 环境空气基本污染物监测项目中，SO2年平均浓度、NO2年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度和CO24小时平均第95百分位数浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求； PM10年平均浓度和PM2.5年平均浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此项目所在地为大气环境质量不达标区。 陕西汇捷维研检测技术有限公司于2019年6月8日至6月14日对本项目环境空气质量现状进行了监测，监测因子为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯和乙苯，监测点位为项目所在地及所在地下风向5km范围内，共2个，监测结果见下表。 表13 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样时间; 采样日期. 2019.6.8; 2019.6.9; 2019.6.10; 2019.6.11; 2019.6.12; 2019.6.13; 2019.6.14. 1#项目所在地; 02:00; 0.74; 0.70; 0.62; 0.74; 0.60; 0.63; 0.60. 08:00; 0.83; 0.71; 0.69; 0.69; 0.65; 0.56; 0.61. 14:00; 0.71; 0.65; 0.67; 0.73; 0.63; 0.60; 0.67. 20:00; 0.80; 0.70; 0.63; 0.68; 0.62; 0.66; 0.68. 2#项目所在地下风向; 02:00; 1.00; 0.86; 0.88; 0.92; 0.92; 0.73; 0.89. 08:00; 1.18; 0.79; 1.03; 0.86; 1.00; 0.76; 0.76. 14:00; 0.95; 0.82; 0.90; 0.97; 1.09; 0.76; 0.87. 20:00; 1.00; 0.87; 0.81; 0.98; 0.92; 0.82; 0.76. 标准; 2.0mg/m3. 达标情况; 达标. 表14 甲苯监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样时间; 采样日期. 2019.6.8; 2019.6.9; 2019.6.10; 2019.6.11; 2019.6.12; 2019.6.13; 2019.6.14. 1#项目所在地; 02:00; 0.0040; 0.0052; 0.0039; 0.0034; 0.0020; 0.0038; 0.0027. 08:00; 0.0036; 0.0034; 0.0022; 0.0035; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 14:00; 1.5×10-3 ND; 0.0023; 0.0031; 1.5×10-3 ND; 0.0021; 0.0014; 0.0033. 20:00; 0.0044; 0.0042; 0.0061; 1.5×10-3 ND; 0.0040; 0.0052; 0.0051. 2#项目所在地下风向; 02:00; 0.0034; 0.0059; 0.0039; 1.5×10-3 ND; 0.0049; 0.0048; 0.0038. 08:00; 0.0034; 0.0042; 0.0042; 0.0033; 0.0031; 1.5×10-3 ND; 0.0025. 14:00; 0.0060; 0.0049; 0.0043; 0.0040; 0.0049; 0.0047; 0.0059. 20:00; 0.0041; 0.0043; 0.0041; 0.0030; 0.0016; 0.0047; 0.0038. 标准; 0.11mg/m3. 达标情况; 达标. 表15 二甲苯监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样时间; 采样日期. 2019.6.8; 2019.6.9; 2019.6.10; 2019.6.11; 2019.6.12; 2019.6.13; 2019.6.14. 1#项目所在地; 02:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 08:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 14:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 20:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 2#项目所在地下风向; 02:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 08:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 14:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 20:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 标准; 0.2mg/m3. 达标情况; 达标. 表16 乙苯监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样时间; 采样日期. 2019.6.8; 2019.6.9; 2019.6.10; 2019.6.11; 2019.6.12; 2019.6.13; 2019.6.14. 1#项目所在地; 02:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 08:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 14:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 20:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 2#项目所在地下风向; 02:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 08:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 14:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 20:00; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND; 1.5×10-3 ND. 标准; 0.02mg/m3. 达标情况; 达标. 监测结果表明，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值；乙苯满足《前苏联居民大气有害物质的最大允许浓度》中浓度限值。 2、声环境质量现状 本次声环境现状委托陕西汇捷维研检测技术有限公司于2019年6月12日至6月13日进行了监测，监测点位为厂界四周，监测期间项目未运行。监测结果见下表。 表17 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 2019年6月12日; 2019年6月13日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东（1#）; 57.6; 51.5; 56.8; 52.6. 厂界南（2#）; 61.6; 52.6; 61.8; 52.8. 厂界西（3#）; 62.0; 53.2; 62.3; 53.6. 厂界北（4#）; 63.2; 53.8; 63.4; 53.8. GB9660-88中二类区域; 昼间：75 夜间：75. 从上表中监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状监测值满足《机场周围飞机噪声环境标准质量标准》（GB9660-88）二类区域要求。 3、土壤环境质量现状 根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。根据附录A，本项目属于使用有机涂层，为I类项目。项目占地面积4790m2，为小型占地。本项目产生的污染主要为喷漆及烘干废气经排气筒排放后可通过大气沉降到土壤。根据估算模型计算结果，排气筒最大落地浓度对应下风向距离为115m。根据土地利用规划图，项目下风向范围内用地类型为建设用地，项目敏感程度可判定为不敏感。项目土壤环境影响评价等级为二级。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》，评价等级为二级污染影响型，需在占地范围内设3个柱状样点，1个表层样点，占地范围外设2个表层样点。根据现场勘查，项目占地范围内为1号机库，且地面均已硬化，故本次取样仅在占地范围外，设表层样3个。本项目土壤监测委托中认英泰检测技术有限公司对项目区土壤进行现状监测。具体点位图见附图6。 （2）监测项目 监测项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘。 （3）监测结果统计 表18 项目区厂界外土壤表层样环境监测数据及统计结果表 监测点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果（0.2m土样）; 单位; 评价标准 （mg/kg）; 达标情况. 1#厂界外上风向 E108°46′11.11″ N34°26′55.40″; 2019.12.16; 砷; 18.5; mg/kg; 60; 达标. 镉; 0.37; mg/kg; 65; 达标. 六价铬; 0.90; mg/kg; 5.7; 达标. 铜; 26; mg/kg; 18000; 达标. 铅; 34.8; mg/kg; 800; 达标. 汞; 0.095; mg/kg; 38; 达标. 镍; 21; mg/kg; 900; 达标. 四氯化碳; 未检出; mg/kg; 2.8; 达标. 氯仿; 未检出; mg/kg; 0.9; 达标. 氯甲烷; 未检出; mg/kg; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; 54; 达标. 二氯甲烷; 未检出; mg/kg; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; mg/kg; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 未检出; mg/kg; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; mg/kg; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; mg/kg; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 未检出; mg/kg; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; mg/kg; 0.5; 达标. 氯乙烯; 未检出; mg/kg; 0.43; 达标. 苯; 未检出; mg/kg; 4; 达标. 氯苯; 未检出; mg/kg; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 未检出; mg/kg; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; mg/kg; 20; 达标. 乙苯; 未检出; mg/kg; 28; 达标. 苯乙烯; 未检出; mg/kg; 1290; 达标. 甲苯; 未检出; mg/kg; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; mg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; mg/kg; 640; 达标. 硝基苯*; 未检出; mg/kg; 76; 达标. 苯胺*; 未检出; mg/kg; 260; 达标. 2-氯酚*; 未检出; mg/kg; 2256; 达标. 苯并［a］蒽; 未检出; mg/kg; 15; 达标. 苯并［a］芘; 未检出; mg/kg; 1.5; 达标. 苯并［b］荧蒽; 未检出; mg/kg; 15; 达标. 苯并［k］荧蒽; 未检出; mg/kg; 151; 达标. 䓛; 未检出; mg/kg; 1293; 达标. 二苯并［a，h］蒽; 未检出; mg/kg; 1.5; 达标. 茚并［1,2,3-cd］芘; 未检出; mg/kg; 15; 达标. 萘; 未检出; mg/kg; 70; 达标. 2#厂界外下风向E108°46′8.12″ N34°26′51.10″; 2019.12.16; 甲苯; 未检出; mg/kg; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; mg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; mg/kg; 640; 达标. 乙苯; 未检出; mg/kg; 28; 达标. 3厂界外下风向E108°46′8.57″ N34°26′50.34″; 2019.12.16; 甲苯; 未检出; mg/kg; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; mg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; mg/kg; 640; 达标. 乙苯; 未检出; mg/kg; 28; 达标. 由监测数据统计结果可以看出，项目区周边各个监测点位的监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: # 项目主要环境保护目标及保护级别见下表。 表19 项目周围主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境 空气保护目标; 108.796363; 34.445388; 丁家小堡; 约300人; 环境空气二类区; 东; 2500. 108.791041; 34.432753; 布里村; 约450人; 东南; 2680. 108.779626; 34.431726; 上召窑; 约300人; 东南; 2086. 108.741302; 34.444716; 靳里村; 约540人; 西; 2368. 108.753405; 34.451865; 南杜村; 约270人; 东南; 1558. 108.762460; 34.457562; 岳家村; 约360人; 南; 1164. 108.763146; 34.465134; 任家; 约420人; 西南; 2007. 108.767138; 34.462870; 成家村; 约270人; 西南; 1684. 108.776965; 34.466939; 瓦刘村; 约630人; 西南; 2249. 108.791256; 34.470724; 王村; 约420人; 西; 3259. 108.786492; 34.458836; 韩家村; 约210人; 西北; 2113. 地表水; 泾河; III类; 东北; 6500. 土壤环境; 占地范围外200m范围内.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中限值；甲苯、二甲苯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值；乙苯参照《前苏联居民大气有害物质的最大允许浓度》中浓度限值。 2、声环境质量执行《机场周围飞机噪声环境标准质量标准》（GB9660-88）二类区域要求。 3、土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期废气中的颗粒物执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯+乙苯、二甲苯最高排放浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)中最高允许排放浓度限值要求。 2、运营期废水排放执行《污水综合排放标准》(GB68978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。 5、其他按照国家、陕西省及西咸新区空港新城的有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | “十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物、VOCS。本项目废水排入咸阳机场污水处理厂处理，总量指标纳入咸阳机场污水处理厂，不单独申请。项目涉及申请总量控制指标为VOCs：1.3522t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、飞机喷漆工艺流程及产污环节 图1 飞机喷漆工艺流程及产污环节图 （1）工艺说明 检查、保护：当飞机停好后，工人要将机身梯靠拢飞机，便于工人在上面作业。对飞机的玻璃、孔、天线、复合材料进行包贴保护，防止清洗水、油漆等在喷涂时接触到这些部件。 打磨、退漆：退漆方式为打磨退漆，采用气动打磨机打磨至第一层底漆。 清洗、保护：退漆后的飞机表面用清水清洗并干燥，采用自来水，经一台中央热水器加热后和未加热的自来水混合后，用于飞机打磨之后的粉尘清洗。在冬天的供暖季用机场动力站提供水暖系统通过机库暖风机进行晾干，其他季节自然风进行风干。干燥完成后保护不需要喷漆的区域。 喷漆：针对飞机不同部位，喷涂不同功能的底漆和面漆，共喷涂4种油漆。喷漆过程不需要加热，在室温内即可完成固化，自然干燥。 检查、出库：依据出库检查单进行检查，检查完毕的飞机即可出库。 （2）产污环节分析： 废气：打磨时产生的粉尘、喷漆过程会产生漆雾和有机废气； 废水：清洗过程会产生清洗废水； 噪声：喷漆设备运行产生噪声； 固废：少量生活垃圾、废有机溶剂桶、废过滤棉、废滤芯、废活性炭。 喷漆大厅通风系统按照喷漆、干燥的不同要求分别设计全新风直流通风系统和风循环系统。喷漆工况下，为控制喷漆室弥散和飞溅的喷雾，设计了上送下排的垂直气流组织，排风经过废气处理装置处理后达标排放。喷漆后，飞机在大厅静置晾干，静置晾干阶段采用和喷漆阶段相同通风方式，排风经过废气处理装置处理后达标排放。少量的补漆也在大厅内完成，人工持刷子蘸油漆后进行涂刷，废气产生量很小，可忽略不计，少量废气经过大厅的排风系统一并引至废气处理装置处理， 飞机入库后，机库保持微负压封闭状态，直至整个喷漆周期完成。根据飞机喷漆机库设计规范（GB50671-2011）和厂家技术要求，飞机机库的温度、相对湿度应满足喷漆生产工艺的要求。 图2 飞机维修工艺流程及产污环节图 （1）工艺说明 喷漆大厅主要进行整机维修，整机维修工艺流程包括以下步骤： 维修：维修主要包括以下几种作业工段 机身主体维修：对机身或零部件结构等由于飞机飞行过程中空气摩擦等原因造成的变形、破损情况，进行修补修正； 机翼维修：对机翼使用过程中所产生的疲劳裂纹使用垫圈进行修复，提高疲劳强度； 起落架维修（着落系统）：对飞机着落系统进行检测，重点检查是否存在结构裂纹、损伤以及零部件磨损引起的缓冲性能、防摆性能、操纵性能下降等故障。对于无严重创伤的零部件进行打磨的方法处理损伤，对于需要更换的零部件进行更换； 飞机控制系统维修：对飞控系统进行检查、维修，重点检测控制与现实装置、传感器、飞控计算机、作动器、自测试装置、信息传输链及接口装置等；保证设备运转正常，更换失灵导线及设备； 传动系统维修：对飞机液压传动进行检验维修，重点检验垫片、扭力管是否失效，对其及时更换； 发动机部装、APU维修：对发动机进行检查维修，本项目对发动机的维修只能更换简单配件。对于发动机内部核心故障，需将其送至专业发电机维修单位检修； 机载电子、电气系统维修：对于飞机上安装的导航系统、信息收集系统、照明灯电子设备发生故障，将其拆除后交由电子车间进行修理，主要作业内容包括电脑程序的修正、线路排故等，没有机械加工作业； 线路维修：对飞机电气系统的线路进行检测，更换由于线路老化或绝缘层磨损二产生的故障； 舱内设施维修（装饰、座椅、灯光、防冰、氧气、救生、货物系统、机窗、机门）：对于飞机机舱内饰，包括座椅、卫生间、配餐间等出现的故障进行维修， 主要是对其安装的各类按键、管线进行检查，进行简单的换件处理。 试机：以上工作全部完成后，飞机由牵引车拖至咸阳国际机场机坪，开启发电机，仪表测试飞机各项参数是否正常。项目试机不在此次评价范围内，本项目不对 发动机进行修理，不进行发动机测试，因此不产生试机噪声。 客户接收：对于试机完成，各项参数均符合要求的送检飞机，由委托检修的航空公司进行接收。 （2）产污环节分析： 噪声：维修设备运行会产生噪声； 固废：系统维修时的废机油、废抹布和手套等。

主要污染工序 一、施工期 本项目为改建项目，施工期主要内容是设备及配套设施的安装与调试。施工期约2个月，施工期对环境的影响主要有废水、噪声、固体废物等。 - 废水 本项目施工期间主要废水为施工人员生活污水。项目施工期2个月，施工高峰期施工人数为10人，施工人员均为周边村民，不提供食宿。施工期人员如厕依托基地化粪池，用水量按25L/（人•d）计算，则施工期用水量为0.25m3/d，施工期总用水量为15m3，排放率以0.8计，污水排放量为12m3，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN和TP等。生活废水依托维修基地现有化粪池处理后通过管网排入机场污水处理厂集中处理后达标排放。 （2）噪声 项目施工期噪声主要为设备安装噪声，源强为85-95dB（A）。 （3）固体废物 施工期产生的固体废物主要包括废弃包装垃圾和生活垃圾。本项目施工期产生的废弃包装垃圾分类收集后外售。根据《环境统计手册》提供的系数，施工期施工人员每人每天平均产生0.3kg垃圾，施工期为2个月，高峰期共有10名施工人员，施工期生活垃圾产生量约0.18t，施工人员生活垃圾运至维修基地生活垃圾暂存区，交由环卫部门统一处理。 二、营运期 1、废气 本项目废气主要为打磨粉尘和喷漆产生的废气（喷漆及晾干废气）。项目喷漆大厅设置热交换系统（3套）和送排风系统（3套），热交换空气处理机组配置送排双风机，每台风机风量为4000m3/h，将新鲜的室外空气送入室内，同时排出室内污浊的空气，冬季供热时，由于热空气上浮，上部温度大于底部温度，送风从顶部下送，有利于把热空气下压下，底部排风；送排风系统配置离心送排风风机，每台风机风量为40000m3/h，顶部利用纤维织物风管系统进行送风，下侧两侧排风，送排风无死角。喷漆大厅底部排风设置静压箱，即排风收集箱，一侧设置风口，根据建设单位提供的设计资料，排风收集箱收集效率可达90%。工作时，机库密闭，打开热交换系统或送排风系统，运行时风机风量为120000m3/h，打磨粉尘或喷漆废气经机库两侧的排放收集箱的收集后进入管道，通过辅房顶部干式过滤器+活性炭吸附箱处理后，最终由机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放，辅房高度为7m。 （1）打磨粉尘 项目设气动打磨机进行退漆打磨，打磨时会产生少量粉尘。本项目打磨粉尘经排风收集箱收集后进入干式过滤器过滤，通过15m高的排气筒排放，粉尘的收集效率为90%，过滤效率为99%，打磨工序风量设为8000m3/h。项目打磨粉尘产生量按照面漆和中间底漆中固体成分附着的50%计算，附着在飞机面漆和中间底漆固体成分含量约为3.36t/a，打磨粉尘产生量约为1.68t/a，经处理后排放量为0.016t/a，年有效打磨时间为600h，则排放速率为0.027kg/h，排放浓度为3.4mg/m3，无组织排放量为0.168t/a。 （2）喷漆废气 项目喷漆工序产生的废气包括漆雾、喷漆废气和晾干废气。漆雾的主要成份是细小漆颗粒，喷漆废气和晾干废气的主要成份为甲苯、二甲苯、乙苯、非甲烷总烃。 本项目每年共使用9.36t油漆（包括稀释剂和固化剂）。查阅《涂装技术实用手册》（机械工业出版社）和文献资料，一般空气喷涂附着率为50%—70%，随着技术的不断提升，目前标准化喷漆附着率普遍可以达到70%，本次环评取附着率70%进行计算。根据《涂装技术实用手册》（机械工业出版社）和《喷漆工序有机废气源强的估算比较》（梁栋，长沙有色冶金设计研究院有限公司），本项目排放速率：60%的有机废气经喷漆过程排放，40%有机废气经晾干过程排放。 根据厂家提供的检测资料，本项目使用的油漆各组分源强计算如下： 表20 源强计算一览表 漆料及用量; 挥发性有机物产生量（t/a）. 甲苯; 二甲苯; 乙苯; 挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）. 磷化底漆172.8kg/a; /; 0.018; /; 0.2. 磷化底漆固化剂41.4kg/a; /; /; /. 磷化底漆稀释剂39.6kg/a; 0.008; /; /. 中间底漆1512kg/a; /; 0.15; 0.075; 1.5. 中间底漆固化剂549kg/a; /; /; /. 中间底漆稀释剂509.4kg/a; /; /; /. 基础面漆2386.8kg/a; /; /; /; 1.55. 基础面漆固化剂 660.6kg/a; /; 0.033; 0.017. 基础面漆稀释剂405kg/a; /; /; /. 清漆1188kg/a; /; /; /; 1.31. 清漆固化剂1166.4kg/a; /; 0.058; 0.029. 清漆稀释剂729kg/a; /; /; /. 总计; 0.008; 0.259; 0.121; 4.56. 本项目喷漆机库一年飞机喷漆架次为18架，喷漆及晾干有效日工作时长共为300h。飞机入库喷漆时，机库保持密闭状态，直至整个喷漆工序完成。喷漆及晾干产生的废气经两侧排风收集箱收集后，统一采用“干式过滤器+活性炭吸附箱”装置进行处理，处理后的废气通过机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放。机库采用上部送风，下侧两侧排风，根据建设单位提供的环保设计资料，废气收集效率可达90%，干式过滤器对漆雾的去除率为90%，活性炭对废气的吸附效率可达80%以上。项目年使用油漆（包括固化剂、稀释剂）量为9.36t，其使用过程中的平衡表和挥发性有机物平衡图如下所示： 表21 油漆使用平衡表 序号; 投入量（t/a）; 输出量（t/a）. 1; 磷化底漆; 磷化底漆; 0.1728; 附着于产品; 3.36. 2; 固化剂; 0.0414; 漆雾颗粒去除量; 1.1664. 3; 稀释剂; 0.0396; 漆雾颗粒有组织排放量; 0.1296. 4; 中间底漆; 中间底漆; 1.512; 漆雾颗粒无组织排放量; 0.144. 5; 固化剂; 0.549; 有机废气去除量; 3.2815. 6; 稀释剂; 0.5094; 有机废气有组织排放量; 0.8225. 7; 基础面漆; 基础面漆; 2.3868; 有机废气无组织排放量; 0.456. 8; 固化剂; 0.6606; /; /. 9; 稀释剂; 0.405; /; /. 10; 清漆; 清漆; 1.188; /; /. 11; 固化剂; 1.1664; /; /. 12; 稀释剂; 0.729; /; /. 13; 合计; 9.36; 合计; 9.36. 图3 项目喷漆工序油漆使用情况总平衡图（单位t/a） 喷漆工序漆雾、非甲烷总烃（包括甲苯、二甲苯、乙苯）产生及排放情况如下表所示。 表22 项目喷漆废气产排情况 生产 工序; 污染物; 产生量 t/a; 收集量 t/a; 有组织排放量t/a; 有组织排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. 喷漆及晾干; 油 漆; 漆雾; 1.44; 1.296; 0.1296; 18; 0.432. 喷漆; 非甲烷总烃; 2.736; 2.4624; 0.4925; 13.7; 1.642. 甲苯+乙苯; 0.0774; 0.0696; 0.0139; 0.4; 0.047. 二甲苯; 0.1554; 0.1398; 0.028; 0.8; 0.094. 晾干; 非甲烷总烃; 1.824; 1.6416; 0.33; 9.2; 1.1. 甲苯+乙苯; 0.0516; 0.0462; 0.0096; 0.3; 0.032. 二甲苯; 0.1036; 0.0932; 0.019; 0.6; 0.064. 2、废水 项目运营期产生的废水主要为清洗废水和员工生活污水。 （1）生活污水 项目定员54人，不涉及食宿。依据《陕西省行业用水定额》，生活用水按每人每天35L计，设值班人员1人，用水按每人每天110L计，全年生产365天，则生活用水量为717.225m3/a（1.965m3/d），产污系数按0.8计，废水产生量为573.78m3/a（1.572m3/d），生活污水经维修基地现有化粪池预处理后，进入咸阳机场污水处理厂。 （2）清洗废水 飞机维修过程产生清洗废水，主要包括零部件清洗、机身清洗、打磨清洗以及车间清洗产生的废水，其污水特征污染物主要为清洗剂、洗掉的灰尘和油污，清洗剂选用工业清洗剂，清洗剂的主要成分为表面活性剂和水，清洗废水的主要污染因子为石油类、LAS、COD、SS。根据生产经验，每架飞机清洗使用水量约为7m3/架次，废水产生量按0.9计，则产生的污水约为6.3m3/架次，仅在喷漆工作室对飞机进行清洗，维修工作无需清洗飞机，则清洗废水产生量为113.4m3/a（0.311m3/d）。清洗废水经水泵抽至过滤桶，过滤桶内设过滤网，过滤棉放置在过滤网上，废水经过滤棉过滤除去少量悬浮物后通过管网排至咸阳机场污水处理厂。 本项目新鲜水用量为843.225m3/a（2.311m3/d），废水产生量为687.18m3/a（1.883m3/d）。根据刘芳等人《飞机退漆、洗机废水处理试验研究》（给水排水Vol.30NO.42004），并类比已报批项目《四川飞机维修工程有限公司飞机维修基地二期项目》和《天津飞机维修基地维修机库建设项目》等资料，确定本项目清洗废水的水质。项目废水产排情况如下表。 表23 项目水污染物产排情况一览表 废水类别; 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; LAS; 石油类. 生活污水573.78m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 120; 20; 7; 30; -; -. 污染物产生量（t/a）; 0.2; 0.11; 0.069; 0.012; 0.004; 0.018; -; -. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 0; 0; 0; -; -. 处理后浓度（mg/L）; 298; 162; 84; 20; 7; 30; -; -. 处理后污染物排放量（t/a）; 0.17; 0.093; 0.049; 0.012; 0.004; 0.018; -; -. 清洗废水113.4m3/a; 产生浓度（mg/L）; 550; 350; 400; 25; 7; 35; 30; 20. 污染物产生量（t/a）; 0.063; 0.04; 0.046; 0.0029; 0.0008; 0.004; 0.0034; 0.0023. 过滤棉过滤效率（%）; 0; 0; 80; 0; 0; 0; 0; 0. 处理后浓度（mg/L）; 550; 350; 80; 25; 7; 35; 30; 20. 处理后污染物排放量（t/a）; 0.063; 0.04; 0.0091; 0.0029; 0.0008; 0.004; 0.0034; 0.0023. 合计687.18 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 339; 194; 85; 22; 7; 32; 5; 4. 污染物产生量（t/a）; 0.233; 0.133; 0.0581; 0.0149; 0.0048; 0.022; 0.0034; 0.0023. 项目水平衡见下图。 图4 项目水量平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 本项目噪声源主要为打磨机、空压机、泵类、风机等设备运行时的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。项目噪声设备源强见表24。 表24 项目噪声污染源状况 序号; 设备噪声; 噪声值dB(A); 数量; 降噪措施. 1; 打磨机; 70; 30台; 采用基础减振、建筑隔声. 2; 喷枪; 70; 6台. 3; 风机; 90; 6台. 4; 空压机; 90; 1台. 5; 压力泵; 75; 2台. 6; 起重机; 80; 1台. 7; 清洗机; 70; 4台. 4、固体废物 本项目固废主要包括一般固体废物、生活垃圾和危险废物。 （1）一般固体废物 项目维修过程中会产生废旧零部件，产生量约为1t/a，收集后外售至废品站。项目维修工序更新零部件会产生废旧包装盒等，产生量约为0.2t/a，统一收集后外售至废品站。 （2）生活垃圾 厂区定员54人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为27kg/d，全年产生9.855t，送往维修基地生活垃圾暂存区，统一交由环卫部门处置。 （3）危险废物： 项目废有机溶剂桶产生量为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物HW49，代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由有资质单位处理。 飞机维修时产生的废机油以及沾染机油的废抹布、手套等，年产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物HW08，代码为900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），交由有资质单位处理。 清洗废水预处理过程中的过滤棉需定期更换，废过滤棉（含杂质）的产生量为0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物HW08，代码为900-210-08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥，不包括废水生化处理污泥），交由有资质单位处理。 项目喷漆产生的漆雾采用干式过滤器进行处理，滤芯（含漆渣）要求定期更换。项目滤芯使用量约是吸附漆雾量的2 倍，滤芯吸附漆雾的量为1.1664t/a，则滤芯的使用量约为2.3328t/a，废滤芯（含漆渣）产生量为3.4992t/a，项目打磨过程采用干式过滤器进行过滤，滤芯要求定期更换清理，根据计算，废滤芯产生量（含漆粉尘）为1.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），含漆渣废滤芯和含漆粉尘废滤芯均属于危险废物HW12，产生总量为5.1992t/a，代码为900-251-12（使用油漆不包括水性漆，有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），交由有资质单位处理。 项目设蜂窝活性炭单元处理有机废气。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于危险废物HW49，代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由有资质单位处理。根据工程分析，项目活性炭吸附箱吸附废气量约为3.2815t/a，活性炭吸附箱的吸附能力为1:0.3，则活性炭的用量约为10.9384t/a，故项目废活性炭产生量共约14.2199t/a。 本项目固体废物产生情况汇总如下表。 表25 固体废物产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 最终去向. 1; 废旧零部件; 维修工序; 一般工业固废; 1; 收集后统一外售. 2; 废旧包装盒; 维修工序; 0.2. 3; 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾; 9.855; 送往维修基地生活垃圾暂存区，统一交由环卫部门处置. 4; 废有机溶剂桶; 喷漆工序; 危险废物HW49（900-041-49）; 2; 依托维修基地现有的危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 5; 废机油、含有手套、抹布; 维修工序; 危险废物HW08（900-214-08）; 0.5. 6; 废过滤棉（含杂质）; 废水过滤; 危险废物HW08（900-210-08）; 0.8. 8; 废滤芯（含漆雾）、废滤芯（含漆粉尘）; 环保设备; 危险废物HW12（900-251-12）; 5.1992. 8; 废活性炭; 环保设备; 危险废物HW49（900-041-49）; 14.2199. 5、土壤环境 本项目在非正常状况下油漆的跑、冒、滴、漏可能对土壤环境产生影响。在采取对整个机库、油漆暂存区、地下导流沟等做硬化、防渗、防腐处理，并做好废水管网的防渗的前提下，项目运行过程对土壤环境影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 | 粉尘 | 1.68t/a，306.9mg/m3 | 0.016t/a，3.4mg/m3 |
|  | 喷漆及晾干工序 | 漆雾 | 1.44t/a，40mg/m3 | 0.1296t/a，3.6mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.56t/a，126.7mg/m3 | 0.8225t/a，22.9mg/m3 |
|  |  | 甲苯+乙苯 | 0.129t/a，3.6mg/m3 | 0.0235t/a，0.7mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 0.259t/a，7.2mg/m3 | 0.047t/a，1.4mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水357.78m3/a | COD | 0.2t/a，350mg/L | 0.17t/a，298mg/L |
|  |  | BOD5 | 0.11t/a，180mg/L | 0.093t/a，162mg/L |
|  |  | SS | 0.069t/a，120mg/L | 0.049t/a，84mg/L |
|  |  | NH3-N | 0.012t/a，20mg/L | 0.012t/a，20mg/L |
|  |  | TP | 0.004t/a，7mg/L | 0.004t/a，7mg/L |
|  |  | TN | 0.018t/a，30mg/L | 0.018t/a，30mg/L |
|  | 生产废水113.4m3/a | COD | 0.063t/a，550mg/L | 0.063t/a，550mg/L |
|  |  | BOD5 | 0.04t/a，350mg/L | 0.04t/a，350mg/L |
|  |  | SS | 0.046t/a，400mg/L | 0.0091t/a，80mg/L |
|  |  | NH3-N | 0.0029t/a，25mg/L | 0.0029t/a，25mg/L |
|  |  | TP | 0.0008t/a，7mg/L | 0.0008t/a，7mg/L |
|  |  | TN | 0.004t/a，35mg/L | 0.004t/a，35mg/L |
|  |  | LAS | 0.0034t/a，30mg/L | 0.0034t/a，30mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.0023t/a，20mg/L | 0.0023t/a，20mg/L |
| 固 体 废 物 | 维修工序 | 废旧零部件 | 1t/a | 收集后统一外售 |
|  | 维修工序 | 废旧包装盒 | 0.2t/a |  |
|  | 日常办公 | 生活垃圾 | 9.855t/a | 统一交由环卫部门处置 |
|  | 喷漆工序 | 废有机溶剂桶 | 2t/a | 依托维修基地现有的危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理 |
|  | 维修工序 | 废机油、含有手套、抹布 | 0.5t/a |  |
|  | 废水过滤 | 废过滤棉（含杂质） | 0.8t/a |  |
|  | 环保设备 | 废滤芯（含漆雾）、废滤芯（含漆粉尘） | 5.1992t/a |  |
|  | 环保设备 | 废活性炭 | 14.2199t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为打磨机、空压机、泵类、风机等设备噪声，噪声值范围在70～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库内。植被主要为农田作物和人工植被，生物多样性较为简单。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析及污染防治措施 本项目为改建项目，不进行土建、新建建筑物以及厂房装修。施工期主要环境影响为设备安装时的噪声和固废，以及施工人员的生活废水。 1、水环境影响分析 项目施工期2个月，施工高峰期施工人数为10人，施工人员均为周边村民，不提供食宿。施工期人员如厕依托基地化粪池，经维修基地化粪池处理后通过管网排入机场污水处理厂集中处理后达标排放，对环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： （1）合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 （2）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （3）合理安排施工时间。建设单位应加强协调，规范施工行为，制定施工计划。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，禁止夜间（夜间22时～凌晨06时）和午休时间施工。 通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 3、固废环境影响分析 施工期产生的固体废物主要包括废弃包装垃圾和生活垃圾。对于包装垃圾应采取有计划的堆放，分类处置，收集后外售。加强对施工人员的管理，施工人员的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理，对环境影响较小。 总之，本项目施工期固废均可得到妥善处置，固体废物对环境造成的影响较小，施工期结束后，施工固废的影响随即终止。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目废气主要为打磨粉尘和喷漆工序产生的漆雾和有机废气（甲苯、二甲苯、乙苯、非甲烷总烃）。 打磨工序粉尘产生量为1.68t/a，经排风收集箱收集后进入干式过滤器处理，最终由机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放，风机风量为8000m3/h，有效工作时间为600h。经处理后的粉尘排放量为0.016t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为3.4mg/m3，无组织排放量为0.168t/a，排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 项目喷漆工序形成的漆雾量为1.44t/a，风机风量为120000m3/h，废气经排风收集箱收集，采用干式过滤器+活性炭吸附箱后经机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放，则有组织排放量为0.1296t/a，排放速率为0.432kg/h，排放浓度为3.6mg/m3，无组织排放量为0.144t，排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 根据工程分析可知，项目非甲烷总烃的产生总量为4.56t/a，甲苯+乙苯的产生量为0.129t/a，二甲苯产生量为0.259t/a。经排风收集箱收集后通过活性炭吸附箱（内设蜂窝活性炭）处理，非甲烷总烃有组织排放量为0.8225t/a，排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.742kg/h，无组织排放量为0.456t/a；甲苯+乙苯有组织排放量为0.0235t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放速率0.079kg/h，无组织排放量为0.0132t/a；二甲苯有组织排放总量为0.047t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率0.158kg/h，无组织排放总量为0.026t/a。非甲烷总烃、甲苯+乙苯、二甲苯最高排放浓度均能够满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)中最高允许排放浓度限值要求。 措施可行性分析： 飞机入库喷漆时，机库保持封闭状态，直至整个喷漆工序完成，喷漆工序中产生的废气经机库两侧的排风收集箱收集后通过干式过滤器+活性炭吸附箱（蜂窝活性炭单元）处理，处理后的废气经机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（（P1西、P2东）排放。根据《广州白云国际机场G3飞机维修库建设项目环境影响报告表》，其喷漆晾干工序采用“漆雾过滤器+活性炭吸附箱”处理装置，净化效率可达90%。本项目采用“排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”装置，本项目按最不利情况，活性炭吸附箱对有机废气的处理效率可达80%以上，因此本项目所用工艺对有机废气的处理可行。 干式过滤器工作原理：通过排风机的作用使漆雾粒子通过玻璃纤维过滤材料，利用气流惯性力在玻璃纤维表面改变方向，降低流速，在重力作用下，漆雾颗粒沉淀在纤维间隙中，针对本项目，采用漆雾过滤器对漆雾的处理可行，但为了保证处理效率，要求建设单位及时对过滤材料进行更换。 活性炭工作原理：活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭，具有较大的表面积（500～1000m2/g），有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当其与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，使废气得到净化。活性炭吸附有机废气是目前最广泛使用的回收技术。 为了保证废气处理装置的有效运行，要求企业加强环保设施的监管与维护，并定期对过滤棉和活性炭进行更换，更换周期视使用情况及吸附效率而定。采取以上措施后，项目产生的废气可以得到有效的处理，可实现达标排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目运营期有组织和无组织排放的污染物进行环境影响估算。估算模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN3。调查源强见表26-27，估算结果见表29。 表26 点源调查参数清单 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放情况; 排放时间; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源2（P2）; 108.769394; 34.448398; 476.0; 15.0; 1.2; 60.0; 14.5; PM10 NMHC 甲苯 二甲苯; 正常; 300h/a; 0.2295 1.371 0.0395 0.079; kg/h. 点源1（P1）; 108.768839; 34.448014; 475.0; 15.0; 1.2; 60.0; 14.5; PM10 NMHC 甲苯 二甲苯; 0.2295 1.371 0.0395 0.079; kg/h. 表27 面源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率(kg/h). X; Y; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 矩形面源; 108.769361; 34.448582; 476.0; 82.75; 69.06; 18.0; TSP NMHC 甲苯 二甲苯; 0.036 0.052 0.0015 0.003. 估算模式所用参数见表。 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.0°C. 最低环境温度; -19.7 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源1; TSP; 900.0; 12.0185; 1.3354; /. 矩形面源1; NMHC; 2000.0; 17.3600; 0.8680; /. 矩形面源1; 甲苯; 200.0; 0.5008; 0.2504; /. 矩形面源1; 二甲苯; 200.0; 1.0015; 0.5008; /. 点源2（P2）; PM10; 450.0; 2.7591; 0.6131; /. 点源2（P2）; NMHC; 2000.0; 16.4825; 0.8241; /. 点源2（P2）; 甲苯; 200.0; 0.4749; 0.2374; /. 点源2（P2）; 二甲苯; 200.0; 0.9498; 0.4749; /. 点源1（P1）; PM10; 450.0; 2.7591; 0.6131; /. 点源1（P1）; NMHC; 2000.0; 16.4825; 0.8241; /. 点源1（P1）; 甲苯; 200.0; 0.4749; 0.2374; /. 点源1（P1）; 二甲苯; 200.0; 0.9498; 0.4749; /. 由上表可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.3354%，Cmax为12.0185ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献值浓度未超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境防护距离。 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，污染物年排放量公示如下： 式中： —项目年排放量，t/a； —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； —第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a； 大气污染物无组织排放量核算表见表30。 表30 大气污染物有组织排放量核算表 排放口; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量（t/a）. P1; PM10; 3.5; 0.2295; 0.0728. P1; NMHC; 11.45; 1.371; 0.41125. P1; 甲苯+乙苯; 0.35; 0.0395; 0.01175. P1; 二甲苯; 0.7; 0.079; 0.0235. P2; PM10; 3.5; 0.2295; 0.0728. P2; NMHC; 11.45; 1.371; 0.41125. P2; 甲苯+乙苯; 0.35; 0.0395; 0.01175. P2; 二甲苯; 0.7; 0.079; 0.0235. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.893. TSP; 0.1456. 表31 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 防治措施; 国家或地方排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 打磨工序; TSP; 排风收集箱+干式过滤器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.168. 喷漆工序; TSP; 排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱; 0.144. NMHC; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 3; 0.456. 甲苯+乙苯; 0.3; 0.0132. 二甲苯; 9.3; 0.026. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.312. VOCs; 0.4592. 综上，本项目所在地区域属不达标区，经估算，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，项目颗粒物的最大落地浓度为12.0185ug/m3，项目NMHC的最大落地浓度为17.3600ug/m3，项目甲苯的最大落地浓度为0.5008ug/m3，项目二甲苯的最大落地浓度为1.0015ug/m3，各大气污染物的最大浓度占标率Pmax均小于10%，符合环境质量标准限值要求。因此，评价认为本项目大气污染物环境影响是可以接受的。项目大气环境影响评价自查表见表32。 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km; 边长=5 km. 评价 因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3） 其他污染物（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙苯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价 标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D □; 其他标准 □. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子(------); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（--）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙苯）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（--）; 监测点位数（--）; 无监测. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（--）厂界最远（--）m. 污染源年排放量（t/a）; SO2:（--）; NOx:（--）; 颗粒物:（0.4576t/a）; VOCs:（1.3522t/a）. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要是员工少量生活污水和清洗废水。 项目清洗废水产生量为1.8m3/架次，本机库飞机清洗量为18架次/年，则清洗废水产生量为32.4m3/a（0.089m3/d）。清洗废水经水泵抽至过滤桶，过滤桶内设过滤网，将过滤棉放置过滤网上，废水经过滤棉过滤后通过管网排至咸阳机场污水处理厂。 项目定员54人，不涉及食宿，设值班人员1人，全年生产365天，则生活用水量为717.225m3/a（1.965m3/d），产污系数按0.8计，废水产生量为573.78m3/a（1.572m3/d），生活污水经维修基地现有化粪池预处理后，进入咸阳机场污水处理厂。 表33 项目废水污染物产排及达标情况 废水类别; 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; LAS; 石油类. 生活污水573.78m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 120; 20; 7; 30; -; -. 污染物产生量（t/a）; 0.2; 0.11; 0.069; 0.012; 0.004; 0.018; -; -. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 0; 0; 0; -; -. 处理后浓度（mg/L）; 298; 162; 84; 20; 7; 30; -; -. 处理后污染物排放量（t/a）; 0.17; 0.093; 0.049; 0.012; 0.004; 0.018; -; -. 清洗废水113.4m3/a; 产生浓度（mg/L）; 550; 350; 400; 25; 7; 35; 30; 20. 污染物产生量（t/a）; 0.063; 0.04; 0.046; 0.0029; 0.0008; 0.004; 0.0034; 0.0023. 过滤棉过滤效率（%）; 0; 0; 80; 0; 0; 0; 0; 0. 处理后浓度（mg/L）; 550; 350; 80; 25; 7; 35; 30; 20. 处理后污染物排放量（t/a）; 0.063; 0.04; 0.0091; 0.0029; 0.0008; 0.004; 0.0034; 0.0023. 合计687.18 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 339; 194; 85; 22; 7; 32; 5; 4. 污染物产生量（t/a）; 0.233; 0.133; 0.0581; 0.0149; 0.0048; 0.022; 0.0034; 0.0023. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; 45; 8; 70; 20; 15. 由上表可知，项目废水污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB68978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目生活污水经维修基地现有化粪池预处理后和经预处理的清洗废水一起由污水管网排至咸阳机场污水处理厂，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。 表34 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型. 水环境保护目标; 应用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 ；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 ；间接排放 ；其他; 水温 ；径流 ；水域面积. 影响因子; 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他; 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 ；二级 ；三级A ；三级B; 一级 ；二级 ；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ；; 拟替代的污染源; 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；即有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季; 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季; 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季; （ ）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件. 预测情景; 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景. 预测方法; 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 ； 替代消减源. 水环境影响评价; 排放口混合去外满足水环境保护要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ COD ）; （0.233）; （339）. .; （ 氨氮 ）; （0.0149）; （22）. 替代源排放量情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动 ；自动 ；无检测; 手动 ；自动 ；无检测. 监测点位; （ ）; （ 生产废水排水口 ）. 监测因子; （ ）; （ COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、LAS、石油类 ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 ；. 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。. 表35 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 咸阳机场污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪池 处理; DW001; 是; 混合排放口. 2; 生产废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、LAS、石油类; TW002; 过滤桶; 过滤棉; DW001; 是; 混合废水排放口. 表36 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 108.769315; 34.448153; 0.114618; 进入咸阳机场污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; /; 咸阳机场污水处理厂; COD、BOD5、NH3-N、SS、 TP、TN、LAS、 石油类; 50 10 5 10 1 15 0.5 1. 表37 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; TP; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准; 8. 5; TN; 70. 6; NH3-N; 45. 7; LAS; 20. 8; 石油类; 15. 表38 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 339; 0.00064; 0.233. 2; BOD5; 194; 0.00037; 0.133. 3; SS; 85; 0.00016; 0.0581. 4; NH3-N; 22; 0.000074; 0.0149. 5; TN; 32; 0.000041; 0.022. 6; TP; 7; 0.000014; 0.0048. 7; LAS; 5; 0.000094; 0.034. 8; 石油类; 4; 0.000063; 0.023. 表39 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 无; 无; /; /; /; 混合采样（3个混合）; 1次/年; 重铬酸盐法 HJ828-2017. 2; BOD5; 稀释与接种法 HJ505-2009. 3; NH3-N; 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009. 4; SS; 重量法 GB11901-1989. 5; TN; 过硫酸钠消解紫外分光光度法 HJ636-2012. 6; TP; 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989. 7; LAS; 亚甲蓝分光光度GB7494-87. 8; 石油类; 红外光度法GB/T16488-1996. （2）污水措施可行性分析 经化粪池预处理的生活污水和经预处理的清洗废水一起通过管道排入咸阳机场污水处理厂，进水浓度满足《污水综合排放标准》(GB68978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 项目维修基地的现有化粪池规模为30m3，可容纳本项目生活污水。机场污水处理厂位于西安咸阳国际机场基地内，主要接纳和处理机场生活污水和生产废水，该污水处理厂于2014年完成提标改造，改造后污水处理能力15000m³/d，采用CAST处理工艺，并配套建设10000m³/d的中水回用系统，污水处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与城市中水回用标准后回用于机场绿化浇灌、道路浇洒、车辆冲洗、水景补水等用途，剩余部分排入泾河。 本项目位于咸阳机场维修基地内，处于咸阳机场污水处理厂设计的收水范围，场址处已通达污水收集管网。本项目外排废水为1.883m3/d，占污水处理厂日处理量的0.011%，所占比例较小。此外，项目废水经化粪池处理后水质低于污水处理厂进水水质，不会对进水水质造成严重冲击。 故本项目废水依托咸阳机场污水处理厂进行的处理方案可行。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源噪声源主要为泵类、风机等，为降低企业设备噪声对周围声环境的影响，本评价提出以下噪声防治措施： （1）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； （2）项目机库封闭；合理布置设备位置，对设备安装减振基础，采取隔声措施； 项目噪声源强及治理措施见表40。 ①噪声源强 表60 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后dB(A). 1; 打磨机; 30台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 70; 50. 2; 喷枪; 6台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 70; 55. 3; 风机; 6台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 90; 75. 4; 空压机; 1台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 90; 75. 5; 压力泵; 2台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 75; 60. 6; 起重机; 1台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 80; 65. 7; 清洗机; 4台; 连续性; 建筑隔声、基础减振; 70; 55. ②预测点 预测点选择在项目四周厂界。 ③预测模式 采取上述隔声降噪措施后，对其噪声影响进行预测。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）而编写的软件《噪声影响评价系统（NoiseSystem）》，对各厂界噪声环境影响进行预测。项目夜间不运行，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表40。 表40 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 背景值; 贡献值; 预测值 标准值. 1; 1#东厂界; 57.6; 51.5; /. 2; 2#南厂界; 61.8; 57.7; /. 3; 3#西厂界; 62.3; 52.2; /. 4; 4#北厂界; 63.4; 50.8; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：65dB. 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固废影响分析 本项目固体废弃物主要包括一般固体废物、生活垃圾和危险废物。 （1）一般固体废物 项目维修过程中会产生废旧零部件，产生量约为1t/a，统一收集后外售至废品站。项目维修工序更新零部件会产生废旧包装盒等，产生量为0.2t/a，统一收集后外售至废品站。 （2）生活垃圾 厂区共定员54人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为27kg/d，全年产生9.855t，统一交由环卫部门处置。 （3）危险废物： 项目废有机溶剂桶产生量为2t/a，属于危险废物HW49，代码为900-041-49；飞机维修时产生的废机油以及沾染机油的废抹布、手套等，年产生量约为0.5t/a，属于危险废物HW08，代码为900-214-08。项目清洗废水经过滤棉预处理后排入机场污水处理厂，废过滤棉（含杂质）产生量为0.8t/a，属于危险废物HW08，代码为900-210-08。项目喷漆产生的漆雾采用干式过滤器进行处理，滤芯（含漆渣）要求定期更换，废滤芯（含漆渣）产生量为3.4992t/a；项目打磨过程采用干式过滤器进行过滤，滤芯要求定期更换清理，废滤芯产生量（含漆粉尘）为1.7t/a，含漆渣废滤芯和含漆粉尘废滤芯均属于危险废物HW12，代码为900-251-12。项目废活性炭产生量约14.2199t/a，属于危险废物HW49，代码为900-041-49。所有危险废物要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定进行临时储存，本项目依托维修基地危废暂存设施暂存后，统一交由有资质单位处理。 危废暂存间依托可行性分析： ①危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则 A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②危险废物的堆放 A、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； B、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； C、衬里放在一个基础或底座上； D、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； E、衬里材料与堆放危险废物相容； F、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； G、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； H、危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量； I、危险废物堆要防风、防雨、防晒； G、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里； K、不相容的危险废物不能堆放在一起； L、总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③现有危废暂存间概况 维修基地现有危废暂存间位于维修基地的西侧大门旁，用于暂存整个维修基地的危险废物。该危废暂存间占地约50m2，主体结构为砖混结构，轻量化彩钢屋顶，地面为混凝土地面，已签订危废处置协议。现有危废暂存间在以下问题需整改： A、地面仅用混凝土硬化，无其他防渗措施； B、地面无导流槽，无防渗裙角等。 ④整改措施 A、基础防渗，建议防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；材料必须与危险废物相容； B、危险废物储存场所做到“五防”（即防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失），同时要做到专人管理，制度健全；分类存放，设置警示标志； C、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； D、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； E、设置符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器。严禁与其他一般性工业固废混合存放； F、其余依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行更细致整改。 现有危废暂存间整改达标后，本项目可利用现有的危险废物暂存间，用于危险废物的临时堆存，不同危险废物贮存装置明显标识。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。环评要求危险废物交由有危险废物处理资质的单位定期处理。同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求建立危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。危废不外排，对周围环境影响很小。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理的处理处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。根据附录A，本项目属于使用有机涂层，为I类项目。项目占地面积4790m2，为小型占地。本项目产生的污染主要为喷漆及烘干废气经排气筒排放后可通过大气沉降到土壤。根据估算模型计算结果，排气筒最大落地浓度对应下风向距离为115m。根据土地利用规划图，项目下风向范围内用地类型为建设用地，项目敏感程度可判定为不敏感。项目土壤环境影响评价等级为二级。 本项目所在地为建设用地，项目区土壤理化特性调查见下表。 表41 土壤理化特性调查表 点号; 1#厂界外上风向. 经纬度; E108°46′11.11″ N34°26′55.40″. 层次; 0.2m. 现场记录; 颜色; 灰棕. 结构; 深层. 质地; 团粒. 砂砾含量; 30%. 其他异物; 少量. 实验室测定; pH值; 8.67. 阳离子交换量; 10.1cmol/kg. 氧化还原电位; 386mV. 土壤容重; 1.44g/cm3. 孔隙度; 47.1%. 饱和导水率; KV; 7.63×10-6cm/s. KH; 9.07×10-6 cm/s. （2）预测与评价： 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： 式中： S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； 表层上壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg； Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs——预测评价范围内单位年份表层上壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb——表层土壤容重，kg/m3；取 1440 ； A——预测评价范围，m2； D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份，a，取20年。 b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式： 式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 根据工程分析，项目污染物中最大排放浓度为非甲烷总烃9.03mg/m3。项目土壤评价范围为占地范围外200m，其面积预计为230790m2，深度取0.2m，则Is为416.81g。根据导则，涉及大气沉降影响的可不考虑输出量。项目土壤容重1440kg/m3，持续年限按20年计。则△S为1.26×10-4g/kg。则项目厂区内及周边土壤单位质量土壤中非甲烷总烃的贡献值为1.26×10-4g/kg，产生量较小，因此项目大气沉降对土壤环境的影响可接受。 （3） 源头控制措施 评价要求项目运营后采取以下源头控制措施： ①定期维护废气处理装置，定期更换活性炭，确保其处理效率，在厂区配备备用发电机，防止停电状态废气不正常排放。 ②加强对危废废物的管理，如废活性炭，禁止随意堆放，要求采用包装桶收集后，放置在危废暂存间，委托资质单位处理。 （4）过程防控措施 项目涉及大气沉降影响，由于本项目厂区内地面全部硬化，要求在厂区周边空地采取绿化措施，种植月季等对有机废气有较强吸附能力的植物。严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境的污染。 （5）跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置1个监测点，监测计划表见表42。 表42 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位; 位置; 样点类型; 土壤监测因子; 备注. 2#; 厂界主导风向下风向; 表层样点; 乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 项目厂址范围外，200m范围内. 备注：表层样应在0~0.2m取样； 柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。. （7）结论 经环境识别，本项目对土壤环境的影响主要为大气沉降，要求厂区周边的空地加强绿化，定期检修维护环保设备，项目危废暂存间做好防渗处理，同时落实跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 表43 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地√；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.479）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ / ）、方位（ / ）、距离（ / ）. 影响途径; 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ / ）. 全部污染物; 45项基本因子. 特征因子; 乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感√. 评价工作等级; 一级□；二级√；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）√；b）√；c）√；d）√. 理化特性; 颜色、结构、质地、砂粒、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重、孔隙度、饱和导水率; 同附录 C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 0; 3; 0.2m. 现状监测因子; 建设用地45项. 现状评 价; 评价因子; 建设用地45项. 评价标准; GB 15618□；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（）. 现状评价结论; 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录 E√；附录 F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（厂界外200m） 影响程度（小）. 预测结论; 达标结论：a）√；b）√；c）√ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 5年内开展1次. 信息公开指标; /. 评价结论; 项目运行对周围土壤环境影响较小。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目年最大油漆和稀释剂的最大存储量为1.375t，依照相关要求，视为健康危险急性毒害物质，推荐临界量为5t。机油最大存储量为0.2t，临界量为2500t。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，拟建项目涉及的危险物质为生产原料（油漆、稀释剂）和机油，存储区存在量根据最大量计算。项目危险物质的存在量见表44。 表44 项目危险物质数量及分布一览表 生产系统/装置; 危险物质; 存在量t; 备注. 原料库; 油漆、稀释剂; 1.375t; 临界量5t. 原料库; 机油; 0.2t; 临界量2500t. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表45。 表45 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 油漆、稀释剂; /; 1.375; 5; 0.275. 2; 机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 由上表可知，Q=0.27508，应划分为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目不设评价等级，仅做简单分析。 （2）环境敏感目标概况 简单分析不设评价范围，项目周边的环境敏感目标主要为项目北侧的岳家村，与本项目厂界的最近距离为1164m，约360人，对敏感目标的影响甚微。 （3）环境风险识别 项目涉及的环境风险物质为油漆、稀释剂及机油，其危险、危害特性见表46-48。 表46 油漆危险、危害特性 标识; 中文名：油漆; 英文名：primer. 危险 特性; 危险性类别：第3.3类高闪点液体. 本品遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引着回燃。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。. 燃烧(分解)产物：燃烧时有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳等。. 灭火方法：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火，禁止使用水、泡沫及二氧化碳灭火。. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：接触或使用本品对人体有害。其蒸汽对眼、粘膜、上呼吸道、皮肤有刺激作用，对中枢神经有麻醉作用，长期接触或短期内吸入高浓度蒸汽可有头晕、头痛、恶心、呕吐、食欲不振、胸闷、四肢无力、眼灼痛及皮肤干燥、皲裂及皮肤病等症状。长期吸入高浓度涂料粉尘，可出现消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽等症状。能造成急性中毒。. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对大气的污染。. 表47 稀释剂危险、危害特性 标识; 中文名：稀释剂; 英文名：Thinner. 危险特性; 危险性类别：第3.2类中闪点液体. 易燃、有害；遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引着回燃。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。. 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 灭火方法：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用泡沫、二氧化碳、干粉及干砂灭火，禁止使用水灭火。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：接触或使用本品对人体有害。其蒸汽对眼、粘膜、上呼吸道、皮肤有刺激作用，对中枢神经有麻醉作用，长期接触或短期内吸入高浓度蒸汽可有头晕、头痛、恶心、呕吐、食欲不振、胸闷、四肢无力、眼灼痛及皮肤干燥、皲裂及皮肤病等症状。能造成急性中毒。. 环境危害; 本品对环境有害，主要体现在对大气的污染。. 表48 油类物质危险、危害特性 标识; 中文名：油类物质; 英文名：. 危险 特性; 危险性类别：易燃有毒. 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 健康 危害; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对大气的污染。. （4）风险防范措施及应急要求： 物料库内的油漆、稀释剂、机油的存储遵循《危险化学品安全管理条例》；厂区内严禁吸烟和明火，杜绝火源。油漆使用和贮存场所附近要安全用电，加强防爆。 （5）分析结论 厂区内严禁吸烟和明火，杜绝火源，同时项目配备有足够的灭火器材，对员工有专门的安全教育。 评价认为项目发生事故主要是燃烧，燃烧产生的废气后对环境的影响很小，通过加强管理其环境风险是可控的。 表49 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目. 建设地点; （陕西）省; （西安）市; （西咸新区）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 108.769315; 纬度; 34.448153. 主要危险物质及分布; 油漆和稀释剂，最大存储量为1.375t，机油最大存储量为0.2t，存放至原料库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 燃烧爆炸会产生有毒气体，吸入有毒气体会产生呼吸道刺激作用。 大气影响：燃烧产生的废气会影响大气环境。 地表水地下水影响：会对地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; 保持存储区通风，远离火种；配备灭火器材；加强人员安全教育，规范操作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 评价认为项目发生的事故主要是燃烧爆炸，燃烧爆炸后对环境的影响很小，其造成的影响主要是人身安全事故及大气环境影响，对地表水和地下水等环境产生较小影响，通过加强管理其环境风险是可控的。. 项目环境风险评价自查表见表50。 表50 项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 油漆、稀释剂; 机油. 存在总量/t; 1.375; 0.2. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 6300 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1; F2; F3. 环境敏感目标分级; S1; S2; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1; G2; G3. 包气带防污性能; D1; D2; D3. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10; 10≤Q＜100; Q＞100. M值; M1; M2; M3; M4. P值; P1; P2; P3; P4. 环境敏感程度; 大气; E1; E2; E3. 地表水; E1; E2; E3. 地下水; E1; E2; E3. 环境风险潜势; IV+; IV; III; II; I. 评价等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法; 经验估算法; 其他估算法. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB; AFTOX; 其他. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 原料库内的油漆、稀释剂及机油的存储遵循《危险化学品安全管理条例》；厂区内严禁吸烟和明火，杜绝火源。油漆使用和贮存场所附近要安全用电，加强防爆。. 评价结论与建议; 机库内严禁吸烟和明火，杜绝火源，同时项目配备有足够的灭火器材，对员工有专门的安全教育。 评价认为项目发生事故主要是燃烧，燃烧产生的废气后对环境的影响很小，通过加强管理其环境风险是可控的。. 注：“”为勾选项，“ ”为填写项. 三、技改项目“以新带老”及“三本账” 本项目技改前后完成后“三本账”见表51。 表51 改扩建项目完成后“三本账” 单位t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; “以新带老”削减量; 改建项目排放量; 改扩建后排放量; 污染物排放增减量. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0.4576; 0.4576; +0.4576. 非甲烷总烃; 0; 0; 1.2785; 1.2785; +1.2785. 甲苯+乙苯; 0; 0; 0.0367; 0.0367; +0.0367. 二甲苯; 0; 0; 0.073; 0.073; +0.073. 废水; 废水量; 0; 0; 687.18; 687.18; +687.18. COD; 0; 0; 0.233; 0.233; +0.233. BOD5; 0; 0; 0.133; 0.133; +0.133. SS; 0; 0; 0.0581; 0.0581; +0.0581. NH3-N; 0; 0; 0.0149; 0.0149; +0.0149. TN; 0; 0; 0.022; 0.022; +0.022. TP; 0; 0; 0.0048; 0.0048; +0.0048. LAS; 0; 0; 0.0034; 0.0034; +0.0034. 石油类; 0; 0; 0.0023; 0.0023; +0.0023. 固废; 废旧零部件; 0; 0; 1; 1; +1. 废旧包装盒; 0; 0; 0.2; 0.2; +0.2. 生活垃圾; 0; 0; 9.855; 9.855; +9.855. 废有机溶剂桶; 0; 0; 2; 2; +0.2. 废机油、含有手套、抹布; 0; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 废过滤棉（含杂质）; 0; 0; 0.8; 0.8; +0.8. 废滤芯（含漆雾）、废滤芯（含漆粉尘）; 0; 0; 5.804; 5.804; +5.804. 废活性炭; 0; 0; 15.96; 15.96; +15.96. 四、环境管理与监测计划 1、环境管理 环境管理与监控室企业管理中的重要环节，在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提供经济效益和环境效益有着重要的意义。 （1）建立健全环境管理制度，并责任分配到人； （2）确保环保设施正常运行，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度； （3）实行常规环境监测及数据反馈制度，建立监测数据库，掌握各项目环保设施的运行情况； （4）做好污染事故的调查、应急处理及上报工作； （5）加强员工环保宣传教育、提高环保技术。 2、环境监测计划 营运期的污染源监测具体见下表。 表52 营运期污染源监测一览表 序号; 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率. 1; 废气; 排气筒（P1、P2）; 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙苯、颗粒物; 2次/年. 厂界上风向1个 厂界下风向3个; 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙苯、颗粒物. 2; 废水; 生产废水排水口; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、LAS、石油类; 2次/年. 3; 厂界噪声; 厂界四周各1个监测点位（共4个）; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季度. 4; 土壤环境; 厂界主导风向下风向; 乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 1次/5年. 五、环保投资 本项目总投资750万元，其中环保投入510万元，占总投资的68%，环保投入情况见下表。 表53 项目环境保护投资一览表 序号; 工程或费用名称; 处理措施与设施; 数量; 合计 （万元）. 1; 废气处理设施; 排风收集箱; 6套; 180. 2; 干式过滤器-活性炭吸附箱; 6套; 276. 3; 15m排气筒; 2根; 32. 4; 废水处理; 化粪池（依托维修基地现有）; /; 0. 5; 过滤桶; 5. 6; 噪声防治措施; 基础减振，隔声等; 若干; 4. 7; 固体废物处置; 一般固废收集装置; 若干; 6. 8; 垃圾桶; 若干; 2. 9; 危废贮存容器、危废暂存间（改造）; 1处; 5. 总计; 510. 六、环境保护设施清单 根据现行竣工环境保护验收监测要求，本项目环保设施及验收清单见表54。 表54 环境保护设施及验收清单 类别; 治理 项目; 污染源 位置; 环保设施或措施; 数量 台/套; 治理要求; 验收标准. 废气; 打磨粉尘; 机库; “排风收集箱+干式过滤器” （6套）+15m高排气筒（P1、P2）; /; 达标排放; 达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求. 喷漆及晾干废气; 机库; “排风收集箱+干式过滤器” +活性炭吸附箱（6套）+15m高的排气筒（P1、P2）; /; 达标排放; 漆雾达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯+乙苯、二甲苯排放浓度达到《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)中最高允许排放浓度限值要求；. 废水; 生产废水; 机库; 过滤桶（内设过滤棉）; /; 达标排放; 达到《污水综合排放标准》(GB68978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。. 生活污水; 办公生活; 维修基地现有化粪池（依托，30m3）; 1个; 达标排放. 噪声; 各类生产设备噪声; 机库; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 若干; 达标排放; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固 废; 危险废物; 机库; 依托维修基地危废暂存间（依托）; /; 合理处置; 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定. 一般固废; 机库; 收集后统一外售; /; 合理处置; 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及修改单中相关规定. 生活垃圾; 办公生活; 送往维修基地生活垃圾暂存区，统一交由环卫部门处置; /; 合理处置; 处置率100%. 七、污染物排放清单 项目运营期污染物排放清单如下表。 表55 污染物排放清单 类别; 污染物名称; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 环保措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 废气; 打磨粉尘; 有组织; 316.5; 1.5192; “排风收集箱+干式过滤器”（6套） +15m高排气筒（P1、P2）; 3.4; 0.016. 无组织; /; 0.168; /; 0.168. 喷漆及晾干工序; 有组织; 漆雾; 36; 1.296; “排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”（6套）+15m高的排气筒（P1、P2）; 3.6; 0.1296. 非甲烷总烃; 114; 4.104; 22.9; 0.8225. 甲苯+乙苯; 3.2; 0.1158; 0.7; 0.0235. 二甲苯; 6.48; 0.233; 1.4; 0.047. 无组织; 漆雾; /; 0.144; /; 0.144. 非甲烷总烃; /; 0.456; /; 0.456. 甲苯+乙苯; /; 0.0132; /; 0.0132. 二甲苯; /; 0.026; /; 0.026. 废水; 生活污水（573.78m3/a）; 依托维修基地现有化粪池预处理后，进入咸阳机场污水处理厂. 清洗废水（113.4m3/a）; 经水泵抽至过滤桶，过滤桶内设过滤网，将过滤棉放置过滤网上，废水经过滤棉过滤后通过管网排至咸阳机场污水处理厂. 固废; 维修工序; 废旧零部件; /; 1; 收集后统一外售; /; 0. 维修工序; 废旧包装盒; /; 0.2; /; 0. 日常办公; 生活垃圾; /; 9.855; 统一交由环卫部门处置; /; 0. 喷漆工序; 废有机溶剂桶; /; 2; 依托维修基地现有危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理; /; 0. 维修工序; 废机油、含有手套、抹布; /; 0.5; /; 0. 废水过滤; 废过滤棉（含杂质）; /; 0.8; /; 0. 环保设备; 废滤芯（含漆雾）、废滤芯（含漆粉尘）; /; 5.1992; /; 0. 环保设备; 废活性炭; /; 14.2199; /; 0. 噪声; 设备运行; /; 70~90dB（A）; 隔声、基础减振等; /; 昼间≤65 夜间≤55.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨工序 | 粉尘 | “排风收集箱+干式过滤器” （6套）+15m高的排气筒（P1、P2） | 满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求。 |
|  | 喷漆及晾干工序 | 漆雾 | “排风收集箱+干式过滤器+活性炭吸附箱”（6套）+15m高的排气筒（P1、P2） | 漆雾满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。非甲烷总烃、甲苯+乙苯、二甲苯最高排放浓度均满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)中最高允许排放浓度限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 甲苯+乙苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | COD、BOD5 NH3-N、SS、TN、TP、LAS、石油烃等 | 过滤桶（内设过滤棉） | 满足《污水综合排放标准》(GB68978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5 NH3-N、SS、TN、TP等 | 依托维修基地现有化粪池 |  |
| 固体 废物 | 维修工序、打磨工序 | 废旧零部件、废旧包装盒 | 收集后外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及修改单中相关规定 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 | 处理率100% |
|  | 喷漆工序 | 废有机溶剂桶 | 依托维修基地危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定 |
|  | 维修工序 | 废机油以及废抹布、手套 |  |  |
|  | 废水过滤 | 废棉纱（含杂质） |  |  |
|  | 废气处理 | 废滤芯（含漆雾）、废滤芯（含漆粉尘）、废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为泵及风机等运行产生的噪声，噪声值范围在70～90dB(A)之间。在采取选取机库密闭、隔声减振等措施，经距离衰减后，对外界声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于陕西省西咸新区空港新城西安咸阳机场空港东二路东航技术公司西北分公司1号机库内。植被主要为农田作物和人工植被，生物多样性较为简单。 |  |  |  |  |

结论与建议

环境影响评价结论 1、项目概况 东方航空技术有限公司西北分公司1号机库始建于1991年，主要用于飞机的整体维修，因建成时间较早，未办理环评手续。2013年对原有项目进行第一次改造，并于2013年10月16日取得陕西省西咸新区空港新城生态环保局文件关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目环境影响报告表的批复（陕空港环批复[2013]10号），2016年7月21日取得陕西省西咸新区空港新城规划建设环保局关于东航西安维修基地新机库及配套建设项目竣工环保验收的批复（空港规建环[2016]23号）。2019年，为响应国家环保政策，并规范机库维修工艺及环保治理措施，东方航空技术有限公司投资750万元建设东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目，对1号机库生产线及环保设备设施和消防系统进行改造，安装废气通排风一体深度处理设备、气体检测报警系统，并进行消防设备设施及防爆电气、照明改造。 2、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 # 本项目大气环境质量现状引用西咸新区2019年环境状况公报，环境空气基本污染物监测项目中，SO2年平均浓度值、NO2年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值和CO24小时平均第95百分位数的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求； PM10、PM2.5年浓度值高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。项目所在地为大气环境质量不达标区。 由监测结果表明，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值；乙苯满足《前苏联居民大气有害物质的最大允许浓度》中浓度限值。 （2）声环境质量现状 监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状监测值满足《机场周围飞机噪声环境标准质量标准》（GB9660-88）二类区域要求。 （3）土壤环境质量现状 由监测数据统计结果可以看出，项目区周边各个监测点位的监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 3、污染物排放情况 （1）废气 项目运营期产生的废气主要为打磨粉尘和喷漆废气。打磨粉尘产生量约为1.68t/a，经两侧排风收集箱收集通过干式过滤器过滤后由机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放。经处理后排放量为0.016t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为3.4mg/m3，无组织排放量为0.168t/a。 项目喷漆工序产生的废气包括漆雾、喷漆废气和晾干废气。项目一年飞机喷漆架次为18架，喷漆及晾干产生的废气经排风收集箱收集后，采用干式过滤器+活性炭吸附箱（内设蜂窝活性炭）处理，处理后的废气通过机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放。项目喷漆工序形成的漆雾量为1.44t/a，经处理后有组织排放量为0.1296t/a，排放速率为0.432kg/h，排放浓度为3.6mg/m3。 根据工程分析可知，项目非甲烷总烃的产生总量为4.56t/a，甲苯+乙苯的产生量为0.129t/a，二甲苯产生量为0.259t/a。经排风收集箱收集后通过干式过滤器+活性炭吸附箱（内设蜂窝活性炭）处理，非甲烷总烃有组织排放量为0.8225t/a，排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.742kg/h，无组织排放量为0.456t/a；甲苯+乙苯有组织排放量为0.0235t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放速率0.079kg/h，无组织排放量为0.0132t/a；二甲苯有组织排放总量为0.047t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率0.158kg/h，无组织排放总量为0.026t/a。 （2）废水 项目定员54人。依据《陕西省行业用水定额》，生活用水按每人每天35L计，设值班人员1人，用水按每人每天110L计，全年生产365天，则生活用水量为717.225m3/a（1.965m3/d），产污系数按0.8计，废水产生量为573.78m3/a（1.572m3/d），生活污水依托维修基地现有化粪池预处理后，进入咸阳机场污水处理厂。 飞机维修过程产生清洗废水，主要污染因子为石油类、LAS、COD、SS。根据生产经验，产生的污水约为6.3m3/架次，项目飞机清洗量为18架次/年，则清洗废水产生量为113.4m3/a，0.311m3/d。清洗废水经水泵抽至过滤桶，过滤桶内设过滤网，将过滤棉放置过滤网上，废水经过滤棉过滤后通过管网排至咸阳机场污水处理厂。 （3）噪声 本项目主要噪声源为泵类、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值范围在70～90dB(A)之间。 （4）固废 项目维修过程中的废旧零部件产生量约为1t/a，项目维修工序产生的废旧包装盒量为0.2t/a，所有一般固废收集后统一外售。厂区共定员54人，则生活垃圾产生量为9.855t/a，统一交由环卫部门处置。项目废有机溶剂桶产生量为2t/a，属于危险废物HW49，代码为900-041-49；飞机维修时产生的废机油以及沾染机油的废抹布、手套等，年产生量约为0.5t/a，属于危险废物HW08，代码为900-214-08；项目清洗废水经过滤棉预处理后排入机场污水处理厂，废过滤棉（含杂质）产生量为0.8t/a，属于危险废物HW08，代码为900-210-08；项目喷漆产生的漆雾采用干式过滤器进行处理，废滤芯（含漆渣）产生量为3.4492t/a；项目打磨过程采用干式过滤器进行过滤，废滤芯产生量（含漆粉尘）为1.7t/a，属于危险废物HW12，代码为900-251-12；项目废活性炭产生量约14.2199t/a，属于危险废物HW49，代码为900-041-49。所有危险废物要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定进行临时储存，本项目依托维修基地危废暂存设施暂存后，统一交由有资质单位处理。 4、环境影响分析及保护措施 （1）废气 运营期废气主要为打磨粉尘和喷漆废气。项目打磨粉尘经排风收集箱收集后经干式过滤器过滤，由机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放，排放浓度满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求。喷漆及晾干产生的废气经排风收集箱收集后，采用干式过滤器+活性炭吸附箱（内设蜂窝活性炭）处理，处理后的废气通过机库东西两侧辅房顶部15m高的排气筒（P1西、P2东）排放，漆雾浓度满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯+乙苯、二甲苯最高排放浓度均能够满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)中最高允许排放浓度限值要求。 项目运营期，在采取环评提出的各项废气治理措施后，废气均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （2）水环境 项目废水主要是清洗废水和职工生活污水。 项目定员54人，不涉及食宿，则生活废水产生量为573.78m3/a，维修基地设化粪池（30m3），生活污水依托维修基地现有化粪池预处理后，进入咸阳机场污水处理厂。项目飞机清洗量为18架次/年，则清洗废水产生量为113.4m3/a，0.311m3/d。清洗废水经水泵抽至过滤桶，过滤桶内设过滤网，将过滤棉放置过滤网上，废水经过滤棉过滤后通过官网排至咸阳机场污水处理厂。 （3）声环境 本项目主要噪声源为泵及风机运行时产生的噪声，噪声值范围在70～90dB(A)之间。建设单位拟采取选取机库密闭、隔声减振等措施。经预测，采取上述降噪措施后，本项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，不会对周边声环境产生明显影响。 （4）固体废物 项目维修过程中的废旧零部件、废旧包装盒经收集后统一外售。厂区生活垃圾产生量为9.855t/a，统一交由环卫部门处置。项目废有机溶剂桶属于危险废物HW49，代码为900-041-49；飞机维修时产生的废机油以及沾染机油的废抹布、手套等属于危险废物HW08，代码为900-214-08；项目清洗废水经过滤棉预处理后排入机场污水处理厂，废过滤棉（含杂质）属于危险废物HW08，代码为900-210-08；项目喷漆漆雾处理过程中产生的废滤芯（含漆渣）和打磨粉尘处理过程产生的废滤芯（含漆粉尘）属于危险废物HW12，代码为900-251-12；项目废活性炭属于危险废物HW49，代码为900-041-49，所有危险废物要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定进行临时储存，本项目依托维修基地危废暂存设施暂存后，统一交由有资质单位处理。 综上所述，本项目所产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响很小。 （5）土壤环境 项目运营过程中，项目所在区域均采用硬化地面，水土流失量小，基本无渗漏。本项目对土壤环境的影响主要为大气沉降，经监测并预测，监测结果和预测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。要求厂区加强绿化，定期检修维护环保设备，生产区危废暂存间做好防渗处理，同时落实跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 （6）环境风险 本项目事故风险属可接受水平。建设单位应采用严格的安全防范体系，完整管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。根据众多同类工程实际情况，可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，制定应急预案并定期进行演练，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 5、环境管理与监测 建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，负责日常环境管理和环境监测工作。 本项目污染物排放监测均委托有资质的单位进行，每年对厂界废气（有组织和无组织）进行2次监测，每年对各处理设施的出水口水质进行2次监测，每季度对厂界四周噪声进行1次监测。 6、环保投资 本项目总投资750万元，其中环保投入510万元，占总投资的68%，主要用于废水治理、废气治理设施、噪声防治、固体废物处理及后期环境监测管理、设备维护等。 总结论 综上所述，东方航空技术有限公司西北分公司1号机库改造项目符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，符合用地规划。要求编制或者修订现有环境风险应急预案，并且定期进行演练，本项目在采取报告表提出的各项污染防治后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 要求与建议 1、要求 （1）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； （2）加强环保设施日常管理，确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放； （3）本项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理； （4）项目建成后尽快办理竣工环境保护验收及排污许可证，编制或者修订现有环境风险应急预案，并且定期进行演练。 2、建议 （1）加强车间卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生； （2）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； （3）进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日